Ausschreibungstext öko skin

Glasfaserbeton-Latten „öko skin“ zur Bekleidung von Wänden

Stand: April 2024

Allgemein

Angaben im Ausschreibungstext sind zu überprüfen und wenn erforderlich objektgebunden zu ergänzen.

Eine weitergehende Haftung der Firma Rieder Facades GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druck- und Schreibfehler sowie nachträgliche Änderungen. Es gelten die jeweiligen nationalen Gesetze, Normen und Vorbemerkungen für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden in der jeweils gültigen Ausgabe.

Ladungs-, Lagerungs- und Handhabungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Allgemeine Bauartgenehmigung

Die Platte concrete skin ist mit der allgemeinen Bauartgenehmigung „Z-31.4-166“ für Glasfaserbeton-Tafeln „fibreC“ zur Bekleidung von Außenwänden zertifiziert.

Übereinstimmungszeugnis Österreich

Österreichisches Übereinstimmungszeugnis Nr. Z-6.1.2-04-4772

öko skin Betonfassade 									__________________ m²

Glasfaserbeton-Latten öko skin zur Bekleidung von Außenwänden, Lieferung und Montage.

- öko skin Glasfaserbeton-Latten hergestellt aus mineralischen Rohstoffen

- Format BASIC: 1800 x 147 x 13 mm

- Format PLUS: Breite 70 - 302 mm, Länge 700 - 2500 mm (Verhältnis Breite zu Länge =1:10)

- Textur: standard

- Armierung durch AR (alkaliresistente) Glasfasern als Glasfaserstränge und Kurzfasern in der Matrix

- Gewicht ca. 26-31,5kg/m²; je nach Farbton

- Herstellverfahren durch Extrusionsprozess

- Fläche 0,2646 m², Stärke 13 mm

- Biegezugfestigkeit mind. 18 N/mm² (MOR)**

- Elastizitätsmodul ca. 10.000N/mm²

- Frostwiderstand nach EN 12467

- Baustoffklasse A1 nicht brennbar nach DIN 4102 | EN 13501

- Wasserundurchlässigkeit nach EN 12467

- Nass- Trockenprüfung nach EN 12467

- Kristallines Siliciumdioxid < 0% - nicht nachweisbar

- Oberflächenschutz: Die Oberfläche ist standardmäßig mit einer transparenten Hydrophobierung versehen.

** MOR: Modus of Rupture; Designwerte weichen gemäß nationalen Vorschriften vom MOR ab. Es gelten die nationalen Zulassungen und Bestimmungen zur Berechnung des Bemessungswiderstandes

Palettenlieferung bei öko skin BASIC: 144 Stk. (18 Lagen x 8 Latten), gesamt 38,1 m²

Ladungs-, Lagerungs- und Handhabungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Hinterlüftete Fassadenbekleidung auf vorhandener Unterkonstruktion laut technischen Vorschriften und gültiger Normen.

Lieferant öko skin:	Rieder Facades GmbH

Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich

T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc

Farben

Farbkollektion greyscale:

polar white 				_____________m²

off-white 				_____________m²

ivory 				_____________m²

silvergrey 				_____________m²

chrome 				_____________m²

anthracite 				_____________m²

liquid black 				_____________m²

Farbkollektion bricky:

coralline				_____________m²

terracotta 				_____________m²

oxide red				_____________m²

burgundy				_____________m²

merlot				_____________m²

Farbkollektion timber:

larch				_____________m²

oak					_____________m²

walnut				_____________m²

ebony				_____________m²

terra				_____________m²

Farbkollektion pietra:

cotton				_____________m²

vanilla				_____________m²

sahara				_____________m²

sandstone				_____________m²

almond				_____________m²

Sonstige Farben:

green				_____________m²

Oberflächen

ferro: gestrahlte Oberfläche		_____________m²

ferro light: leicht gestrahlte Oberfläche 	_____________m²

matt: matte bzw. gebürstete Oberfläche 	_____________m²

SONDERTEXTUR

vintage matt				_____________m²

SERVICE

Durchgangsbohrungen (pro Latte)			_______________Stk

Rasterbohrung für öko skin hidden fix (pro Latte)	_______________Stk.

ÖKO SKIN STRIPES

öko skin in 3 verschiedenen Breiten (70 mm, 147 mm und 302 mm) in einer vordefinierten Abfolge.

Längen: 2500 mm, 3100 mm

Farben: greyscale, pietra, timber, bricky

öko skin stripes easy: 1 Farbe in 2 Oberflächen ferro & ferro light		_______________m²

öko skin stripes bicolour: 2 Farbe in 3 Oberflächen ferro, ferro light & matt	_______________m²

ZUBEHÖR/BEFESTIGUNGSMITTEL

Sichtbare Befestigung mit Niete

Sichtbare Befestigung mittels Nieten auf Aluminium Unterkonstruktion.

Befestigung mit Fix- und Gleitpunkten, Fixpunkte müssen mittels Hülsen hergestellt werden.

Fassadenniete aus Aluminium mit Kopflackierung, Kopfdurchmesser 14/16mm, Länge abhängig je nach Unterkonstruktion und Plattendicke. Werkstoff: AIMg3 (Werkstoff-Nr. EN AW-5754 nach DIN EN 573-3:2003-10)

Nietdorn: nichtrostender Stahl (Werkstoff- Nr. 1.4541)

Fixpunkthülse aus Aluminium, Außendurchmesser 7,7mm, Länge je nach Plattendicke.Werkstoff: AIMg3 (Werkstoff-Nr. EN AW-6060 nach DIN EN 573-3:2003-10)

Lieferant Nieten:		Rieder Facades GmbH

Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich

T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc

Sichtbare Befestigung mit Schraube

Bei der Befestigung mit Schraube auf Holzunterkonstruktion ist jede öko skin Latte mit mind. 4 Befestigungspunkten je nach Verlegemuster zu montieren. Abstand der UK maximal 600 mm, variiert je nach Verlegemuster.

Fassadenschraube A4, OSR T20 für Holzunterkonstruktion, Kopfdurchmesser 12 mm 5,5/45 mm, Farbe Schraubenkopf angepasst an öko skin Farben.

Bohrungen sind bauseits auszuführen.

Lieferant Schrauben:	Rieder Facades GmbH

Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich

T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc

Verdeckte Befestigung mit öko skin hidden fix

Für die Berechnung der genauen Anzahl an benötigten Komponenten stellt Rieder ein Kalkulationstool zur Verfügung. Die Montageanleitung ist zu beachten.

Befestigungs-Clip, L = 110 mm, schwarz eloxiert (Schnittkante blank) (100 Stk./Pkg.) 		 __________Pkg.

Selbstbohrschraube für den Clip - A2 Kopf schwarz - Stahl/Alu inkl. Bit 	 (100 Stk./Pkg.)		__________Pkg.

Selbstbohrschraube für den Clip - A2 Kopf unbeschichtet - Stahl/Alu inkl. Bit (100 Stk./Pkg.)	__________Pkg.

Selbstbohrschraube für den Clip - A2 Kopf schwarz - Holz inkl. Bit (100 Stk./Pkg.)		__________Pkg.

Selbstbohrschraube für den Clip - A2 Kopf unbeschichtet - Holz inkl. Bit (100 Stk./Pkg.)		__________Pkg.

RPA Rieder Power Anchor inkl. Gummitrennscheibe (500 Stk./Pkg.)				__________Pkg.

Eckblech für überlappende Ecke, schwarz eloxiert (Schnittkante blank) (25 Stk./Pkg.)		__________Pkg.

Starterprofil schwarz eloxiert am Fußbodenanschluss (Schnittkante blank), L = 1,8 m (10 Stk./Pkg.)  ________Pkg.		Starterprofil roh Aluminium am Fußbodenanschluss, L = 1,8 m (10 Stk./Pkg.)			__________Pkg.

Abschluss-Clip am oberen Abschluss, L = 110 mm, schwarz eloxiert (Schnittkante blank) (25 Stk./Pkg.) _____Pkg.

RPA Rieder Power Anchor Bohrer Set (Bohrer + Tiefenanschlag)				__________Stk.

RPA Rieder Power Anchor Bohrer								__________Stk.

Tiefenanschlag für RPA Rieder Power Anchor Bohrer					__________Stk.

Lieferant öko skin hidden fix Komponenten:	Rieder Facades GmbH

Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich

T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc

ZUSATZPOSITIONEN

Unterkonstruktion für Hinterlüftungsebene / Montageuntergrund öko skin		__________________ m²

Lieferung und Montage von geeigneter Unterkonstruktion als Montagegrund für „öko skin – Glasfaserbetonlatten“ bestehend aus Holz oder Aluminium (siehe unten) lt. statischen Anforderungen. (Statik lt. AN)

Abstand und Anordnung der Traglattung je nach Verlegemuster (300 – 600 mm) lt. Plan AG bzw. Statik.

Achtung: Bestimmte Verlegemuster verlangen einen höheren Aufwand an Unterkonstruktion.

Holzkonstruktion:

Die Holzunterkonstruktion ist gemäß EN 338 aus ausreichend getrocknetem Holz (15% +/- 3%) mit einem Querschnitt von mind. 100 x 30 mm herzustellen.

Die Verwendung von gehobelten Holzlatten ist von Vorteil.

Die Hölzer müssen den Richtlinien für Bauholz gemäß EN 338 entsprechen.

Fugenband siehe eigene Position.

Aluminiumkonstruktion:

Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion laut Plananlage und Beschreibung.

Lieferanten:               ………………………………

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Das Ausführen der Unterkonstruktion bei Fenster- und Türanschlüssen, Innen- und Außenecken, Sockel und Dachrandanschlüsse sowie jegliche Anarbeitungen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Gerüst wird gesondert verrechnet.

Montage öko skin								__________________ m²

Lieferung (FCA Werk Kolbermoor, auf die Baustelle ohne Abladung) und Montage

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Inkl. Bohren der öko skin je nach Verlegemuster

Inkl. Befestigungsmittel lt. AG (siehe technische Beschreibung).

Das Zuschneiden von Passlatten und alle Eck- und Randausbildungen sind einzukalkulieren.

Inkl. aller Aufzahlungen für das Ausführen von Fenster- und Türanschlüssen, Innen- und Außenecken, Sockel und Dachrandanschlüsse sowie jegliche Anarbeitungen.

Gerüst wird gesondert verrechnet.

Lüftungsgitter									__________________ lfm

Lieferung und Montage von Lüftungsgitter nach DIN 18516.

Von Kunden gewähltes Material: 	___________________

Maschenweite:			___________________

Breite: 				___________________

Fugenband									__________________ lfm

Bei Holz-Unterkonstruktion ist ein Fugenband als Witterungsschutz zu montieren.

Fugenband aus Kunststoff, Gummi oder Neopren liefern und montieren

Breite 110 mm bzw. 70 mm (angepasst an die UK, Überstand)

Fassadenabdichtungsbahn, Windpapier						__________________ m²

Lieferung und Einbau der Fassaden-/Abdichtungsbahn als Feuchtigkeitsbarriere nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Diffusionsoffen, UV- und Witterungsbeständig

Material: zb. DuPontTM Tyvek Uk Facade oder gleichwertiges

Angebotenes System: _______________________

Kontakt

Vertrieb: 	Rieder Facades GmbH

Glemmerstraße 21

5751 Maishofen

Österreich

T +43 6542 690 844

office@rieder.cc

www.rieder.cc

Produktion:	Rieder Faserbeton-Elemente GmbH

Bergstraße 3a

83059 Kolbermoor

Deutschland

T +49 8031 90167 0

office@rieder.cc

www.rieder.cc