Ausschreibungstext concrete skin

Glasfaserbeton-Platte „concrete skin“ zur Bekleidung von Wänden

Stand: April 2024

Allgemein

Angaben im Ausschreibungstext sind zu überprüfen und wenn erforderlich objektgebunden zu ergänzen.

Eine weitergehende Haftung der Firma Rieder Facades GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druck- und Schreibfehler sowie nachträgliche Änderungen. Es gelten die jeweiligen nationalen Gesetze, Normen und Vorbemerkungen für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden in der jeweils gültigen Ausgabe.

Ladungs-, Lagerungs- und Handhabungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Allgemeine Bauartgenehmigung

Die Platte concrete skin ist mit der allgemeinen Bauartgenehmigung „Z-31.4-166“ für Glasfaserbeton-Tafeln „fibreC“ zur Bekleidung von Außenwänden zertifiziert.

Übereinstimmungszeugnis Österreich

Österreichisches Übereinstimmungszeugnis Nr.: Z-6.1.2-04-4772

concrete skin Betonfassade								__________________ m²

Glasfaserbeton concrete skin zur Bekleidung von Außenwänden, liefern und montieren auf Aluminium Unterkonstruktion.

- fibreC Glasfaserbeton-Platten hergestellt aus mineralischen Rohstoffen

- Plattenformate Standard 2500 x 1310 x 13 mm, 3100 x 1310 x 13 mm und 3600 x 1310 x 13 mm

- Textur: standard

- Bewehrung durch alkaliresistente Glasfasern in der Matrix (CEM-Fil, Zulassung Z-3.72-1731), 2 Lagen Textilglasgewebe (jeweils in Längs- und Querrichtung) und Kurzfasern

- Herstellverfahren durch Extrusionsprozess

- Eigenlast / Flächengewicht 26-31,5 kg/m² je nach Farbton

- Biegezugfestigkeit >18 N/mm² (MOR)**

- Elastizitätsmodul ca. 10.000 N/mm²

- Frostwiderstand nach EN 12467

- Baustoffklasse A1 nicht brennbar nach DIN 4102 | EN 13501

- Wasserundurchlässigkeit nach EN 12467

- Nass- Trockenprüfung nach EN 12467

- Kristallines Siliciumdioxid < 0% - nicht nachweisbar

- Oberflächenschutz: Die Oberfläche ist standardmäßig mit einer transparenten Hydrophobierung versehen.

** MOR: Modus of Rupture; Designwerte weichen gemäß nationalen Vorschriften vom MOR ab. Es gelten die nationalen Zulassungen und Bestimmungen zur Berechnung des Bemessungswiderstandes

Ladungs-, Lagerungs- und Handhabungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Hinterlüftete Fassadenbekleidung auf vorhandener Unterkonstruktion laut technischen Vorschriften und gültiger Normen.

Lieferant concrete skin:	Rieder Facades GmbH

Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich

T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc

Farben

Farbkollektion greyscale:

polar white 				_____________m²

off-white 				_____________m²

ivory 				_____________m²

silvergrey 				_____________m²

chrome 				_____________m²

anthracite 				_____________m²

liquid black 				_____________m²

Farbkollektion bricky:

coralline				_____________m²

terracotta 				_____________m²

oxide red				_____________m²

burgundy				_____________m²

merlot				_____________m²

Farbkollektion timber:

larch				_____________m²

oak					_____________m²

walnut				_____________m²

ebony				_____________m²

terra				_____________m²

Farbkollektion pietra:

cotton				_____________m²

vanilla				_____________m²

sahara				_____________m²

sandstone				_____________m²

almond				_____________m²

Sonstige Farben:

green				_____________m²

Oberflächen

ferro: gestrahlte Oberfläche								_____________m²

ferro light: leicht gestrahlte Oberfläche (bei formparts nur für sharp-edged verfügbar)		_____________m²

matt: matte bzw. gebürstete Oberfläche (bei formparts nur für sharp-edged verfügbar)		_____________m²

SONDERTEXTUREN

terrazzo black ferro plus		_____________m²

vintage matt				_____________m²

groove ferro soft			_____________m²

groove ferro light			_____________m²

groove ferro				_____________m²

twine ferro soft			_____________m²

twine ferro light			_____________m²

twine ferro				_____________m²

glossy solo (interior)			_____________m²

salt’n’pepper ferro plus		_____________m²

salt’n’pepper ferro			_____________m²

luce silver ferro			_____________m²

lumber ferro				_____________m²

slate ferro soft			_____________m²

SONDERFORMATE

Breite max. 1500 mm

Länge max. 5000 mm

Stärke 13 – 16 mm

___________ mm Breite x ___________ mm Länge x ___________ mm Stärke 	_____________m²

FORMPARTS

round-edged

sharp-edged

U-Formteil:  	Schenkel x Breite x Schenkel x Länge: ______________________	______________Stk.

L-Formteil: 	Schenkel x Schenkel x Länge: _____________________________	______________Stk.

C-Formteil (Rundbogen): 	Abwicklungslänge x Abwicklungsbreite: _______________

Radius: ___________°					______________Stk.

SERVICE

Zuschnitt rechtwinklig nach Aufmaß: 				_______________m²

Sonderschnitt/Schrägschnitt (Waterjet):	 			_______________lfm

Gehrungsschnitt (45° Schnittkante für Gehrungsecken)		_______________lfm

Kleinstzuschnitte (< 0,7 m²):					_______________Stk.

Hinterschnittbohrung für KEIL Hinterschnittanker; hs=8,5		_______________Stk

Durchgangsbohrungen (Durchmesser 8 mm für Nietbefestigung)	_______________Stk.

ZUBEHÖR/BEFESTIGUNGSMITTEL

Sichtbare Befestigung mit Niete

Sichtbare Befestigung mittels Nieten auf Aluminium Unterkonstruktion.

Befestigung mit Fix- und Gleitpunkten, Fixpunkte müssen mittels Hülsen hergestellt werden.

Befestigungsmittel: Fassadenniete aus Aluminium mit Kopflackierung, Kopfdurchmesser 14/16mm, Länge abhängig

je nach Unterkonstruktion und Plattendicke.

Werkstoff: AIMg3 (Werkstoff-Nr. EN AW-5754 nach DIN EN 573-3:2003-10)

Nietdorn: nichtrostender Stahl (Werkstoff- Nr. 1.4541)

Fixpunkthülse aus Aluminium, Außendurchmesser 7,7mm, Länge je nach Plattendicke.

Werkstoff: AIMg3 (Werkstoff-Nr. EN AW-6060 nach DIN EN 573-3:2003-10)

Lieferant Niete:	Rieder Facades GmbH

Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich

T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc

Nicht sichtbare Befestigung mit Hinterschnittanker

Nicht sichtbare Befestigung mittels Hinterschnittanker der Firma Keil mit der Setztiefe 8,5 mm. Schraubenlänge je

nach Unterkonstruktion.

Zulassungsnummer: ETA-06/0220

Lieferant Hinterschnittanker:	KEIL Befestigungstechnik GmbH
					Postfach 1158, 51751 Engelskirchen, Deutschland

T +49 2263 807 0, mail@keil.eu, www.keil.eu

Nicht sichtbare Befestigung mit RPA Rieder Power Anchor

Nicht sichtbare Befestigung mittels RPA Rieder Power Anchor

Zulassungsnummer: Z-31.4-166

Lieferant RPA Rieder Power Anchor:	Rieder Facades GmbH

Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich

T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc

Nicht sichtbare Befestigung durch Verklebung mit Sika Tack Panel System

Nicht sichtbare Befestigung mittels Verklebung mit dem SikaTack Panel System der Firma Sika auf Aluminium.

Zulassungsnummer: Z-10.8-408 (Ergänzungsbescheid zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung)

Lieferant Befestigungsmittel:	www.sika.com

KONTAKT

Vertrieb: 	Rieder Facades GmbH

Glemmerstraße 21

5751 Maishofen

Österreich

T +43 6542 690 844

office@rieder.cc

www.rieder.cc

Produktion:	Rieder Faserbeton-Elemente GmbH

Bergstraße 3a

83059 Kolbermoor

Deutschland

T +49 8031 90167 0

office@rieder.cc

www.rieder.cc