Prosedyre for bruk av terrengkjøretøy

Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | HMS - generelt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Adm. Direktør | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Fagansvarlig HMS | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST,ENTR,KONS, LR |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 01.09.2024 | Ruben Bøhn | Nytt felles dokument i Glitre Nett. Nytt dokument erstatter ListitemID:3038 (tdl. versjon i Sør) som utgår. |  |
| 1.1 | 20.10.2025 | Ruben Bøhn | Krav om SJA, oppbevaring av nøkler separat fra kjøretøyet, bruk av arbeidsgiver logo når man kjører. |  |

- Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1

1.	Formål	1

2.	Omfang	1

3.	Målgruppe	1

4.	Beskrivelse	2

4.1.1	a) Opplæring	2

4.1.2	b) Før bruk	2

4.1.3	c) Under bruk	2

4.1.4	d) Etter bruk	2

5.	Avviksbehandling	2

6.	Dokumentreferanser	2

Formål

Å hindre skader på personer, kjøretøy og terreng/eiendom.

Omfang

All bruk av de terrengkjøretøy som til enhver tid benyttes i Glitre Nett

For bruk av snøscooter vises til egen instruks.

Målgruppe

Alle som gjør bruk av terrengkjøretøy i Glitre Netts tjeneste.

Beskrivelse

Hensikten med prosedyren er i først rekke å oppnå god personsikkerhet for de som skal benytte terrengkjøretøy, samt få en rett bruk av utstyret.

a) Opplæring

Tilrettelegge og tilby relevant opplæring. Alle brukere av terrengkjøretøy i Glitre Nett skal gjennomgå opplæring i bruk av kjøretøyet. Opplæringen skal inneholde teori om maskinens muligheter og begrensninger. Videre skal opplæringen også inneholde øvelse i kjøring av maskinen i terrenget.

Ved kjøp av nye maskiner skal demonstrasjonsvideo eller lignende etterspørres for bruk til opplæring av personell. Slik demonstrasjonsvideo leveres i dag med hver ny "sekshjuling".

Det skal dokumenteres at brukere av "firehjulinger" og "sekshjulinger" har gjennomgått opplæring.

b) Før bruk

Forvisse seg om at kjøretøyet er i orden, førbrukskontroll av eksempelvis bremser, nødstopp og lignende.

Det skal vurderes risiko / skrives SJA for å hindre skade på personell og utmark ved bruk av terrengkjøretøy.

c) Under bruk

Følge den brukerveiledning som gjelder for maskinen, og være klar over kjøretøyets begrensninger.

Benytte nødvendig personlig verneutstyr, herunder spesielt hel- eller halvhjelm (vanlig vernehjelm er ikke tilstrekkelig).

Det er krav om gyldig førerkort og opplæring for kjøretøyet.

Det skal fortrinnsvis benyttes arbeidstøy med logo eller synlighetsvest med logo til arbeidsgiver.

d) Etter bruk

Skader eller mangler på maskinen varsles til nærmere leder.

Leder sørger for at meldte feil og mangler utbedres før maskinen lånes ut.

Nøkler skal oppbevares separert fra kjøretøy.

Avviksbehandling

Se prosedyre for registrering og behandling av uønskede hendelser og forbedringsforslag (RUH/FF).

Dokumentreferanser

Lov om motorferdsel i utmark på lovdata.no .