Kontrollspørsmål oppdrag 5A anlegg

- Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | Måling |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Fagteknisk team avd. Måling | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Avdelingsleder Måling | Publiseres i Nettbiblioteket | Ja: ØST,ENTR,KONS,INST |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 16.12.2025 | TORLY | Nytt dokument. |  |

Innholdsfortegnelse

1	Formål	2

Formål

Sjekkliste for kontrollspørsmål i forkant av oppdrag tilknyttet idirekte koblede måleranlegg.

- Strømtransformator = måletransformator (måletrafo) – brukes for å omforme høy strøm til standard sekundærstrøm (1 A/5 A) for måling og vern.

- I REN-blad-serien, spesielt REN-blad 4002, omtales disse som ”måletrafoer” og beskrives med detaljerte krav til plassering, primær leder håndtering og teknisk utførelse

- Ved “JA” på alle spørsmål under kan man dra ut og montere 5A AMS-måler.

| Nr. | Sjekkliste når installatør ringes opp for å avtale målermontasje | JA/NEI |
| --- | --- | --- |
| 1. | Er det spenning på anlegget fra NS/kabelskap? |  |
| 2. | Er det avsatt tilstrekkelig plass til måler, omkobler og strømtransformatorer iht. REN4002 og kravene i NEK399? |  |
| 3. | Kan effektbryter plomberes og er innstilt iht. Nettmelding og anleggsdata? |  |
| 4. | Er anlegget forberedt iht. Nettselskapet krav til lavspentmåling (ID:3140) og RENblader-serien? |  |
| 5. | Har strømtransformatorene nøyaktighetsklasse 0,2S iht. gjeldende krav? |  |
| 6. | P1 på strømtrafo mot nett og P2 på strømtrafo mot anlegg? |  |
| 7. | Er det korrekt avstand mellom målertrafoer iht. REN4002? |  |
| 8. | Er det dobbelt isolert (strømpe i samme farge eller tydelig merket iht. standard) på lederne frem til omkobler (dobbelt isolering gjelder kun på IT og TT-anlegg)? |  |
| 9. | Er kunde informert om status og fremdrift ift. målermontasje? |  |
| 10. | Er det søkt dispensasjon fra krav i RENblader-serien på dette anlegget? Hvis ja, send over dokumentasjon. |  |
| 11. | Er anlegget risikovurdert, dokumentert og merket i samsvar med gjeldende krav i NEK-standardene og REN-bladserien? |  |

Informer installatør om at anlegget ikke skal tas i bruk før AMS-måler er montert!