Krav til bilder Anleggsdokumentasjon

Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | Nettinformasjon (NIS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Jan Oskar Waage | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Avdelingsleder Prosjektering og NIS | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST, ENTR, KONS |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 19.12.2024 | Jan Oskar Waage | Ny utgave ved innføring av innkjøpsmodell G1. Dokumentet gjelder fra oppstart G1 og G2 rammeavtaler. Dokument skal erstatte ListitemID:2804 i Sør (etter oppstart G1 og G2). |  |
| 1.1 | 16.06.2025 | Jan Oskar Waage | Fikset nummerering under Krav til egenskaper for geoobjekt/bilde for Infrastruktur i bakken. |  |
| 1.2 | 01.02.2026 | Jan Oskar Waage | I tabell i kap. 2 er det forsøkt under kolonnen «Bilder» å lage en bedre forklaring på hvilke bilder skal tas. Ikke lagt til noen nye krav. |  |

- Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1

1.	INNLEDNING	1

2.	Bilder - anleggsdokumentasjon	1

INNLEDNING

Dette dokumentet beskriver krav til leveranse av bildedokumentasjon i forbindelse med anleggsdokumentasjon for Glitre Nett.

Glitre Nett følger prinsippene i kravspesifikasjon som beskrevet i RENblad 8045 samt egne krav.

Alle bilder skal være klare, tydelige, lesbare og georeferert.

Bilder - anleggsdokumentasjon

Ny infrastruktur i grunnen og alle deler av anlegget som er synlig før igjenfylling av grøft eller byggegrop skal fotograferes. Bildene skal tas på en slik måte at eksisterende anlegg som ble blottlagt i forbindelse med anleggsarbeidet blir fotografert sammen med nytt anlegg. Bilder av grøft skal tas med litt løftet blikk slik at litt av området rundt er synlig.

Bilder av infrastruktur i bakken skal være iht. Ledningsregistreringsforskriften og som beskrevet i RENblad 8045.

For nettanlegg over bakken skal bilder være tilknyttet et geoobjekt plassert på samme sted som komponenten. Alle bilder av merkeskilt, driftsmerking, innvendig skap og stasjon, skal være tatt rett forfra så langt det er mulig.

Ved bytte av komponenter og endring på komponenter er det krav til nye bilder. Det opprettes alltid nytt geoobjekt ved endringer eller bytte av komponenter, gammelt geoobjekt med tilknyttede bilder beholdes.

Eksempel på når det er krav om nye bilder: Nye ledninger og endring av spenningsnivå for ledning. Bytte av transformator, travers/isolatorer, mast, bardun, avleder osv. Endring av merking.

Generelt gjelder at alle bilder skal ha en unik identifikasjon og være geotagget dvs inneholde informasjon om

- Posisjonering (x, y eller lengde, breddegrad)

- Fotograferingstidspunkt

- Kamera

- Komponenttype

- Driftsmerking

For infrastruktur i grunnen gjelder i tillegg:

- Fotoretning, orientering i forhold til Nord i grader

Følgende bilder skal tas:

| Komponent | Bilder | Krav til egenskaper for geoobjekt/bilde (metadata) |
| --- | --- | --- |
| Nettstasjon bygg | - Utvendig oversiktsbilde av nettstasjonen som viser advarselskilt og skilt med nr. og navn. - Høyspentanlegg og brytere med merking. - Nærbilde av merkeskilt til høyspentanlegg. - Kabelmuffer tilkoblet høyspentanlegg i celler med merking. - Lavspent tavle/sikringer med merking, og merking på kabler. - Trafo med tilkoblinger, avledere og merking. - Merkeskilt på trafo. | Komponenttype: NS-Nettstasjon Nummer: Nettstasjonsnummer Eks: 15.1169, 22045 (nummer før bindestrek) Navngivning av geo-tag, eks.: NS-15.1169, NS-22045 |
| Nettstasjon kiosk | - Utvendig oversiktsbilde av nettstasjonen som viser advarselskilt, skilt med nr. og navn. - Nærbilde av merkeskiltet til nettstasjonen. - Høyspentanlegg og brytere med merking. - Nærbilde av merkeskilt til høyspentanlegg. - Kabelmuffer tilkoblet høyspentanlegg i celler med merking. - Lavspent tavle/sikringer med merking, og merking på kabler. - Trafo med tilkoblinger, avledere og merking. - Merkeskilt på trafo. - Fundamentet på nettstasjonen. | Komponenttype: NS-Nettstasjon Nummer: Nettstasjonsnummer Eks: 15.1169, 22045 (nummer før bindestrek) Navngivning av geo-tag, eks.: NS-15.1169, NS-22045 1kV anlegg: NS-15.1170-NED, NS-22045-OPP |
| Nettstasjon mast | - Oversiktsbilde av hele nettstasjonen som viser advarselskilt og skilt med nr. og navn. - Bryterskilt med driftsmerking. - Høyspentbryter, sikring, og avledere. - Trafo med tilkoblinger og avledere. - Lavspentsikringer oppe med merking, driftsmerking. - Merkeskilt på trafo. | Komponenttype: NS-Nettstasjon Nummer: Nettstasjonsnummer Eks: 15.1169, 22045 (nummer før bindestrek) Navngivning av geo-tag, eks.: NS-15.1169, NS-22045 1kV anlegg: NS-15.1170-NED, NS-22045-OPP |
| Kabelskap | - Oversiktsbilde med advarselskilt, driftsmerking, spenningsnivå og overdekning rundt skap. - Sikringslister/tilkoblinger i kabelskap med merking og merking på kabler. | Komponenttype: KB-Kabelskap Nummer: Kabelskapsnummer Eks: 15.1012A1 Navngivning av geo-tag, eks.: KB-15.1169A1, KB-22045C2 |
| Mast | - Oversiktsbilde av hele mastepunktet. - Bunn av stolpe, med eventuelt stag og fotbolter. For master med mastenummer og skilt skal dette vises. Evt. overdekning av kabelnedføring ved stolpebunn. - Bardun og bardunfeste. - Merking av kabel over nedføringskanal, og merking på kabelkanal ved høy nedføringskanal. - Topp av stolpe med kabler, ledninger og tilkoblingsklemmer. - Bilde av labank i bunnen for A-master før igjenfylling. | Komponenttype: MS-Mast Nummer: Mastenummer Eks: 12 Navngivning av geo-tag, eks.: MS-12, MS-68, MS (mast uten nummer) |
| Kabel/ Linjebryter i mast | - Oversiktsbilde av bryter i mast. - Bryterskilt med driftsmerking. - Bryter med avledere, kabelmuffer og tilkobling mot linje. - Nærbilde av merkeskilt Sectos-bryter. | Komponenttype: Bryter Nummer: Bryternummer Eks:LB-08.7001, LB-44022 TR-44022 (kiosk mastefot) Navngivning av geo-tag, eks.: LB-08.7001, LB-44022, TR-44022. Lavspent sikringslastbryter: MS-12, MS-68, MS (mast uten nummer) 1kV anlegg: MS-12, MS-68, MS (mast uten nummer) |
| Kabelmuffe m/avledere i mast | - Oversiktsbilde av kabelmuffe m/avledere. - Tilkobling mot linje. | Komponenttype: KM-Kabelmuffe Nummer: Mastenummer Eks: 12 Navngivning av geo-tag, eks.: MS-12, MS-68 |
| Infrastruktur i bakken | - Bilder av kabler, jordledning, rør, kanal, kum og kulvert ferdig forlagt i kabelgrøfter, før igjenfylling. - Bilder av kabel i tamp og kortsluttede/kondemnerte tamper. - Landtak for sjøkabler, bilder skal vise kabel/rør i overgang vann/land og eventuell strekkavlastning. NB: For all infrastruktur i bakken gjelder spesifikasjon som angitt i RENblad 8045 | Komponenttype: Trase Fotoretning: grader (der man ikke får det fra kamera) Navngivning av geo-tag, eks.: - KA - KA - LANDTAK |
| Skjøt | - Ferdig montert og forlagt i grøft før overdekning (luft for HK). | Komponenttype: SJ-Skjøt Navngivning av geo-tag: SJ |
| Farvannsskilt | - Bilde av skilt, som viser hele skiltet ferdig montert. - Bilde av fundament og innfesting av skilt. | Komponenttype: DT-Farvannsskilt Navngivning av geo-tag: DT |