Prosedyre for sikkert arbeid på sekundære strømkretser i nettstasjoner og trafostasjoner

- Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | HMS - generelt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Fagansvarlig HMS | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Fagansvarlig HMS | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST,ENTR |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 09.06.26 | Ruben Bøhn | Første utgave av ny prosedyre |  |

Innholdsfortegnelse

1	Formål	2

2	Regelverk	2

2.1	FSE – Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg	2

2.2	NEK 400 / NEK440	2

2.3	Produsentens sikkerhetsintrukser	2

3	Grunnprinsipp	2

3.1	Vernkretser	2

3.2	Målerkretser	2

4	Risiko ved arbeid på sekundære strømkretser	2

5	Bemanningskrav	3

5.1	Arbeid med prøvehåndtak / teststøpsel	3

5.2	Arbeid direkte i strømkretser (uten prøvehåndtak)	3

5.3	Unntak – alene arbeid på strømkretser	3

6	Arbeidsmetoder	4

6.1	Forberedelser	4

6.2	Arbeid på frakoblet anlegg	4

6.3	Arbeid med testhåndtak / testplugg	4

6.4	Arbeid direkte på strømkretser	4

Formål

Sikre at arbeid på Glitre Netts strømtransformator‑kretser i nettstasjoner og trafostasjoner utføres forsvarlig, i tråd med forskrifter, og at risiko knyttet til åpne strømkretser, feilkoblinger og uønskede utkoblinger minimeres.

Regelverk

FSE – Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Prosedyren støtter FSE-krav om:

- Risikovurdering før arbeid

- Korrekt bemanning ved risikofylt arbeid

- Tiltak for å redusere elektrisk fare

- Arbeid skal planlegges og utføres av kvalifisert personell

NEK 400 / NEK440

Relevante normer for sikker konstruksjon og drift av måle- og vernkretser.

Produsentens sikkerhetsintrukser

Produsentens sikkerhetsinstrukser skal alltid følges.

Grunnprinsipp

Vernkretser

Ved testing av vernfuksjoner og strømkretsen kan tas ut av drift, bør dette velges som standard metode.

Fordeler:

- Ingen primærstrøm i CT-ene → minimal risiko

- Ingen fare for sekundære overspenninger

- Lavere krav til bemanning

- Gir mulighet for å teste hele vernkjeden

Hvis anlegget ikke kobles ut (driftsmessige begrensninger, forsyningssikkerhet, målekvalitet osv.), skal denne fullstendige prosedyren følges.

Målerkretser

Ved testing av målerstrømkretser og målerspenningskretser er det ofte nødvendig at anlegget er på drift under testen.

Risiko ved arbeid på sekundære strømkretser

- Åpen sekundær krets på strømtransformatorer  kan gi flere hundre til flere tusen volt

- Kan føre til alvorlig skade på personell eller dødsfall

- Kan forårsake uønsket utkobling

- Kan føre til tap av vernfunksjon.

Ved kortslutning av sekundær strømkretsen på strømtransformatoren unngår man oppbygging av høye spenninger.

Bemanningskrav

Arbeid med prøvehåndtak / teststøpsel

Eksempler: Siemens , ABB , GE prøvehåndtak.

Disse gir:

- Automatisk kortslutning av strømkretser

- Sikker avbrytelse av måle- og vernekretser

- Forhindrer feilsekvens

→ Kan utføres av én person, forutsatt:

- Korrekt testpluggsystem

- Kontroll at plasten i spesielt ABB prøveuttak ikke er porøs.

- Kompetent person

- Risikovurdering viser akseptabel risiko

- Arbeidet er tydelig dokumentert

Arbeid direkte i strømkretser (uten prøvehåndtak)

Eksempler:

- Kortslutte strømkretser manuelt på rett side av rekkekleme

- Løsne eller løfte ledere

- Koble inn/ut CT-sløyfer

- Flytte måle- eller releledninger

- Endre tilkoblinger i klemrader

→ Krever normalt to personer (Se også FSE §12)
Årsak:

- Kritisk kontroll av korrekt kortslutning

- Sikker sekvenskontroll

- Redusert risiko ved feilhandlinger

Unntak – alene arbeid på strømkretser

Kan bare utføres hvis Risikovurdering (SJA) viser at risikoen er lav.

Eksempler på tilfeller med lav risiko

- Primærsiden er utkoblet (anlegget spenningsløst og jordet)

- Det finnes fast installerte og feilsikre kortslutningsmoduler

- Primærsiden er forsynt av lavspenning.

Arbeidsmetoder

Forberedelser

- Utfør SJA

- Avklar om anlegget kan tas ut av drift

- Gjennomgå skjemaer, CT-forløp og releplaner

- Klargjør kortslutningsklemmer og testutstyr

- Avklar bemanning (1 eller 2 personer basert på metoden)

- Meld arbeid til driftssentral og innhent godkjenning

Arbeid på frakoblet anlegg

- Bekreft anlegget frakoblet og jordet

- Verifiser at det ikke går primærstrøm i CT-ene

- Utfør koblinger etter standard metode

- Gjeninnkoble når alt er kontrollert

- Dokumenter arbeid

Ingen kortslutning nødvendig når primærkrets er garantert strømløs.

Arbeid med testhåndtak / testplugg

- Sett inn testhåndtak iht. produsentens instruksjon

- Kontroller at strømkretser automatisk kortsluttes

- Sett releet i testmodus. (Eller kontroller at vern automatisk gått I testmodus. Gjelder særlig anlegg levert fra Siemens i rammekontrakt med ABB prøvestøpsel)

- Utfør test / arbeid

- Ta ut testhåndtak, bekreft normaltilstand
→ Kan utføres alene.

Arbeid direkte på strømkretser

- Identifiser kretsen og kontroller merking

- Monter kortslutningsklemme i henhold til standard

- Verifiser kortslutning (to personer hvis drift)

- Løft leder(e) og utfør arbeid

- Reetabler krets og kontrollér

- Fjern kortslutning

- Dokumenter
→ Normalt 2 personer.