Vedlikehold - Distribusjonsnett

Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | Tekniske Anleggsløsninger: Vedlikehold |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Leder faggruppe vedlikehold | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Teamleder anleggsløsninger | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST, ENTR |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 01.04.2025 | Leder faggruppe vedlikehold | Første versjon av dokumentet. Erstatter ListitemID: 1355, 2610, 1335, 1513, 1511, 1509, 1508, 2792 i Sør og 0211, 0917 i Øst. |  |
| 2.0 | 29.09.2025 | Leder faggruppe vedlikehold | Endring på LV befaring, 5 år for hele GN. |  |

- Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1

1.	Innledning	2

2.	Målgruppen	2

3.	Merknader til REN	2

3.1	Merknader til REN 8616 – Vedlikeholdsstandard for LS-nett	2

3.2	Merknader til REN 8615 – Vedlikeholdsstandard for nettstasjoner	2

3.3	Merknader til REN 8611 - Vedlikeholdsstandard for distribusjonsnett luftlinjer	2

3.4	Merknader til REN 9305 – Tilstandskontroll av sjøkabelanlegg - Våt del	3

3.5	Merknader til REN 6032 – Vedlikehold av 12-24 kV koblingsanlegg	3

3.6	Merknader til REN 2022 - Råte og hakkespetthull	3

3.7	Merknader til REN 8017 –Tilstandskontroll og utbedring av betongoverflater	3

3.8	Merknader til REN 6033 - Rengjøring av nettstasjon	3

3.9	Merknader til REN 6054 – Vedlikehold av 12-24 kV koblingsanlegg type RGB	3

3.10	Merknader til REN 8016 – Utbedring av rust på elektriske anlegg ved bruk av maling	3

3.11	Merknader til REN 6053 – Drift og betjening av 12-24 kV koblingsanlegg fabrikat ABB og NAL	3

3.12	Merknader til REN 8152 – Korrosjon på nettkomponenter	3

3.13	Merknader til REN 6034 – Vedlikehold av fordelingstransformator	3

3.14	Merknader til REN 6055 – Vedlikehold av 12-24 kV koblingsanlegg. Typer fabrikat ABB-NAL	4

3.15	Merknader til REN 6031 – Termografering	4

4.	Kontrollpunkt LS, MV og NS	4

Innledning

Dette dokumenter beskriver ulike vedlikeholdstiltak som skal utføres på lavspenningsnettet (LS), nettstasjoner (NS) og mellomspenningsnettet (MV) i Glitre Nett. Dokumentet tar for seg merknader til ulike REN bladene og ulike tiltaksbeskrivelser som skal følges under inspeksjon og befaring.

Skogrydding er ikke tatt med i dette dokumentet, siden gruppen «Vedlikehold - Skog» ser på dette temaet.

Målgruppen

Denne standarden gjelder for alle som utfører inspeksjon og befaring innenfor LS, NS og MV, både eksterne og interne aktører skal følge dokumentet. Høyspenningsnettet (HV) er ikke tatt med i dette dokumentet, siden gruppen «Vedlikehold RN ledninger og kabler» ser på inspeksjon og befaring for HV i Glitre Nett.

Merknader til REN

Merknader til REN 8616 – Vedlikeholdsstandard for LS-nett

Selskapet ønsker å følge REN blad 8616, men har følgende merknader:

| Kapittel | Gjeldene for Glitre Nett |
| --- | --- |
| 3.1 LV befaring | Befaring skal utføres hvert 5 år, til fots på barmark. |

Hvis befaring skal gjennomføres ved en annen syklus må dette oppklares med avdelingen «Analyse og bestilling».

Merknader til REN 8615 – Vedlikeholdsstandard for nettstasjoner

Selskapet ønsker å følge REN blad 8615, men har følgende merknader.

| Kapittel | Gjeldene for Glitre Nett |
| --- | --- |
| 3.2 NS befaring | Befaring skal utføres hvert 5 år. |

Hvis det skal gjennomføres ved en annen syklus må dette oppklares med avdelingen «analyse og bestilling».

Merknader til REN 8611 - Vedlikeholdsstandard for distribusjonsnett luftlinjer

Selskapet ønsker å følge REN blad 8611, men har følgende merknader.

| Kapittel | Gjeldene for Glitre Nett |
| --- | --- |
| 3.2 MV Befaring | Befaring skal gjennomføres hvert 5 år. |
| 3.3 MV Toppbefaring | Tiltaket skal utføres hvert 10 år. |
| 3.4 MV Termografering | Bør utføres i høylast perioder. |
| 3.5 MV Kontroll og måling av jordingsanlegg | Viktige og utsatte deler av jordingssystemet skal kontrolleres hvert 10 år. Nett med gjennomgående jord skal kontrolleres hvert 10 år. Nett uten gjennomgående jord skal kontrolleres hvert 10 år. |
| 4.2 Ettersyn av fjernstyre lastskillebrytere og effektbrytere plassert i MV-linjer | Skal gjennomføres hvert år. |

Hvis det skal gjennomføres ved en annen syklus må dette oppklares med avdelingen «Analyse og bestilling».

Merknader til REN 9305 – Tilstandskontroll av sjøkabelanlegg - Våt del

Selskapet ønsker at dette REN bladet skal være en generell veiledning.

Merknader til REN 6032 – Vedlikehold av 12-24 kV koblingsanlegg

Ingen merknader.

Merknader til REN 2022 - Råte og hakkespetthull

Ingen merknader.

Merknader til REN 8017 –Tilstandskontroll og utbedring av betongoverflater

Ingen merknader.

Merknader til REN 6033 - Rengjøring av nettstasjon

Ingen merknader.

Merknader til REN 6054 – Vedlikehold av 12-24 kV koblingsanlegg type RGB

Ingen merknader.

Merknader til REN 8016 – Utbedring av rust på elektriske anlegg ved bruk av maling

Ingen merknader.

Merknader til REN 6053 – Drift og betjening av 12-24 kV koblingsanlegg fabrikat ABB og NAL

Ingen merknader.

Merknader til REN 8152 – Korrosjon på nettkomponenter

Ingen merknader.

Merknader til REN 6034 – Vedlikehold av fordelingstransformator

Ingen merknader.

Merknader til REN 6055 – Vedlikehold av 12-24 kV koblingsanlegg. Typer fabrikat ABB-NAL

Ingen merknader.

Merknader til REN 6031 – Termografering

Ingen merknader.

Kontrollpunkt LS, MV og NS

Glitre Nett har utarbeidet egne kontrollpunkter som skal sjekkes under inspeksjon og befaring.

Årlig blir avdelingene «Anleggskontroll DN Sør», «Anleggskontroll DN Øst» og «Analyse og bestilling» enige om hvilke punkter som skal vurderes. Disse kontrollpunktene utarbeides i NetBas vedlikehold og sendes deretter ut som oppdrag i Field Inspector.