Tiltaksbeskrivelse - Distribusjonsnett

Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | Tekniske Anleggsløsninger: Vedlikehold |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Leder faggruppe vedlikehold | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Teamleder anleggsløsninger | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST,ENTR |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 1.03.2025 | Leder faggruppe vedlikehold | Første versjon Erstatter ListitemID:1355, 2610, 1335 |  |

- Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1

1.	Tiltaksbeskrivelse LS - Befaring	2

2.	Tiltaksbeskrivelse NS - Befaring	3

3.	Tiltaksbeskrivelse NS – Inspeksjon	4

4.	Tiltaksbeskrivelse NS – Termografering	4

5.	Tiltaksbeskrivelse NS – Fjernstyrte effektbrytere	5

6.	Tiltaksbeskrivelse MV – Befaring	6

7.	Tiltaksbeskrivelse MV – Inspeksjon	6

8.	Tiltaksbeskrivelse MV – Toppbefaring	8

9.	Tiltaksbeskrivelse MV – Termografering	9

Tiltaksbeskrivelse LS - Befaring

- Utfører er en medarbeider i Glitre Nett eller en montør/inspektør/ kontrollør som har erfaring innen tilstands- og risikovurdering.

- Sikker jobbanalyse (SJA) er fylt ut.

- Befaring skal utføres på barmark.

- REN-blad 2022 (Råte og hakkespettskader), 2024 (linjerydding) og 5004 (Avstandskrav) er kjent på forhånd og fulgt under oppdraget.

- Følgende instrukser må være kjent på forhånd og fulgt under oppdrag:

- ListitemID:1497 - Krav til merking av anlegg i distribusjonsnettet Glitre Nett AS  (Gjelder kun Glitre Nett Sør)

- Legge inn dokument for Øst, merke

- ListitemID:3114 - Instruks for verneutstyr og SJA

- ListitemID:3113 - Prosedyre for bruk av terrengkjøretøy.

- Følgende verktøy må følge med: Kikkert, øks, spade, fastnøkkel/skiftenøkkel, låsespray og termograferingsutstyr.

- Følgende materiell er tatt med: Forbudsskilt mot klatring i stolpe, skilt om redusert tilstand og bardunmarkør.

- Ved avvik som krever umiddelbar utbedring, som ikke kan utbedres på stedet under befaring må kontaktperson i Glitre Nett informeres.

- For hvert objekt er det vedlagt et kontrollskjema med veiledning, Field Inspector.

- Forståelse og bruk av kontrollpunkt er en del av opplæring som er nødvendig for å utføre oppdraget.

- Alle avvik skal dokumenteres med bilde. I tillegg skal det tas et oversiktsbilde av skap/mast.

- Sjekke at byggeår på masten er oppdatert.

Master som ikke finnes i felt, legges inn som avvik.

- Datafangst: Høyde, Bonitet, JBD og oversiktsbilde av mastepunkt.

- Enkel stramming av bardun, festing av løse kramper/skruer, montering av bardunmarkør, forbudsskilt mot klatring i stolpe og smøring av skaplåser utføres på befaring.

- RUH blir skrevet ved forbedringsforslag, farlige tilstander og evt. uønskede hendelser som har inntruffet i forbindelse med oppdraget.

Tiltaksbeskrivelse NS - Befaring

Ved befaring av nettstasjoner skal det utføres en grundig tilstandskontroll. Utførelse skal gjøres som følgende:

- Hvis anlegget skal undersøkes ved klatring i mast, er det nødvendig å følge ListitemID:3111 - Instruks for bruk av minst to personer

- Utfører er en medarbeider i Glitre Nett eller en montør/inspektør/ kontrollør som har erfaring innen tilstands- og risikovurdering.

- Sikker jobbanalyse (SJA) er utfylt.

- REN-blad 2008 (Avstandskrav), 6000 (Prosjektering av nettstasjoner), 6034 (Vedlikehold av fordelingstranformator), 8017 (Betongoverflater) og 8018 (Metallflater) er kjent på forhånd og fulgt under oppdrag.

- Følgende instrukser må være kjent på forhånd og fulgt under oppdraget:

- ListitemID:1497 - Krav til merking av anlegg i distribusjonsnettet Glitre Nett AS  (Gjelder kun Glitre Nett Sør)

- Legge inn dokument for Øst, merking

- ListitemID:3114 - Instruks for verneutstyr og SJA

- ListitemID:3111 - Instruks for bruk av minst to personer

- Følgende verktøy er tatt med: kikkert, øks, spade, grensaks, fastnøkkel/skiftenøkkel, skrutrekker, spotmeter og tangampermeter.

- Følgende materiell er tatt med: Høyspentskilt, låseolje, fettpresse, hengelås, lyspære, lysstoffrør, patronsikring 10 A.

- Nødvendige nøkler/adgangskort er fremskaffet.

- Netteier er kontaktet hvis det er avvik som krever umiddelbar utbedring, som ikke kan utbedres under inspeksjon.

- For hvert objekt er det vedlagt et kontrollskjema med veiledning, Field Inspector.

- Det skal vedlegges bilder av alle avvik.

- Eventuelle feil og mangler som kan utføres på stedet, er utført. Ved tvil, kontakt driftsingeniør.

- RUH blir skrevet ved forbedringsforslag, farlige tilstander og evt. uønskede hendelser som har inntruffet i forbindelse med oppdraget.

Tiltaksbeskrivelse NS – Inspeksjon

- Inspeksjon er utføres på bakken.

- Utfører er en medarbeider i Glitre Nett eller en montør/inspektør/ kontrollør som har erfaring innen tilstands- og risikovurdering.

- Sikker jobbanalyse (SJA) er utfylt.

- REN-blad 2008 (Avstandskrav) og 6000 (Prosjektering av nettstasjoner) er kjent på forhånd og fulgt under oppdraget.

- Følgende instrukser må være kjent på forhånd og fulgt under oppdraget:

- ListitemID:3114 - Instruks for verneutstyr og SJA

- ListitemID:3111 - Instruks for bruk av minst to personer

- Følgende verktøy er tatt med: kikkert, tangampermeter, øks og spotmeter.

- Følgende materiell er tatt med: høyspentskilt.

- Nødvendige nøkler/adgangskort er framskaffet.

- Netteier er kontaktet hvis det er avvik som krever umiddelbar utbedring, som ikke kan utbedres under inspeksjon.

- For hvert objekt er det vedlagt et kontrollskjema med veiledning, Field Inspector.

- Det skal vedlegges bilder av alle avvik.

- Eventuelle feil og mangler som kan utføres på stedet, er utført. Ved tvil, kontakt driftsingeniør.

- RUH blir skrevet ved forbedringsforslag, farlige tilstander og evt uønskede hendelser som har inntruffet i forbindelse med oppdraget.

Tiltaksbeskrivelse NS – Termografering

Termografering brukes for å avdekke unormale temperaturavvik på komponenter og tilkoblingspunkter i nettstasjoner. Det skal utføres som følgende:

- Utfører er en medarbeider i Glitre Nett med erfaring innen termografering, eller innleid NEMKO-sertifisert termografør.

2)  Sikker jobbanalyse (SJA) er utfylt. Ved innleid termografør, skal REN-blad 6031 (Utførelse av termografering) følges.

- Ved innleid termografør, skal utfører ledsaget av person med ledsaingstillatelse.

- Følgende instrukser må være kjent på forhånd og fulgt under oppdraget:

- ListitemID:1412 – Generell instruks for arbeid i og drift av høyspenningsanlegg

- ListitemID:3114 - Instruks for verneutstyr og SJA

- ListitemID:3113 - Prosedyre for bruk av terrengkjøretøy.

- ListitemID:3110 - Instruks for bruk av snøscooter

- RUH blir skrevet ved forbedringsforslag, farlige tilstander og evt. uønskede hendelser som har inntruffet i forbindelse med oppdraget.

Tiltaksbeskrivelse NS – Fjernstyrte effektbrytere

Grundig vedlikehold av fjernstyrte effektbrytere, hvor krav til utførelse er som følgende:

- Utfører er en medarbeider i Glitre Nett eller en montør/inspektør/ kontrollør som har erfaring innen tilstands- og risikovurdering.

- Utfører har kryss for LFK i sikkerhetskort.

- Sikker jobbanalyse (SJA) er fylt ut.

- Følgende instrukser må være kjent på forhånd og fulgt under oppdraget:

- ListitemID:3114 - Instruks for verneutstyr og SJA

- ListitemID:1412 - Generell instruks for arbeid i og drift av høyspenningsanlegg tilhørende Glitre Nett (gjelder Sør)

- Følgende utstyr er tatt med: kikkert, låsespray, lighter, lommelykt, standard verktøy, multimeter, tangampermeter, VHF-radio, antennetester, grensaks og snøskuffe om vinteren.

- Følgende materiell er tatt med: høyspentskilt, hengelås, reservebatteri (RTU), antennemateriell.

- For hvert objekt er det vedlagt et kontrollskjema med veiledning, som er gjennomgått og utfylt.

- Bilder av avvik skal være vedlagt, der dette ses på som nyttig.

- Eventuelle feil og mangler som kan utføres på stedet, er utført. Ved tvil, kontakt driftsingeniør.

- RUH blir skrevet ved forbedringsforslag, farlige tilstander og evt. uønskede hendelser som har inntruffet i forbindelse med oppdraget.

Tiltaksbeskrivelse MV – Befaring

Ved befaring skal det gjennomføres en grundig tilstandskontroll fra bakken, dette inkluderer systematisk råtekontroll av alle stolper, kontroll av jordingssystem og kontroll av brytere i friluft. Følgende krav gjelder:

- Utfører er en medarbeider i Glitre Nett eller en montør/inspektør/ kontrollør som har erfaring innen tilstands- og risikovurdering.

- Sikker jobbanalyse (SJA) er utfylt.

- Befaring utføres på barmark og på frosne stolper kan det ikke utføres råtekontroll.

- REN-blad 2008 (Avstandskrav), 2022 (Råte og hakkespettskader), 2024 (Linjerydding), 8017 (Metallflater) er kjent på forhånd og fulgt under oppdraget.

- Følgende instrukser må være kjent på forhånd og fulgt under oppdraget:

- ListitemID:1497 - Krav til merking av anlegg i distribusjonsnettet Glitre Nett AS  (Gjelder kun Glitre Nett Sør)

- ListitemID:3114 - Instruks for verneutstyr og SJA

- ListitemID:3113 - Prosedyre for bruk av terrengkjøretøy.

- Følgende verktøy er tatt med: Kikkert, øks, spade, fastnøkkel/skiftenøkkel og låsespray.

- Følgende materiell er tatt med: Forbudsskilt mot klatring i stolpe, høyspentskilt og maste nr.

- Netteier er kontaktet hvis det er avvik som krever umiddelbar utbedring, som ikke kan utbedres under inspeksjon.

- For hvert objekt er det vedlagt et kontrollskjema med veiledning, som er gjennomgått og utfylt.

- Forståelse og bruk av kontrollpunkt er en del av opplærlingen som er nødvendig for å utføre oppdraget. Spørsmål rettes til Glitre Nett sin kontaktperson.

- Alle avvik skal dokumenteres med bilde. I tillegg skal det tas et oversiktsbilde av hver mast.

- Mastenummer og byggeår på mast skal være utfylt eller oppdatert.

- Master som ikke finnes i felt, legges inn som avvik.

- Enkel stramming av bardun, festing av løse kramper/skruer, forbudsskilt mot klatring i stolpe, montering av høyspentskilt, maste nr. og smøring av hengelåser utføres på befaring.

- RUH blir skrevet ved forbedringsforslag, farlige tilstander og evt. uønskede hendelser som har inntruffet i forbindelse med oppdraget.

- Glitre Nett representant er kontaktet hvis ryddebeltet anbefales utvidet for hele eller deler av linjeavgangen.

- Glitre Nett representant er kontaktet hvis deler av linjen er i generelt dårlig tilstand.

Tiltaksbeskrivelse MV – Inspeksjon

Ved inspeksjon skal det gjøres en enkel tilstandskontroll av mellomspennings luftlinjer fra bakken eller fra helikopter/drone, hvor kravene er som følger:

- Utfører er en medarbeider i Glitre Nett eller en montør/inspektør/ kontrollør som har erfaring innen tilstands- og risikovurdering.

- Sikker jobbanalyse (SJA) er utfylt.

- REN-blad 2008 (Avstandskrav), 2024 (Linjerydding) og 2022 (Råte og hakkespettskader) er kjent på forhånd og fulgt under oppdraget.

- Følgende instrukser må være kjent på forhånd og fulgt under oppdraget:

- ListitemID:3114 - Instruks for verneutstyr og SJA

- ListitemID:3113 - Prosedyre for bruk av terrengkjøretøy.

- ListitemID:3110 - Instruks for bruk av snøscooter

- Følgende verktøy er tatt med: Kikkert og øks.

- Følgende materiell er tatt med: Forbudsskilt mot klatring i stolpe og høyspentskilt.

- Netteier er kontaktet hvis det er avvik som krever umiddelbar utbedring, som ikke kan utbedres under inspeksjon.

- For hvert objekt er det vedlagt et kontrollskjema med veiledning, som er gjennomgått og utfylt.

- Bilder av avvik skal være vedlagt av alle avvik.

- Master som ikke finnes i felt, legges inn som avvik.

- Eventuelle feil og mangler som kan utføres på stedet, er utført. Ved tvil, kontakt driftsingeniør.

- RUH blir skrevet ved forbedringsforslag, farlige tilstander og evt. uønskede hendelser som har inntruffet i forbindelse med oppdraget.

- Glitre Nett representant er kontaktet hvis ryddebeltet anbefales utvidet for hele eller deler av linjeavgangen.

- Glitre Nett representant er kontaktet hvis deler av linjen er i generelt dårlig tilstand.

Tiltaksbeskrivelse MV – Toppbefaring

Ved toppbefaring skal det utføres en grundig tilstandskontroll av mastetoppen, hvor kravene er som følger:

- Utfører er en medarbeider i Glitre Nett eller en montør/inspektør/ kontrollør som har erfaring innen tilstands- og risikovurdering.

- Sikker jobbanalyse (SJA) er utfylt.

- REN-blad 2022 (Råte og hakkespettskader), 8017 (Betongoverflater) og 8018 (Metallflater) er kjent på forhånd og fulgt under oppdraget.

- Følgende instrukser må være kjent på forhånd og fulgt under oppdraget:

- ListitemID:3114 - Instruks for verneutstyr og SJA

- ListitemID:3113 - Prosedyre for bruk av terrengkjøretøy.

- ListitemID:3110 - Instruks for bruk av snøscooter

- ListitemID:3111 - Instruks for bruk av minst to personer

- ListitemID:3122 - Prosedyre AUS

- Følgende verktøy er tatt med: Øks, kniv, kjernebor og fastnøkkel/skiftenøkkel.

- Følgende materiell er tatt med: Topphatt.

- For hvert objekt i arbeidsoppdraget er det vedlagt et kontrollskjema med veiledning.

- Forståelse og bruk av kontrollpunkt er en del av opplærlingen som er nødvendig for å utføre oppdraget. Spørsmål rettes til Glitre Nett sin kontaktperson.

- Kun spesifisert master i arbeidsoppdraget skal toppbefares.

- Hvis det ved skulle oppstå flere feil enn forventet ved toppbefaringen, skal Glitre Nett informeres.

- Alle master som det er utføre toppbefaring på, skal det være svart på kontrollpunktet «Er masten toppbefart?».

- Eventuelle feil og mangler skal kan utbedres på stedet, skal utføres.

- RUH blir skrevet ved forbedringsforslag, farlige tilstander og evt. uønskede hendelser som har inntruffet i forbindelse med oppdraget.

Tiltaksbeskrivelse MV – Termografering

Termografering brukes for å avdekke unormale temperaturavvik på komponenter og i tilkoblingspunkter, hvor kravene er som følger:

- Utfører er en medarbeider i Glitre Nett med erfaring innen termografering, eller innleid NEMKO-sertifisert termografør.

- Sikker jobbanalyse (SJA) er utfylt.

- Følgende instrukser må være kjent på forhånd og fulgt under oppdraget:

- ListitemID:3114 - Instruks for verneutstyr og SJA

- ListitemID:3113 - Prosedyre for bruk av terrengkjøretøy.

- ListitemID:3110 - Instruks for bruk av snøscooter

- RUH blir skrevet ved forbedringsforslag, farlige tilstander og evt. uønskede hendelser som har inntruffet i forbindelse med oppdraget.