Nettselskapets krav til kWh måling i høyspentanlegg

Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | Tekniske Anleggsløsninger: Felles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Per Øyvind Solheim | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Teamleder anleggsløsninger | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST, ENTR, KONS |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 06.10.2023 | Magnus Hanseth | Første versjon (Dokument erstatter ID: 1623 og ID:1620 i Sør) |  |
| 2.0 | 15.10.2024 | Magnus Hanseth | 4.1 – Montasjeform, 4.3 presiseringer, 4.4 oppdatert |  |

- Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1

1.	Innledning	2

1.1	Virkeområde	2

1.2	Ansvarsområde	2

1.3	Definisjoner	2

2.	Henvendelser	2

3.	Tekniske krav	3

3.1	REN-blad	3

3.2	Selskapsmerknader til REN-blad	3

4.	Spesifikke krav	3

4.1	Plassering av målepunkt	3

4.2	Kommunikasjon	4

4.3	Dokumentasjon	4

4.4	Prinsippskisse	6

Innledning

Virkeområde

Kravene i denne prosedyren gjelder ved bygging av nye høyspentmålte anlegg eller ombygging/feilretting/opphør av eksisterende høyspentmålte anlegg der målepunktet benyttes til energimåling for Glitre Nett.

Ansvarsområde

Gjelder alle som skal prosjektere, bygge, dokumentere, drifte og vedlikeholde et kWh høyspent målepunkt.

Definisjoner

| kWh måler | Måler som blir brukt til avregnings formål |
| --- | --- |
| CT | Strømtransformator (Current Transformer) |
| VT | Spenningstransformator (Voltage Transformer) |

Henvendelser

Alle nyanlegg, ombygging, eller opphør av kWh målinger på høyspent anlegg skal fortrinnsvis meldes inn via:

| Buskerud og Hadeland: | Område | URL |
| --- | --- | --- |
| Nyanlegg og ombygging | Hansen CX Nettmelding | https://apps.glitreenergi-nett.no/gateway/instprod |
| Opphør | Nettside - Skjema - Rivemelding | https://www.glitreenergi-nett.no/proff/bygge-og-grave/rivemelding/ |
| Agder: | Område | URL |
| Nyanlegg, ombygging og opphør | Elsmart nettmelding | https://www.elsmart.com/ |

Øvrige henvendelser eller feilsituasjoner som påvirker kWh måling for høyspentanlegg kan henvende seg direkte til måleravdelingen via følgende e-post:

| Buskerud og Hadeland: | MAALING@GLITREENERGI.NO |
| --- | --- |
| Agder: | hoyspent.maaling@glitrenett.no |

Tekniske krav

REN-blad

Alle målepunkt skal være planlagt, prosjektert, bygget og dokumentert i henhold til enhver tid gjeldende versjon av REN-blader:

| Nr. | Navn | URL - Adresse |
| --- | --- | --- |
| 4010 | HS Nett - Måling. Administrative bestemmelser ved elmåling i høyspenningsanlegg | https://www.ren.no/renblad/4010 |
| 4011 | HS Nett - Måling. Krav til målepunkt, utstyr, plassering og utførelse i høyspenningsanlegg | https://www.ren.no/renblad/4011 |
| 4012 | HS Nett - Måling. Krav til kontroll og prøving av målepunkt i høyspenningsanlegg | https://www.ren.no/renblad/4012 |
| 4015 | Dimensjonering, beregning og kontroll av sekundære måle- og vernkretser | https://www.ren.no/renblad/4015 |
| 4101 | Tilknytning av HS-Anlegg | https://www.ren.no/renblad/4101 |

Avklaringer og veiledninger på enkelte punkter i REN-bladene, samt Glitre Nett’s spesifikke krav er nevnt i de neste kapitlene i denne prosedyren.

Selskapsmerknader til REN-blad

REN-blad 4011 – Kapittel: 4.5, 5.2 og 5.3

Glitre Nett har valgt å benytte montasjeform 19’’ rack som standard, med mindre annet er avtalt.

Spesifikke krav

Plassering av målepunkt

•	Plassering av målepunkt i distribusjonsnettet skal alltid avtales skriftlig iht. NEK399 metode D

•	Det benyttes følgende montasjeform til alle nett-nivåer, med mindre annet er avtalt med nettselskapet:

Rack måler (19’’ rack modul)

| Buskerud og Hadeland: |  |
| --- | --- |
| Målermodul (skuff) til 19’’ rack bestilles av utbygger direkte hos leverandør, etter spesifikasjoner fra nettmeldingen. |  |

| Agder: |  |
| --- | --- |
| Målermodul (skuff) til 19’’ rack /m ledningssett og Essailec kontakt utstedes av nettselskapet. Sendeadresse og kontaktperson må avtales. |  |

Kommunikasjon

•	Det må avsettes nok plass til kommunikasjonsutstyr og antenne i målerskap.

•	Anleggslokasjoner hvor måler står uten GSM dekning, må dette varsles om.

•	Dette må utbygger levere og tilkoble:

- Måletrafoer (CT og VT), tilpasset anleggets spesifikasjoner.

- Feltskap og kabling mellom måletrafoer, feltskap, og målerskap.

- 19’’ rack skap. Krav til dybde i skapet er minimum 500mm.

- Bestille og tilkoble 19’’ rack modul inn i 19’’ rack skap.

- Rekkeklemmer for tilkobling av målersløyfen, eventuelt måleromkobler ved bruk av veggmåler.

- Hjelpespenning på fortrinnsvis 230VAC fremlegges til målerskapet (effektbehov <50W).

- Anleggsdokumentasjon på hele målekretsen, med kabelmerker, skapnummer og rekkeklemmenummer.

•	Dette leverer og kobler nettselskapet:

- Måler,

- Kommunikasjonsutstyr.

•	Før anlegget spenningsettes, skal nettselskapet ha tilgang for å utføre kontroll av målekretsen i sin helhet (inklusivt klemmer på CT og VT).

  - Eventuelle avvik som blir påpekt må rettes før spenningssetting finner sted, med mindre annet er avtalt.

Dokumentasjon

Målepunktet skal prosjekteres og bygges iht. aktuelle REN-blad. Se kap. 3.1.

Så fort det er tilgjengelig, og før målermontasje finner sted, skal følgende dokumentasjon sendes inn og godkjennes av nettselskapet. Se kap. 2. for kontaktpunkt.

•	Enlinjeskjema

- Teknisk oversikt over hele høyspent anlegget.

- Grenseskillet mellom anleggseiere skal være tegnet inn.

- Skjemaet bør vise hvilke målerfelt (CT og VT) som benyttes til avregning (kWh).

•	Strømløpsskjema

- Flerlinjeskjema fra måletrafoene (CT og VT) og frem til målerskapet, med aktuelle rekkeklemmer, kabel nummer, skap og sikringer.

- Hjelpespenning til måler, aktuell kurssikring, og kommunikasjonsutstyr.

•	Plantegninger

- Tavlearrangement som viser fysisk plass til måler og måletrafoer.

•	Prøveprotokoller

- Prøveprotokoller (eller merkeskilt) for alle strømtransformatorer (CT)

- Prøveprotokoller (eller merkeskilt) for alle spenningstransformatorer (VT)

•	Byrdeberegning

- Korrekt byrdeberegning av alle målepunkt Strøm og spenningskrets (f.eks. ved bruk av REN-blad 4015). Husk måler vil ha byrde, CT: vanligvis 0,5VA @5A.

Prinsippskisse

Ved nye anlegg skal prøveprotokoller fremlegges med måletrafoene.

Ved nye anlegg skal prøveprotokoller fremlegges med måletrafoene.

For trafostasjoner er ikke REN-blad 4015 dekkende for vern.