Enlinjeskjema nettstasjon

Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | Nettinformasjon (NIS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Jan Oskar Waage | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Avdelingsleder Prosjektering og NIS | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST, ENTR, KONS |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 19.12.2024 | Jan Oskar Waage | Ny utgave ved innføring av innkjøpsmodell G1 og G2. Dokumentet gjelder fra oppstart G1 og G2 rammeavtaler. Dokument skal erstatte ListitemID:1467 i Sør (etter oppstart G1 og G2). |  |
| 1.1 | 16.06.2025 | Jan Oskar Waage | Lagt til fullt navn på FSE, «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» i teksten, og hvilken paragraf kravet til enlinjeskjema kommer fra. |  |
| 1.2 | 01.02.2026 | Jan Oskar Waage | Fjernet informasjon om tilknytning av dokument i NETBAS og hvor dette skal lagres. Tatt bort navngivning av maler og presisert tilpasning og utfylling. Lagt til tekst om nye høyspentanlegg og tilpasninger av maler. |  |

- ENLINJESKJEMA NETTSTASJON

I «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» (FSE), stilles det krav om at det i nettstasjon kiosk eller bygg skal være en oversikt over innkommende og utgående høyspentkabler.

Kravet om høyspent-enlinjeskjema framkommer av §19. Utførelse av vedlikehold.

På enlinjeskjema er det kun høyspentanlegget som skal angis.

Enlinjeskjema skal vise bryterplassering slik den faktisk er i nettstasjonen, riktig rekkefølge.

Innkommende/utgående høyspentkabler skal angis hvor de kommer fra eller går til, og kabelnummer.

Alle nye høyspentanlegg har i dag normalt skjematisering.

Dersom det ikke entydig kommer frem av synlig skjematisering på HS-anlegget,

skal det lages enlinjeskjema for nettstasjon i kiosk eller bygg ut fra mal i Nettbiblioteket.

Malene må tilpasses det aktuelle anlegget og riktig data fylles inn.

Fil for enlinjeskjema skal navngis etter følgende konvensjon:

<nettstasjonsnr-navn-Enlinjeskjema.docx>

Eks.

15.1155-Lyngmyr-Enlinjeskjema.docx

NS8429-Briskeveien 5-Enlinjeskjema.docx

Filen skal vedlegges ved kontroll av dokumentasjon og lagres av Glitre Nett.

Utskrift av enlinjeskjema for nettstasjon skal lamineres og henges opp i aktuell nettstasjon ute i anlegget.