Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett

Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | Tekniske Anleggsløsninger: Distribusjonsnett |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Stein Olav Kjerland | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Teamleder anleggsløsninger | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST, ENTR, KONS |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 15.10.2024 | Stein Olav Kjerland | Nytt felles dokument. Erstatter tidligere ListitemID: 1476, 1884, 1639 i Sør og Dok.nr: 1827009 i Øst. |  |
| 1.1 | 10.04.2025 | Stein Olav Kjerland | Endringer i krav, nye verdier i tabeller, noen tekstrettinger, nytt kapittel med praktisk håndtering. |  |
| 1.2 | 23.02.2026 | Per Vaaje | Endringer i kap 4.2, 4.3.1-4.3.3, 4.3.9, 4.4.1-4.4.2 og 5.1-5.2. Forsøk på å få «godt nok» frem i dimensjoneringskravene, samt å benytte timesverdier til simuleringer i hele GN. |  |

- Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1

1.	Innledning	2

2.	Målgruppen	2

3.	Dimensjonering av distribusjonsnett	2

4.	Dimensjoneringskriterier for Glitre Nett	3

4.1	Dimensjonering høyspent (HS) distribusjonsnett	3

4.1.1	Høyspent luftnett	3

4.1.2	Høyspent kabelnett	3

4.2	Nettstasjon	3

4.2.1	Dimensjonering nettstasjon	4

4.2.2	Dimensjonering av trafostørrelse	5

4.2.3	Reinvesteringsgrenser nettstasjonskomponenter	5

4.3	Dimensjonering lavspent distribusjonsnett	6

4.3.1	Beregning av spenningsfall, effekter og samtidighet i nye kretser	6

4.3.2	Ny installasjon (bolig/hytte) i eksisterende krets	7

4.3.3	Overgang til 3-fase og økt vern for eksisterende kunde	7

4.3.4	Beregning av spenningsfall ved innmating	7

4.3.5	Økonomisk tverrsnitt for kabler	8

4.3.6	Maks tillatt belastning for lavspent kabelnett	8

4.3.7	Maks tillatt belastning for lavspentluftledninger	10

4.3.8	Kabelskap – dimensjonering av skinner	11

4.3.9	Reinvestering – forsterking av nett	11

4.4	Dimensjonering av stikkledninger	12

4.4.1	Kabelstikkledninger:	13

4.4.2	Parallelle kabler	13

4.4.3	Stikkledning i luft	14

4.5	Overbelastningsvern (OV) og Kortslutningsvern (KV)	15

4.5.1	Prosjektering av KV i forhold til kortslutningsytelse:	15

4.5.2	KV ved endringer i kundens tilknytning:	16

5.	Vedlegg NR. 1: PRAKTISK Håndtering AV KRAV TIL PROSJEKTERING AV DISTRIBUSJONSNETT	16

5.1	Beregning av eksisterende nett, vurdering om det er godt nok	16

5.2	Test med ny kunde / økt vern på eksisterende kurs:	17

5.3	Skjøt av allerede lagte stikkledninger (25 mm2)	17

6.	Vedlegg NR. 2: Selskapsmerknader til RENblader	18

6.1	RENblad 2007 Prosjektering av 12-24 kV luftnett	18

6.2	RENblad 4100 Tilknytning av LS-anlegg	18

6.3	RENblad 5000 Prosjektering av LS-luftnett	18

6.4	RENblad 5004 Avstandskrav til omgivelser fra LS-luftnett	18

6.5	RENblad 6000 Prosjektering av nettstasjon	18

6.6	RENblad 6021 Spesifikasjon av oljeisolert transformator i nettstasjon	19

6.7	RENblad 6023 Spesifikasjon av 12-24 kV koblingsanlegg i nettstasjon	19

6.8	RENBLAD 6042 Prosjektering av transformator i nettstasjon	19

6.9	RENBLAD 8007 Kartlegging av belastninger i lavspentnettet	19

6.10	RENBLAD 8072 Teknisk/økonomisk vurdering av forsyning til grisgrendte strøk i lavspenningsnett	20

6.11	RENBLAD 9013 Spesifikasjon lavspentkabel	20

6.12	RENBLAD 9014 Spesifikasjon kabel for bruk i distribusjons-nettet 12-36kV	20

6.13	RENBLAD 9102 Dokumentasjon av kabelskap	20

6.14	RENBLAD 9103 Prosjektering av LS kabelskap	20

6.15	RENBLAD 9114 Økonomisk tverrsnitt for kabler	20

6.16	RENBLAD 9116 Oversikt over 1000V spenningssystem	21

6.17	RENBLAD 9118 Prosjektering av 12-24kV nett	21

6.18	RENBLAD 9200 Prosjektering av kabel	21

Innledning

RENblader skal være utgangspunkt for prosjektering og utførelse i Glitre Nett. Selskapsmerknader til RENbladene benyttes for å få frem selskapsspesifikke tillegg og avvik til det som står i et RENblad.

Der hvor REN er for mangelfullt til at det kan benyttes selskapsmerknader etableres det et eget dokument med interne spesifikasjoner, det er bakgrunnen for denne interne rutinen.

Målgruppen

Denne rutinen benyttes av interne og eksterne aktører som har behov for å kjenne til Glitre Nett sine krav til bygging og drift av nettanlegg.

Dimensjonering av distribusjonsnett

Distribusjonsnettet skal utføres i henhold til gjeldene forskrifter og aktuelt normverk og det skal i all hovedsak benyttes aktuelle RENblader for å bygge nettet. RENbladene er bygget opp slik at de er kontrollsjekket opp mot forskrifter og normverk, samt beste praksis som har blitt etablert. Dette dokumentet skal gi noen presiseringer for hvordan distribusjonsnettet skal dimensjoneres som kommer i tillegg til å benytte REN-bladene.

Ved konflikter mellom kravene, skal dette dokumentet følges. Ved usikkerhet eller behov for diskusjon, oppfordres det til å kontakte GN sine fagansvarlige i DN dimensjonering.

Glitre Nett Sør benytter SPOR ID 2507-Mal for Prosjektbeskrivelse med vedlegg til å beskrive anleggsløsning for bestilling av P1/P2 jobber i Sør frem til annen fremgangsmåte er beskrevet i SLIK.

Dimensjoneringskriterier for Glitre Nett

Dimensjonering høyspent (HS) distribusjonsnett

For prosjektering av HS distribusjonsnett benyttes RENblad 9118 Prosjektering av 12-24 kV nett, RENblad 2007 Prosjektering av 12-24 kV luftnett og evt. RENblad 3006 Råd om nettanalyse ved kraftproduksjon.

Ved undersøkelse av langsomme spenningsvariasjoner - årsvariasjon, må en sjekke at generatorer ligger inn i NETBAS Analyse. Differansen mellom LLHP og TLLP skal ikke overstige 7 % av nominell spenning, 22 kV eller 23 kV.
LLHP - Lett last, høy produksjon.
TLLP - Tung last, lav produksjon – (verste tilfelle, tunglast uten produksjon).

HS utstyr som benyttes skal hovedsakelig være bygd for 24 kV, selv om det skal driftes på 11 kV.

Høyspent luftnett

Høyspent luftnett bygges med belagte linjer eller hengekabel. Blanke linjer kan kun benyttes der en bytter likt mot likt, eller der belagte alternativer ikke finnes (større tverrsnitt). Standard minste tverrsnitt er BLL 99 for belagt linje (BLL 62 kan vurderes i korte avgreininger) og Axces 70 for hengekabel.

Høyspent kabelnett

Minste tverrsnitt for HS-kabler er 240 mm2 Al. Kun unntaksvis, der det er nedføring til en enkelt nettstasjon, og hvor det er usannsynlig at det vil bli forbindelse videre, kan det benyttes 95 mm2. Ut fra transformatorstasjoner er det naturlig å benytte større tverrsnitt enn 240 mm2. For 11 kV er 400 mm2 vanlig tverrsnitt frem til første nettstasjon/koblingskiosk. Avklaring med avdeling Nettutvikling kan være nødvendig.

Ved kabling av linje skal strømføringsevne, med reduksjonsfaktor i forhold til forlegning, opprettholde strømføringsevnen til linjen slik at kabelen ikke blir en «flaskehals», men det kan risikovurderes redusert kabeltverrsnitt hvis linjen har overdreven kapasitet.

Nettstasjon

Se RENblad 6000 for prosjektering av nettstasjon.

Følger kapittel 3 i RENblad 6000, noen hovedpunkter med kommentarer;

- Som hovedprinsipp skal nettstasjon plasseres på bakken, men kan ved risikovurdering bygges i mast ved f.eks svært fordyrende anlegg.

- Toviklingstrafoer opp t.o.m 200kVA kan tillates i mast.

- Treviklingstrafoer tillates ikke i mast.

Dimensjonering nettstasjon

Frittstående-prefabrikkert nettstasjon bør velges med tanke på at det skal være plass til en større trafo.

Trafoføringer

- Ved bruk av toviklingstrafoer skal trafoføringer mot lavspenttavlen i nettstasjon dimensjoneres etter trafoens ytelse.

- Ved bruk av treviklingstrafoer kan trafoføring dimensjoneres etter prosjektert/historisk forbruk, det burde legges inn noe restkapasitet.

- For tilkobling mot skinnepakke fra utbygger følges RENblad 6010 kap 8.5. For anlegg mindre enn 1250 A kan kabelføringer benyttes ved metode C i RENblad 4100, skinnepakke er også mulig, men det må vurderes av utbyggers installatør.

Se RENblad 6017 vedlegg 3 for ytelser og antall trafokabler.

Lavspenttavler

- Dimensjoneres etter RENblad 6022 2.2 tabell 1.

- For frittstående lavspenttavler i bygg/plassbygd som bestilles av GN skal minste merkestrømsytelse for lavspenttavler være 2000 A, dette gjelder også for kombitavler. Det kan vurderes å redusere ytelsen ved bruk av treviklingstrafoer, dersom det ikke er behov for fulldimensjonert tavle på alle spenningsnivå.

- Lavspenttavler i frittstående nettstasjoner dimensjoneres etter maks trafo som kan settes inn.

- Det bør normalt være minst 3 ledige listeplasser.

HS anlegg

- REN 6000 presiserer at alle anlegg bestilles som 24 kV, selv om det driftes med lavere spenning. Ved bestilling av høyspentanlegg vurderes i henhold til REN 6023 om krav til dynamiske kortslutningstrømmer er innfridd. Høyspentanlegg som bestilles av GN skal ha minimum 20kA i merkekortidsstrøm, men høyere må vurderes ved behov.

Sikring av trafo

Tabell 1 Sikring av trafo

| Transformator [kVA] | 50* | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Høyspentsikring In [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12kV | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 63 | 100 | E 100* | E | E | E |
| 18kV | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | E 100* | E |
| 24kV | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | E 100* | E 100* |

E – Effektbryter

*sikring i eksisterende anlegg

Minste sikringsstørrelse i høyspentdistribusjonsnett er 10A og største er 100A. Ved bruk av trafostørrelser som ikke er oppgitt benyttes nærmeste standard sikring som er større enn den aktuelle trafoens merkestrøm x 1,5.

Det er ønske om at høyspentsikring/effektbryter løser ut før innebygde sikringer i trafo og vern/sikring settes derfor for TPC og spoletrafoer inn som ved standardtrafoer.

Dimensjonering av trafostørrelse

RENblad 6042-Prosjektering av transformator i nettstasjon benyttes. Glitre Nett har noen begrensninger i trafostørrelser:

- Minste trafostørrelse som settes opp nytt/reinvestering er 100 kVA. 50 kVA (og mindre) trafoer erstattes med 100 kVA ved skifte.

- Trafoer med DC ladeanlegg, hurtiglading, ladeanlegg over 500 A eller andre ulineære laster som f.eks. vekselrettere til større solcelleanlegg skal normalt ikke tillates tilknyttet annen last, og en skal normalt ikke tillate denne type anlegg på eksisterende trafoer. Der det er samlokalisering av denne type last med andre kundegrupper, skal en kreve dokumentasjon på at utstyret som tilkobles er testet for harmonisk støy og en må gjøre utbygger oppmerksom på risiko ved denne type utstyr. Det kan være aktuelt å gjøre egne målinger før tilknytning for å ha dokumentasjon på bakgrunnsstøy.

- Treviklingstrafoer skal ikke dimensjoneres større enn 1250 kVA. Alle viklinger skal fulldimensjoneres.

- Trafoer med 230 V (240 V) sekundærspenning skal ikke dimensjoneres større enn 1600 kVA.

- Trafoer med 400 V (415 V) sekundærspenning skal ikke dimensjoneres større enn 2000 kVA.

- Mellomspenningstrafoer 240 V/415 V, 240 V/1000 V og 415 V/1000 V skal være minimum 50 kVA, for å bevare kortslutningsytelser.

- Treviklingstrafoer med 1000V på en vikling skal være minimum 200kVA.

- Kombinert spole og trafoer velges standard til 315kVA -15A spole (10A i 11kV), men mindre størrelser kan benyttes der det er vanskelig å få plassert en 315kVA.

For dimensjonering av transformator benyttes REN effektberegningskalkulator, eller effekter oppgitt av bestiller. Generelt velges nærmeste trafostørrelse over beregnet/oppgitt effekt. Ved nettstasjon i bygg er satt krav til noe høyere restkapasitet da det ofte er større trafoer som er større tiltak å få skiftet, belastning skal ikke være over 80 %.

Reinvesteringsgrenser nettstasjonskomponenter

Reinvesteringer i nettstasjon med tilhørende komponenter bør vurderes på grunnlag av gitte helsetilstandskarakter, denne kan finnes i anleggsforvaltningskartet.

Dersom helsetilstanden tilsier mindre enn 10 års restlevetid for nettstasjon bør reinvestering vurderes. Helsetilstand på bygg/stolpe bør veie tungt i vurderingen.

Ved mer enn 10 års restlevetid bør det ses etter andre muligheter enn full reinvestering i nettstasjon, med mindre andre faktorer tilsier dette.

Reinvesteringsgrense for transformator settes på bakgrunn av at det er funnet gjentakende perioder høy last f.eks. med timesverdiberegning i NETBAS. Timesverdiene gir gjennomsnittsverdien gjennom timen (kWt/t) og makslasten vil alltid være enda høyere enn denne verdien.

Ved økt effektuttak eller reinvesteringer er reinvesteringsgrense for transformator satt til 115 % for nettstasjon i kiosk/mast og 100 % for nettstasjon i bygg.

Trafoer har et internt tap i forhold til belastning, se Figur 1. Der den gjennomsnittlige belastningen har vært så høy at den overgår det tapet en større trafo ville hatt ved samme effekt, vurderes det bytte til et nummer større hvis det er praktisk mulig.

Figur nr. 1 «Tomgangstap og belastningstap»

Dimensjonering lavspent distribusjonsnett

Lavspent matenett er alt av lavspentnett som forsyner felles frem til flere kunder uten felles OV, eventuelt frem til siste skap eller stolpe. Prosjekteres etter RENblad 4114 Oversikt LS-nettsystem og RENblad 9115 Prosjektering av lavspenningsnett.

TFXP 240 Al benyttes som standard tverrsnitt for matekabel, 300 mm2 er en opsjon som må vurderes i forhold til flere 240 mm2. For luftnett er EX 95 standard matelinje.

Verktøyet Grøft (REN) benyttes hvis det er spesielle forhold som gir reduksjonsfaktor, f.eks.: dyp forlegning, spesielle masser, parallelle kabler, kabelen ligger i fellesgrøft med andre varmeutviklende kabler/rør, etc.

Beregning av spenningsfall, effekter og samtidighet i nye kretser

For analyse i NETBAS av nye bolig/hytte kretser benyttes effekter fra tabell 2.

Det er summen av antall eksisterende og nye abonnenter (AB) på hver kurs som bestemmer effekten som skal brukes på nye ABer.

Tabell nr. 2  «Standard sikringsstørrelse og dimensjonerende effekter»

| Type abonnement: | 230 V | 400 V | Dimensjonerende verdier 230 og 400 V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OV | OV | Full 3-fase effekt | Red. effekt 1 (Samtidsf. 0,8) | Red. effekt 2 (Samtidsf. 0,7) |
|  |  |  | Hver ny AB 1 eller 2 | Hver ny AB 3 eller 4 | Hver ny AB ved 5 eller flere |
| Sommerhytte Leilighet i blokk | 32 A | 32 A | 12,7 kW | 10,2 kW | 8,9 kW |
| Leilighet i fleremannsbolig, rekkehus Liten vinterhytte | 40 A | 32 A | 15,9 kW | 12,7 kW | 11,1 kW |
| Enebolig Stor Vinterhytte | 50 A | 40 A | 20,0 kW | 16,0 kW | 14,0 kW |
| Stor enebolig med hybel | 63 A | 40 A | 25,1 kW | 20,1 kW | 17,6 kW |

For andre kundegrupper eller sikringsstørrelser som ikke finnes i tabellen ovenfor, beregnes disse med 0,9 i forhold til kundens vern.

Med spenningsrestriksjon på 230 V / 400 V skal laveste spenning i kretsen ikke være under 216 V / 376 V (6 %, dette harmonerer med RENblad 5000 kap. 10).

Ny installasjon (bolig/hytte) i eksisterende krets

Før en tester med ny last må en sjekke om komponenter er overbelastet eller om det er brudd på FoL med dagens last. Glitre Nett er ansvarlig for at nettet er OK før ny last tilknyttes. Se Vedlegg 1 for presisering av hvordan dette skal tolkes.

Det benyttes målte verdier på eksisterende kunder pluss effekt i.h.t kap 4.3.1 for ny kunde. Ved metode B (RENblad 4100) kan maks settes til 0,9 av samlet tilgjengelig effekt fra felles KV.

Overgang til 3-fase og økt vern for eksisterende kunde

Ved overgang fra 1-fase til 3-fase tilknytning tillates samme størrelse på vern som kunden hadde fra før. Vern under 32 A kan økes til 32 A uten videre sjekk av kretsen hvis kortslutningsytelsen er over 320 A ref. tabell 8.

For øvrige økninger av vern skal det først sjekkes om komponenter er overbelastet eller om det er brudd på FoL med dagens last. Glitre Nett er ansvarlig for at nettet er OK før ny last tilknyttes. Se Vedlegg 1 for presisering av hvordan dette skal tolkes.

Det benyttes målte verdier på øvrige kunder pluss full effekt på den kunden som ønsker økt vern.

Beregning av spenningsfall ved innmating

For beregning av spenningsfall ved innmating, benyttes lettlast (funksjon i NETBAS) og innmeldt effekt med negativt fortegn på alle innmatingskunder på kursen. Spenningsrestriksjon på trafo settes til 240 V eller målt spenning hvis tilgjengelig. Hvis maks spenning i kretsen overstiger 250 V, må det gjøres tiltak.

Økonomisk tverrsnitt for kabler

RENblad 9114-Økonomisk tverrsnitt for kabler brukes normalt ikke ved prosjektering. Det er krevende med alle parametere som må fylles ut, og det er ikke oppdaterte priser.

Prosjekteringsgrense for kabler og linjer er 60 % belastning, da det er økonomisk gunstig når nettapet tas med over levetiden. Kommer belastningen over 60 % skal tverrsnitt økes ved nye anlegg og fullverdige reinvesteringer.

Maks tillatt belastning for lavspent kabelnett

For matelinjer og matekabler må sikringer i nettstasjon, kabelskap eller stolper fungere som grovt OV som sikrer utkobling ved overlast. Tabell 3 angir største sikring som kan benyttes for nye og eldre kabler.

Basert på REN-blad 9115 kapittel 6 så kan vernet for lavspent stamnett maksimalt ha en gitt størrelse for å kunne fungere som et grovt overbelastningsvern. Dette er gitt av formlene gitt under 6.1 i REN-bladet. Snudd gir det følgende formel for vernstørrelse:

Formel nr. 1

In = Vernets merkestrøm          Iz = termisk grenselast for kabel

Dette forutsetter at kabelen ligger alene uten rør og andre varmepåvirkninger.

Tabell nr. 3 «KV og grovt OV i stamnett og enkeltinntak»

| Kabeldimensjon [mm2] | Maksimalt OV hos kunde | Maksimal KV hos nettselskap | Maksimal sikringsstørrelse for å fungere som grovt OV. (REN-blad 9115, 6.1) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEX Aluminium (TFXP/TFLP/TFSP/TXXP) |  |  |  |
| 25 | 80 A | 100 A | 113 A* |
| 50 | 125 A | 160 A | 163 A* |
| 95 | 200 A | 250 A | 236 A* |
| 150 | 250 A | 315 A | 304 A* |
| 240 | 315 A | 355 A | 394 A* |
| 300 | 355 A | 400 A | 444 A* |
| Papir Aluminium (DKBA/DKXE/NKBA) |  |  |  |
| 16 | 63 A | 80 A | 71 A** |
| 25 | 80 A | 100 A | 91 A** |
| 35 | 80 A | 100 A | 120 A**** |
| 50 | 125 A | 160 A | 150 A***** |
| 95 | 160 A | 200 A | 218 A***** |
| 120 | 200 A | 250 A | 249 A**** |
| 150 | 250 A | 315 A | 280 A***** |
| 240 | 315 A | 355 A | 372 A***** |
| Papir Kobber (DKBA/DKXE/NKBA) |  |  |  |
| 10 | 50 A | 63 A | 73 A* |
| 16 | 80 A | 100 A | 104 A* |
| 25 | 100 A | 125 A | 131 A* |
| 35 | 125 A | 160 A | 158 A* |
| 50 | 125 A | 160 A | 190 A* |
| 70 | 160 A | 200 A | 235 A* |
| 95 | 200 A | 250 A | 281 A* |
| 120 | 250 A | 315 A | 317 A* |
| 150 | 250 A | 315 A | 363 A* |
| 185 | 315 A | 355 A | 407 A* |
| 240 | 355 A | 400 A | 476 A* |
| PVC Aluminium PFSP |  |  |  |
| 16 | 63 A | 80 A | 71 A* |
| 25 | 80 A | 100 A | 91 A* |
| 35 | 80 A | 100 A | 113 A**** |
| 50 | 125 A | 160 A | 136 A* |
| 95 | 160 A | 200 A | 199 A* |
| 120 | 200 A | 250 A | 231 A**** |
| 150 | 250 A | 315 A | 263 A* |
| 240 | 315 A | 355 A | 340 A* |
| PVC Kobber PFSP |  |  |  |
| 10 | 50 A | 63 A | 73 A*** |
| 16 | 80 A | 100 A | 91 A* |
| 25 | 100 A | 125 A | 118 A* |
| 35 | 125 A | 160 A | 145 A* |
| 50 | 125 A | 160 A | 172 A* |
| 70 | 160 A | 200 A | 218 A* |
| 95 | 200 A | 250 A | 258 A* |
| 120 | 250 A | 315 A | 295 A* |
| 150 | 250 A | 315 A | 335 A* |
| 185 | 315 A | 355 A | 381 A* |
| 240 | 355 A | 400 A | 435 A* |

*Iz funnet i REN-blad 8041

**Iz for DKBA er satt lik verdi for PFSP fra REN-blad 8041

***Iz for PFSP er satt lik verdi for DKBA fra REN-blad 8041

****Iz er satt til gjennomsnitt av Iz for større og mindre kabel.

*****Iz er satt lik verdi for DKBA fra Tekniske data i Ren - Planbok

Maks tillatt belastning for lavspentluftledninger

Sikringsstørrelsene under er basert på at det skal fungere som et grovt overlastvern, og det burde vurderes om det kan velges en mindre sikringsstørrelse.

Det er kun EX 95 som kan parallellkobles, og det etter risikovurdering. Risikovurderingen må minimum inneholde faremomenter ved at en linje ramler ned, skade på tredje person, fare for brann, sikker utløsing av vern hos kunde. Linjene skal være tilkoblet på samme sikring, og denne skal løse ut ved kortslutning der det er svakest kortslutningsytelse. Ved tilkobling av avgreininger/stikkledninger der det er parallelle EX skal det sammenkobles mellom de parallelle linjene.

Tabell nr. 4 «Sikring av lavspent luftlinjer»

|  | Lavspent luftlinje | Maks KV nettselskap | Maks driftsstrøm Imax, |
| --- | --- | --- | --- |
| EX | 25 mm2 | 100 A | 115 A |
|  | 50 mm2 | 160 A | 180 A |
|  | 95 mm2 | 250 A | 280 A |
|  | 2 x 95 mm2 | 250 A (400 A*) | 560 A |
| AL (tilsvarende CU mm2) | 16 | 125 A | 146 A |
|  | 25 | 160 A | 192 A |
|  | 35 | 200 A | 237 A |
|  | 50 | 250 A | 298 A |
|  | 70 | 355 A | 370 A |
|  | 95 | 400 A | 468 A |
| CU | 10 mm2 | 80 A | 88 A |
|  | 16 mm2 | 125 A | 140 A |
|  | 25 mm2 | 160 A | 183 A |
|  | 35 mm2 | 200 A | 211 A |
|  | 50 mm2 | 250 A | 284 A |
|  | 70 mm2 | 315 A | 342 A |
|  | 95 mm2 | 400 A | 433 A |
|  | 120 mm2 | 500 A | 500 A |

* Inntil 400 A etter risikovurdering i forhold til HMS risiko ved brudd i en EX.

Kabelskap – dimensjonering av skinner

Skinnestørrelsen i skap må dimensjoneres etter strømmen som faktisk kan gå gjennom disse, minste er 400 A. Skap bredere enn 600 mm skal i utgangspunktet ha 630 A skinner, men 400 A kan benyttes hvis tilførselen ikke kan sikres med mer enn 400 A.

En vanlig situasjon er at det benyttes 2 x TFXP 240 AL som tilførsel og disse sikres med 630 A i nettstasjon, skinnepakken må da tåle 630 A.

Reinvestering – forsterking av nett

Det er en «tommelfinger regel» at vi prioriterer å bytte/legge til komponenter som gir nytte for flest mulig kunder. I praksis er det da bedre å grave å legge 240 mm2 kabel som erstatning for de første linjestrekkene ut fra nettstasjon, enn å bytte til større kvadrat på de siste linjestrekkene mot enkelt kunde. Ved spenningsklage må en se på hele kretsen, og ikke bare den som klager, og bruke ressursene så vi slipper klage fra en nabo neste uke.

Trinning av nettstasjonstrafo er det rimeligste tiltaket vi kan gjøre, men det må da sjekkes at alle kunder på kretsen vil tåle ny spenning i kretsen ved både lettlast og tunglast ut fra historisk forbruk og svingninger i spenning i overliggende nett. Et annet enkelt tiltak er å øke trafostørrelsen.

Ved oppgradering til 1000 V benyttes RENblad 9116.

Ny nettstasjon forsynt med 22 kV vil normalt være det dyreste tiltaket man kan velge, men det skal vurderes og en må da inkludere økt investeringsramme og redusert nettap.

Alternative løsninger som spenningsboostere og distribusjonstrafoer med automatisk trinning er tiltak som kan vurderes i spesielle tilfeller.

Det er en mulighet å oppgradere kunder fra 230 V IT/TT til 400 V TN og REN fremmer dette. I tillegg til bytte at trafo og oppgradering til 4-leder hvis det er luftnett må enn også bygge om eldre kundeanlegg til dagens krav. Det blir en diskusjon om en skal bruke nettselskapets midler i private anlegg, for det er normalt relativt kostbart å bygge om.

Ved reinvesteringer i nettet skal det etterstrebes å nå kriteriene i tabell 8.

Risikotakning ved reinvesteringer

I alle tiltak skal det etterstrebes å ikke forverre situasjonen for eksisterende kunder i svake nett, men en marginal forbedring som gagner flere og som ikke står i veien for andre tiltak senere er ofte gunstige tiltak å utføre sett med tekniskøkonomiske hensyn. Nedenfor er det derfor satt opp 3 alternativer for reinvesteringer i lavspentnettet:

- Minimumstiltak

Her utføres kun tiltak for å gjøre en tilknytting mulig, med en akseptabel risiko for at vi må gjøre andre tiltak om situasjonen endrer seg. Minimumstiltak skal fortrinnsvis benyttes der det er svært fordyrende å gå til en delvis reinvestering, og at kostnaden uansett i stor grad kommer til nettselskapet. Ny kunde skal da minst ha kortslutningsverdier i tråd med tabell 8 i kolonne for forsterkninger. Påvirker kunden og mateveien til kunden bare seg selv i forhold til spenningsfall så kan det tillates 10 % spenningsfall i makslast. Ved påvirkning av andre kunder på kursen, så tillates det at kunden med økt vern får 10 % spenningsfall hvis de andre kundene på kursen har innenfor 8 % spenningsfall.

- Delvis reinvestering

Her reinvesteres det fullt i deler av aktuelt nett se punkt 3, men prosjektet begrenses til å ikke måtte løse alle utfordringer. Det reinvesteres som regel i hoved matevei og for det som er nødvendig for å overholde dimensjoneringskriterier, men det tas ikke nødvendigvis med forsterkninger som like godt kan skyves i tid. F.eks utsettes oppgraderingen av lengere stikkledninger mot kunder som ikke til nå har hatt noen utfordringer med, men som mulig med økt bruk vil måtte gjøres endringer for. Det skal fortrinnsvis legges opp til løsninger som fasiliteter for at tilstøtende reinvesteringer på et senere tidspunkt enkelt kan utføres.

- Full reinvestering

I denne typen tiltak så skal aktuelt nett overholde alle kriterier satt til dimensjonering av nett. Hvor mye nett som tas med i reinvesteringen kan variere ut fra om det er gunstig å utføre mer i samme prosjekt, eksempler kan være;

- Liten økning/kostnad i tiltak kan bedre situasjonen for mange kontra få.

- Liten økning/kostnad i tiltak som gir bedre fleksibilitet for senere prosjekter/reinvesteringer i tilstøtende område.

- Åpenbare sikkerhetsmessige/ulemper som kan unngås med en litt dyrere løsning.

- Avveining om annen anleggsløsning gir bedre lønnsomhet over tid, f.eks høy feilsansynlighet, vanskelig adkomst osv.

Dimensjonering av stikkledninger

Med stikkledninger for husholdning/hytte forstås linje fra siste stolpe til vegg (og evt. ned veggen til tilknytningsskap) og kabel fra kabelskap til tilknytningsskap (evt. grunnmur for eldre anlegg). RENblad 4100 gjelder for tilknytning.

Alle nye inntak skal være 3-faset.

- I blokk og lignende godtas 1- faset abonnement, men hovedfordelingen skal være 3-faset. Maks OV 1x50 A. (Over 50 A skal være 3-fase.)

- Anlegg med spesielt lav effekt, slik som parkeringsautomater, skiltbelysning, fjernstyrt bom og lignende, godtas 1- faset abonnement opp til 1x25 A.

Kabelstikkledninger:

Til stikkledninger benyttes følgende kabeltype og dimensjoner:

TFXP 4x50 mm2 AL
TFXP 4x95 mm2 AL
TFXP 4x240 mm2 AL

Tabell nr. 5  «Maks tillatt strømstyrke pr. inntakskabel»

| Type og dimensjon | OV hos kunde | Maksimal KV |
| --- | --- | --- |
| TFXP 1x4x50 AL i rør | ≤ 80 A | 100 A |
| TFXP 1x4x50 AL | ≤ 125 A* | 160 A |
| TFXP 1x4x95 AL i rør | ≤ 125 A | 160 A |
| TFXP 1x4x95 AL | ≤ 200 A* | 250 A |
| TFXP 1x4x240 AL | ≤ 250 A* | 315 A |
| TFXP 1x4x240 AL i rør | ≤ 250 A* | 315 A |
| TFXP 1x4x300 AL | ≤ 315 A* | 355 A |
| TFXP 1x4x300 AL i rør | ≤ 315 A* | 355 A |

*Praktisk satt grense

GN benytter minimum TFXP 4x50 mm2 AL, som stikkledning. Lengere stikkledninger >100 m kan godtas, men prosjektingeniør må vurdere lengere stikkledning opp mot flere kabelskap. For stikkledninger over 50 m bør tverrsnittet vurderes økt til 95 mm2.

Parallelle kabler

Grøft har nå en beta utgave med dynamiske beregninger som kan benyttes. Ved bruk av Grøft med statisk verdi på temperatur, altså det temperaturen ender med dersom strømpåtrykket er kontinuerlig, benyttes en reduksjonsfaktor på 0,9 på strømmen i lederne.

Eksempel: Kunden ønsker et vern på 1000 A. I Grøft testes da med 900 A, ved 4 kabler, 225 A per kabel.

Ved spørsmål om muligheten for økt OV med flere parallelle eldre kabler, der en ikke finner disse kabelen i verktøyet Grøft, så kan følgende metode brukes for fastsettelse av maks OV:

Benytt OV for en kabel gitt i tabell 3 og multipliser denne opp med antall kabler inn i f.eks. boligblokken. Multipliser dette igjen med korreksjonsfaktor for parallelle kabler, rør etc., se RENblad 9115.

Det skal som hovedregel benyttes sikringer, ikke effektbrytere i Glitre Netts lavspentnett.

For inntak større enn 1000 A og opp til og med 1250 A kan effektbryter benyttes med tilkobling av 5 eller 6 kabler. Alternativ er parallelle 1250 A lister med en 630 A sikring i hver list. Da tilkobles 6 kabler. (8 er en mulighet, med 5 eller 7 skal ikke benyttes.)

Ved nye, større inntak enn 1250 A skal Nettstasjon i bygg med tilhørende skinnepakke mellom nettstasjon og hovedtavle benyttes. Metode C i RENblad 4100.

Tabell nr. 6 «Vern ved parallelle TFXP»

| Antall kabler TFXP 240 mm2 | Tillatt OV (opp til) | Lavspentlister | Sikres med |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 500 A | 2x400 A eller 1x630 A | 2x315 A eller 630 A |
| 3 | 750 A | 1x1250 A | 2x500 A |
| 4 (uten rør) | 1000 A | 1x1250 A | 2x630 A |
| 4 x 300 mm2 | 1100 A | 1x1250 A | 2x630 A |
| 5 | 1130 A | Effektbryter | I henhold til KV/OV |
| 6 | 1250 A | Effektbryter | I henhold til KV/OV |
| 6 | 1250 A | 2x1250 A | 2x630 A en i hver list |
| Skinnepakke* | > 1250 A | Nei | Sikring foran trafo |

Ref. RENblad 4100, kapittel 14 metode B og C og RENblad 9115 kapittel 8.

* Skinnepakke dimensjoneres og bestilles av utbygger – dokumenteres i NETBAS.

Ved skinnepakke i bakken så benyttes i utgangspunktet HS effektbryter/sikring som vern for skinnepakken, men det kan være hensyn som gjør det nødvendig med effektbryter på lavspentsiden (tilknytting på vilkår). GN dimensjonerer og bestiller skinner som skal være i bakken.

Stikkledning i luft

Nye tilknytninger:

Innstrekk i luft benyttes normalt ikke. Dispensasjon gis i spesielle tilfeller. F.eks. ved vanskelige grunnforhold til enkeltstående hus og fritidsboliger. Dette er beskrevet i RENblad 4100 og EX 3(4)x50 Al benyttes.

Ved utskiftning, skifte fra blankt eller øke antall ledere:

Som standard benyttes EX 50 Al, men avstand mast til vegg, veggens beskaffenhet og bardunering må tas i betraktning. EX 25 Al benyttes der EX 50 Al er svært fordyrende eller vanskelig å gjennomføre.

Tabell nr. 7  «Maks tillatt strømstyrke for luft inntaksledning»

| Type og dimensjon | OV (hos kunde) | Maks KV (nettselskap) |
| --- | --- | --- |
| EX 3-4x25 | ≤ 80 A | 100 A |
| EX 3-4x50 | ≤ 80 A | 125 A |
| EX 3-4x95* | > 80 A ≤ 160 A | 200 A |

* Særtilfeller, kun ved reinvesteringer, bytte fra blankt innstrekk.

Overbelastningsvern (OV) og Kortslutningsvern (KV)

RENblad 4118 Sikker utkobling og frakobling i LS distribusjonsnett benyttes.

Se også RENblad 9115 LS distribusjonsnett kabel/ledning - Dimensjonering og valg av beskyttelsesvern. For tilknytningsskap (metode A) gjelder NEK 399 og RENblad 4100.

Alle matekabler skal være tilkoplet en sikringslist med sikringer som kortslutningsvern i nettstasjonen. Alle nye stikkledninger skal alltid være kortslutningssikret i mast, kabelskap eller i nettstasjon.

Prosjektering av KV i forhold til kortslutningsytelse:

Med kortslutningsytelse menes minste topolte kortslutningsstrøm, Ik2min for 230 V eller Ik1min for 400 V. Nettselskapets KV skal være en størrelse større enn KV/OV hos kunde, Ref. RENblad 4118.

Ved overgang fra 1-fase til 3-fase, der verdiene i tabell 8 ikke innfris, se eget kapittel 5.3.

Tabell nr. 8 «Kortslutningsverdier, KV og OV»

| Ik2min [A] Nyanlegg | Ik2min [A] Forsterkninger* | Maks sikring OV [A] | Maks sikring KV [A] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 630 |
|  |  | 400 | 500 |
|  |  | 315 | 400 |
|  |  | 300 | 355 |
|  |  | 250 | 315 |
|  |  | 200 | 250 |
| > 2000 | > 1500 | 160 | 200 |
| 1500 - 1999 | 1125 - 1499 | 125 | 160 |
| 1000 - 1499 | 750 - 1124 | 100 | 125 |
| 800 - 999 | 675 - 749 | 80 | 100 |
| 600 - 799 | 550 - 674 | 63 | 80 |
| 500 - 599 | 500 - 549 | 50 | 63 |
| 400 - 499 | 400 - 499 | 40 | 50 |
| 320 - 399 | 320 - 399 | 32 | 50 |
| 250 - 319 | 250 - 319 | 25 | 50 |
| 200 - 249 | 200 - 249 | 20 | 50 |

*Forsterkninger: Det er tillatt med noe lavere Ik verdier ved forsterkninger hvis det er svært fordyrende å komme opp til de høyere ytelsene. Nettselskapet tar da en litt høyere risiko. Dette gjelder også for enkelttilknyttinger og forsterkninger hos kunde. Ved fullverdig reinvestering skal «Nyanlegg» kolonnen brukes.

KV ved endringer i kundens tilknytning:

Ved endring til kabelstikkledning enten ned stolpe eller vegg, skal det være forankoblet sikring.

Ved vesentlige endringer/utvidelser i kundens installasjon som overgang til tre-fase eller økning av kundens OV, vil dette utløse krav til 5 s utløsetid på eksisterende stikkledninger.

Ved utskiftning «likt mot likt» eller mindre endringer/utvidelser i kundens installasjon, og som ikke forringer sikkerheten vil dette ikke utløse krav om 5 s utløsetid.

Ved utkoblingstid over 5 s kan det gjøres ulike tiltak i nettet:

- Redusere størrelse på eksisterende sikring (sikre ned) i nettstasjonen, eller hvis det finnes, i kabelskap der det går fra kabel til linje.

- Montere sikring ute i kursen, kabelskap eller stolpesikring. Eksempel: kabel/linje sikret med 355 A i nettstasjon, sikre linje videre med 160 A – halverer utløsertid for mange kunder.

- Sikring direkte foran stikkledning, enten på stolpen eller i skap.

  - Ved luftnett og det ikke er mulig med tiltak 1, vil stolpesikring vanligvis være rimeligste måte å innfri forskriften.

  - Ved kabelstikkledning direktekoblet i skap og det ikke er mulig med tiltak 1, vil innmontering av sikringslist være rimeligste alternativ. Hvis det ikke er mulig å montere sikringslist, må skapet byttes eller alternativ 2 vurderes.

- Forsterke nettet så en oppnår under 5 s.

Vedlegg NR. 1: PRAKTISK Håndtering AV KRAV TIL PROSJEKTERING AV DISTRIBUSJONSNETT

Beregning av eksisterende nett, vurdering om det er godt nok

For vurdering om lavspentkretsen er god nok må det foretas en beregning i NETBAS. Denne foretas ved å ta en beregning i aktuell krets med fokus på aktuell kurs.

Når dette er gjort kan kretsen vurderes med hensyn på:

- innenfor FoL

- overbelastede komponenter

- tilstrekkelig kortslutningsytelse hos abonnentene

- krav til vern/utkoblingstid

- produksjon

- Spenningsrestriksjonen på trafo settes fortrinnsvis til 240 V / 415 V. Ved kunnskap om at faktisk trafospenning kan beste beregnede spenning ut fra trinnstilling, eller målte verdier benyttes.

Effekter på kunder hentes med timesverdiberegning for det siste året. Siste makslastsperiode jan-feb 2024 benyttes ved usikkerhet om siste års verdier reflekterer makslast som kan oppstå.

Sjekk om det er brudd på FoL, 10 % spenningsfall, i 230 V nett minimum 207 V i kundens målepunkt.

Det kan være relevant å sjekke AMS data for brudd hos kunder når man er nær grenseverdien. Spenningsrestriksjonen kan være satt for høyt, eller at det ikke er samsvar mellom resultatet i simuleringen og hva kunder opplever (datakvalitet, svingninger i kortere tidsrom enn en time, klage fra kunde som ikke reflekteres i simuleringen).

- Sjekk belastninger i %. Legg spesielt merke til om matevei til eventuell ny kunde er høyt belastet da denne vil øke ved tilknytting av ny kunde.
Trafobelastning maks 115 % for frittstående NS, for øvrige komponenter gjelder 100 %. Husk reduksjonsfaktor for kabler.

- Sjekk om vi har gode nok kortslutningsverdier for eksisterende kunder i aktuell kurs ihht tabell 8. Dette har betydning i forhold til våre eksisterende forpliktelser før vi kan kreve inn anleggsbidrag for forsterkninger se kapittel 4.3.9 for vurderinger.

- Er matekabler/linjer sikret ihht KV nettselskap i tabell 3 og 4?
Ved forsterkningsprosjekter sjekkes også krav til utløsertider ref. RENblad 4118.

- Er det produksjon inn på kretsen som påvirker spenningskvaliteten?

Test med ny kunde / økt vern på eksisterende kurs:

- Legg til ny last i henhold til kap. 4.3.2. Spenningsrestriksjon settes på nytt til det samme som i foregående testing av kretsen.

Spenningsfallet hos ny kunde skal ikke være over 10 % og ikke over 8 % for andre kunder på kursen. Spenningsfallet er referert til 230V i kundens målepunkt.

- Sjekk belastninger i %. Legg spesielt merke til om matevei til eventuell ny kunde er høyt belastet da denne vil øke ved tilknytting av ny kunde.
Trafobelastning maks 115 % for frittstående NS, for øvrige komponenter gjelder 100 %. Husk reduksjonsfaktor for kabler.

- Ik2min verdi skal være i tråd med tabell 8. (Eks. OV på 50 A tilsier da Ik2min minimum 500 A.)

- Prosjekteringen må inneholde utkobling innen 5 sekunder av den nye kunden.

- Skal den nye kunden ha produksjon som kan påvirke spenningene i kretsen?

Skjøt av allerede lagte stikkledninger (25 mm2)

Standardisert på 50 AL. Hvis det ligger 25 AL til tomtegrense, skjøtes det med 50 Al inn til kunde. Det vil være en overgangsperiode og installatører kan få lov til å bruke opp sine tromler på korte lengder.

Det merkes som tidligere, med dimensjonen som går ut fra kabelskapet.

Skjøten dokumenteres i NETBAS.

Vedlegg NR. 2: Selskapsmerknader til RENblader

RENblad 2007 Prosjektering av 12-24 kV luftnett

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | Dimensjonering av linje utføres i henhold til «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103). |

RENblad 4100 Tilknytning av LS-anlegg

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Kap 14 | Vurdering av kabeldimensjon utføres i henhold til «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) kap. 4. |

RENblad 5000 Prosjektering av LS-luftnett

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | Vurdering av linjedimensjon utføres i henhold til «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) kap. 4. |
| Kap 17 | Der det kan gjenbrukes 3-leder luftlinje, bygges 1000 V nett som IT. |

RENblad 5004 Avstandskrav til omgivelser fra LS-luftnett

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| 6.4 | Kabel må ha minst like god strømføringsevne som luftledning. Det skal også legges med 50mm2 CU jordtråd mellom stolpene. |

RENblad 6000 Prosjektering av nettstasjon

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | For dimensjonering av nettstasjon benyttes også «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103). |
| Kap. 3 | Treviklingstransformatorer tillates ikke i mast. |

RENblad 6021 Spesifikasjon av oljeisolert transformator i nettstasjon

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | For dimensjonering av nettstasjon benyttes også «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103). Største trafo i Glitre Nett er 2000 kVA ved 400 V, og maks 1600 kVA ved 230 V. - Treviklingstrafoer skal ikke dimensjoneres større enn 1250 kVA. - Alle viklinger skal fulldimensjoneres. |

RENblad 6023 Spesifikasjon av 12-24 kV koblingsanlegg i nettstasjon

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | For dimensjonering av nettstasjon benyttes også «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103). |

RENBLAD 6042 Prosjektering av transformator i nettstasjon

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | For dimensjonering av transformator benyttes også «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103). |
| Kap. 6 | - Treviklingstrafoer skal ikke dimensjoneres større enn 1250 kVA. - Alle viklinger skal fulldimensjoneres. - For ladeanlegg på samme trafo som andre kunder se «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103). |
| Kap. 13 | Største trafo i Glitre Nett er 2000 kVA ved 400 V, og maks 1600 kVA ved 230 V. |
| Kap. 15 Kap. 16 | Benytter ikke figur 1 og figur 2. Tabell 1 i «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) benyttes for sikring av transformator Glitre Nett tillater ikke parallell drift av nye transformatorer. Eldre parallellkoblinger ønskes faset ut. |

RENBLAD 8007 Kartlegging av belastninger i lavspentnettet

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett benytter ikke dette RENbladet. For belastninger i distribusjonsnett benyttes «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) |

RENBLAD 8072 Teknisk/økonomisk vurdering av forsyning til grisgrendte strøk i lavspenningsnett

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | RENbladet benyttes ikke av Glitre Nett |

RENBLAD 9013 Spesifikasjon lavspentkabel

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Vurdering av kabeldimensjon utføres i henhold til «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) kap. 4. |

RENBLAD 9014 Spesifikasjon kabel for bruk i distribusjons-nettet 12-36kV

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Minste tverrsnitt for HS-kabler er 240 mm2 Al. Kun unntaksvis, der det er nedføring til en enkelt nettstasjon, og hvor det er usannsynlig at det vil bli forbindelse videre, kan det benyttes 95 mm2. Ut fra transformatorstasjoner er det naturlig å benytte større tverrsnitt enn 240 mm2. 400 mm2 er vanlig fra stasjon til første nettstasjon/koblingskiosk. Her bør det avklares med avdeling Nettutvikling. |

RENBLAD 9102 Dokumentasjon av kabelskap

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett benytter ikke dette RENbladet. |

RENBLAD 9103 Prosjektering av LS kabelskap

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Kap. 8 | Fordelingsskap med bredde over 600mm skal normalt ha 630A skinne. |

RENBLAD 9114 Økonomisk tverrsnitt for kabler

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett benytter ikke dette RENbladet. Vurdering av kabeldimensjon utføres i henhold til «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) kap. 4. |

RENBLAD 9116 Oversikt over 1000V spenningssystem

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | Der det kan gjenbrukes 3-leder luftlinje, bygges 1000 V nett som IT. |

RENBLAD 9118 Prosjektering av 12-24kV nett

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | Vurdering av kabeldimensjon utføres i henhold til «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) kap. 4. |

RENBLAD 9200 Prosjektering av kabel

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | Minste tverrsnitt for HS-kabler er 240 mm2 Al. Kun unntaksvis, der det er nedføring til en enkelt nettstasjon, og hvor det er usannsynlig at det vil bli forbindelse videre, kan det benyttes 95 mm2. Ut fra transformatorstasjoner er det naturlig å benytte større tverrsnitt enn 240 mm2. 400 mm2 er vanlig fra stasjon til første nettstasjon/koblingskiosk. Her bør det avklares med avdeling Nettutvikling. Vurdering av kabeldimensjon utføres i henhold til «Dimensjonering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) kap. 4. |