Prosedyre bygging av Distribusjon Luftnett

Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | Tekniske Anleggsløsninger: Distribusjonsnett |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Thomas Skomedal | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Teamleder anleggsløsninger | Publiseres i Nettbiblioteket | Ja: ØST,ENTR,KONS |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 15.10.2024 | Thomas Skomedal | Nytt felles dokument. Erstatter tidligere ListitemID: 2147, 2946 og 2677 i Sør. |  |
| 2.0 | 11.11.2024 | Thomas Skomedal | Lagt inn merknad på kapittel 6 i RENblad 2011, Endret kommentar på RENblad 2040 og justert høyde fra terreng til stag i RENblad 5012. |  |
| 2.1 | 22.08.2025 | Thomas Skomedal | Revidert merknader til RENblad 2012 som har kommet i versjon 3.7. Noen merknader har forsvunnet da disse er tatt inn i RENbladet. Nye merknader om kramper på fotbolter og ikke krav om gysing til fotbolter og stag. |  |
| 2.2 | 02.02.2026 | Thomas Skomedal | Revidert merknader til RENblad 5012 som har kommet i versjon 2.3. Fjernet merknader som er blitt ivaretatt av revisjonen, samt la til nye for å samsvare med dagens praksis på områder vi ikke ønsker å endre. |  |
| 2.3 | 06.03.2026 | Thomas Skomedal | Merknad i RENblad 2012 og 5012 om eventuelle skader i pulverlakkering på stag. |  |

- Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1

1.	Formål	2

2.	Målgruppen	2

3.	Selskapsmerknader til REN	2

3.1	RENblad 2007 Prosjektering av 12-24 kV luftnett	2

3.2	RENblad 2008 Avstandskrav til omgivelser fra 12-24 kV luftnett	3

3.3	RENblad 2011 Montasje av HS luftnett	3

3.4	RENblad 2012 Fundamentering og mastereis av 1-36 kV luftnett	3

3.5	RENblad 2013 Fellesføring av 12-24 kV luftnett	4

3.6	RENblad 2033 Beregningsgrunnlag for dimensjonering av 12-24 kV luftlinjer	4

3.7	RENblad 2034 HS Distribusjonsnett luft – Islaster på kraftledninger	4

3.8	RENblad 2040 Bruddlenke i 12-24 kV oppheng	4

3.9	RENblad 2503 Spesifikasjon av stolper for 0,23 kV – 24 kV	5

3.10	RENblad 2504 Kvalitetskontroll ved kjøp av 0,23-24 kV trestolper	5

3.11	RENblad 4511 Krav til plassering av tremaster langs offentlig veg	5

3.12	RENblad 5000 Prosjektering av LS-luftnett	5

3.13	RENblad 5010 Utførelse av LS-luftnett	6

3.14	RENblad 5012 (versjon 2.3) Fundamentering og mastereis av LS luftnett	6

3.15	RENblad 5013 Beregning av bardunbolter	6

3.16	RENblad 5033 Beregningsgrunnlag for dimensjonering av LS-luftlinjer	7

Formål

Formålet med dokumentet er å avklare uklarheter i REN- blader og supplere disse med spesifikke retningslinjer for anlegg som bygges i Glitre Nett. Dette dokumentet omhandler typiske REN- blader som gjelder for luftanlegg i distribusjonsnett.

Målgruppen

Dokumentet skal danne grunnlag for prosjektering og bygging av anlegg. Målgruppen er alle rådgivende konsulenter som prosjekterer anlegg for Glitre Nett, interne ressurser i Glitre Nett og utførende entreprenører.

Selskapsmerknader til REN

RENblad 2007 Prosjektering av 12-24 kV luftnett

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| 2.8 | Det skal ikke være skjøter i spenn hvor det er forskriftskrav krav om forsterket oppheng eller i lange spenn hvor det er benyttet spesial line. |
| 2.8.3 | Krav om overspenningsvern gjelder ikke for GN. |
| 4.1 | Det bør unngås tilkobling direkte på faseline i spenn. Hvis dette utføres må det benyttes to koblingsklemmer, dette gjelder også for sammenkobling av delte looper. |
| 7 | Alle luftlinjer og luftkabler i distribusjonsnettet skal prosjekteres og bygges med gjennomgående jordledning. Det skal benyttes et tverrsnitt ≥ ekvivalent 50 Cu mhp. topolt jordslutning. Det skal normalt benyttes blank FeAl som gjennomgående jordline. |
| 8.3.1 | For trestolper er største jordbånddiameter(JBD) 36 cm. |
| 8.4.4 | Der hvor GN har gjennomgående jord benyttes ikke bardunisolator. |
| 9.3 | GN bruker trykkstag som vist i tabell i RENblad 2012. |
| 9.4 | 50-70mm2 bardunwire skal ha bardunbolt med minimum diameter 24mm og lengde 500mm. 95mm2 bardunwire skal ha bardunbøyle av kamstål. Ved bruk av bardunbolt med forlenger skal forlenger minimum være Ø22. Bardunbøyle og forlenger til bardunbøyle skal ha minimum bruddlast på 150kN. |
| 13 | GN har egne skjemaer for kontroller og overtagelser. |

RENblad 2008 Avstandskrav til omgivelser fra 12-24 kV luftnett

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett har ingen selskapsmerknader for dette RENbladet. |

RENblad 2011 Montasje av HS luftnett

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| 2 | Ikke alt av løsninger og materiell beskrives av planlegger. Noe er opp til entreprenør og noe er låst i kontrakt. Normalt avtales transportvei, adkomst, riggplass og materielldepot direkte mellom entreprenør og grunneier. |
| 5 | Alternativ 3(silkevaier) utgår pga. jordingstilkobling. |
| 5.1 | Glitre Nett (GN) benytter ikke bardunisolator der hvor vi har gjennomgående jord som er tilkoblet bardun og mastetopp. |
| 5.3 | GN bruker ikke hurtigkjoks på bardun. |
| 6 | Planlegger må vurdere snømengden i området med tanke på at masten normalt skal ha en klatrefri sone på 2,5m. GN definerer følgende gjenstander som uegnet for klatring: - Gjenstander som er lengre borte fra masta enn 1,5m - Bolter som stikker mindre ut enn 5cm. |
| 7 | GN bruker normalt klave til feste av travers. |
| 8 | GN krever ikke toppklemmer som er tilpasset AUS. |
| 14.3 | GN krever ikke avledere på alle steder med forsterket oppheng. |
| 18 | Brytere med svøper og lasthode skal ikke brukes. |

RENblad 2012 Fundamentering og mastereis av 1-36 kV luftnett

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Det er versjon 3.7 som gjelder for Glitre Nett (GN). |
| 2 | GN krever alltid gysing av bolter til bardun, men for stag og fotbolter kreves gysing kun der hvor fjell er dårlig eller bolter overfylles av løsmasse. |
| 2 | Eventuelle skader i lakk skal utbedres. |
| 3.4.1 | GN tillater bruk av stedlig masse til komprimering selv om denne er telehivende. |
| 4.1 | GN bruker skoring med minimum størrelse på 0,2 x Gd oppe og nede på stolpe. |
| 4.3 | GN benytter ikke denne løsningen. |
| 5.3 | GN Tillater bruk av kramper på fotbolter. |
| 9.2 | GN ønsker primært at stolpebunn tilpasses fjellet. Alternativt kan fjellet tilpasses stolpebunn. |

RENblad 2013 Fellesføring av 12-24 kV luftnett

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett har ingen selskapsmerknader for dette RENbladet. |

RENblad 2033 Beregningsgrunnlag for dimensjonering av 12-24 kV luftlinjer

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett har ingen selskapsmerknader for dette RENbladet. |

RENblad 2034 HS Distribusjonsnett luft – Islaster på kraftledninger

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett har ingen selskapsmerknader for dette RENbladet. |

RENblad 2040 Bruddlenke i 12-24 kV oppheng

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett benytter ikke dette RENbladet. |

RENblad 2503 Spesifikasjon av stolper for 0,23 kV – 24 kV

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett benytter følgende trestolper: RVP Reppelent(Stab Suecia) Kobberolje impregnert m/Tanasote(Scanpole) Glitre Nett benytter følgende komposittstolper: Jerol |

RENblad 2504 Kvalitetskontroll ved kjøp av 0,23-24 kV trestolper

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett har ingen selskapsmerknader for dette RENbladet. |

RENblad 4511 Krav til plassering av tremaster langs offentlig veg

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett ønsker å presisere at krav til stolper i sikkerhetssonen bare gjelder stolper som utgjør et ekstra risikomoment for trafikanter. Stolper som f.eks. står oppe på fjellknatter blir ikke berørt. |

RENblad 5000 Prosjektering av LS-luftnett

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett (GN) skal benytte isolert EX hengeledning for 1000V anlegg. |
|  | Anleggsløsning med 400V TNC luftnett stiller spesielle krav mht. jording og overførte spenninger. Eksisterende anlegg må kontrolleres mht. nedjordinger og fare for overførte spenninger. Krav i FEF 2006 § 4-11. Tidligere praksis var at det i ca. hver fjerde stolpe skulle føres ned jording til et jordspyd, som tilkobles PEN leder i mast med isolert (gul/grønn) nedføring. Tverrsnitt skal være min. 25Cu. Det viktigste er imidlertid at slik utjevningsjord føres ned på egnede steder langs linjen hvor det er praktisk mulig å få ned jordspyd. |
| 9 | GN benytter ikke RENblad 5030, men har egne materiell kataloger. |
| 14 | Overspenningsvern hos utsatte nettkunder må kundene håndtere selv, som på f.eks. basestasjoner. |

RENblad 5010 Utførelse av LS-luftnett

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| 1.3 | GN har egne krav til standard materiell som skal følges. |

RENblad 5012 (versjon 2.3) Fundamentering og mastereis av LS luftnett

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| 2 | For stolper over klasse 2 kan lavspent stolper fundamenteres ihht RENblad 5012 for fjellfundament. |
| 2 | GN krever ikke gysemasse på stag og fotbolter, men det må brukes ved dårlig fjell. |
| 2 | Eventuelle skader i lakk skal utbedres. |
| 3.3 | GN krever ikke at stolper graves ned til frostfri dybde. |
| 3.4.1 | GN tillater bruk av skoremasse som er telehivende. |
| 4 | GN benytter fortrinnsvis løsning i kapittel 4.1. |
| 4.1 | GN bruker 0,2 x Gd på skoringtykkelser oppe og nede i stolpegrop. |
| 5 | GN tillater kapittel 5.5 tredelt strekkstag. Kapittel 5.4 benyttes ved behov. |
| 5.5 | GN benytter normalt kramper til innfesting av fotbolter. |
| 6.3 | GN tillater jord inntil stolpe, men ønsker telefri masse der dette er enkelt løsbart. |
| 8 | Ved økning av tverrsnitt på bardun som følge av økt belastning, skal også bardunbolt byttes. |
| 10.2 | GN ønsker primært at stolpebunn tilpasses fjellet. Alternativt kan fjellet tilpasses stolpebunn. |

RENblad 5013 Beregning av bardunbolter

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett har ingen selskapsmerknader for dette RENbladet. |

RENblad 5033 Beregningsgrunnlag for dimensjonering av LS-luftlinjer

| Kapittel | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett har ingen selskapsmerknader for dette RENbladet. |