|  | Exploateringskontoret |  |
| --- | --- | --- |
|  | Miljö och teknik |  |

GYF-granskningsmall

Denna granskningsmall kan användas som underlag vid granskning. Inlämningskraven finns specificerade i Bilaga 1 i GYF-dokumentet.

Övergripande granskning

- Om flera byggaktörer lämnat handlingar inom samma kvarter kontrollera att samordning skett sinsemellan för leverans av en gemensam GYF-handling.

- Kontrollera att GYF-kravet och balanseringen som angivits i underlaget uppfylls. Om inte special-GYF gäller.

Allmän beskrivning av projektet

- Redovisas gårdens koncept och gestaltning? Finns växtförslag beskrivet med koppling till karaktärshabitat (vid bygglov växtlista)?

- Beskrivs de sociala värdena?

- Beskrivs dagvattenhanteringen?

Situationsplan inklusive takplan

- Redovisas alla ytor som ger poäng i beräkningsmallen (förutom ytor på fasader)?

- Finns redovisning i plan om hur ytavrinning fungerar?

Sektioner

- Finns sektioner som redovisar alla de olika typsituationerna som gett GYF-poäng? Kontrollera att FG-höjder och tjocklek för bjälklag, alternativ befintliga markhöjder och djup på överbyggnaderna redovisats.

- Kontrollera i förkommande fall att sektioner visande takkonstruktioner redovisas.

Fasadritningar

- Om grönska på väggar ger poäng i beräkningsmallen ska det finnas fasadritningar som redovisar andel av väggen (i kvm) som beräknas vara täckt av grönska inom loppet av 5 år.

Granskning av beräkningsmall

Granska ytor och antal för samtliga delfaktorer/tilläggsfaktorer angivna i situationsplan/sektioner mot redovisning i beräkningsmallen. I GYF-dokumentet finns krav beskrivna under delfaktorer- och tilläggsfaktorer. Se särskilt över följande punkter:

- Bevarad naturmark: Kontrollera förutsättningar att klara av ökat slitage och påverkan från omgivande markförändringar.

- Ej underbyggd växtbädd: Kontrollera att växtbädden har tillräckligt jorddjup för planerad vegetation. 200-600mm för gräs/äng/perenner/mindre buskar. 600-800mm för buskar. >800mm för träd.

- Gröna tak: Kontrollera att växtbäddsdjupet endast innehåller växtsubstrat. Ex. dräneringsmatta, isolering får ej räknas med.

- Gröna tak med djupa växtbäddar/högre vegetation: Finns det en brandriskbedömning?

- Diversitet i fältskiktet och på gröna tak: kontrollera att kraven om artrikedom på minst 30 arter fältskikt uppfylls. Gröna tak ska vara över 120mm.

- Arturval från karaktärshabitat: stäm av att växter stämmer med växtlista för projektets karaktärshabitat. Minst 50% av den beräknade ytan ska innehålla arter från karaktärshabitatets vegetation.

- Fjärilsrabatt: Denna yta får ej vara densamma som diversitet i fältskiktet. Stäm av att växtval attraherar fjärilar. Minsta yta som får räknas är 5 kvm.

- Träd: Kontrollera att träd är placerade på minst 800 mm tjocka växtbäddar alternativt 600 mm tjocka för tak, annars ges inte poäng för dessa.

- Biologiska gestaltningselement: Kontrollera att poäng inte tagits för mer än 10st biologiska och rekreativa gestaltningselement.

- Ytor för social aktivitet: Kontrollera så att de är en sammanhängande yta på minst 75 kvm. Förskole- och skolgårdar får även räkna in lekytor med fallskydd av naturligt material exempelvis: barkflis och strid sand. Ytor med gummiasfalt, konstgräs m.m. får inte räknas.

- Gemensamma takterrasser: Kontrollera att minst 100 kvm gröna tak med minst 120 mm växtbädd finns.