# sdkDemo使用说明

## 一、文件内容

- sdkSource——源码

LhPanoScannerSDK文件夹是SDK目录，包含了接口文件以及静态链接库，data 文件夹有测试数据（1.DB）和测试数据生成的点云数据（hadPose.txt、notPose.txt）。其余为工程源码。

静态链接库：

- .lib是Windows环境下编译的sdk库；

SDK 包含三个类，分别对应 SDK 目录 include 下的接口头文件：

- LhPanoScannerCMD 用于命令下传；

- LhPanoScannerFrame 用于数据拼接；

- LhPanoScannerImage 用于图像生成。

## 二、操作流程

(1) 首先连接声呐设备，上电后需等待一分钟左右，然后打开可执行文件；

(2) 点击界面上的“Connect ”按钮，提示“Connecting... ”；

成功连接声呐后的界面如下：

(3) 连接后可切换工作模式以及参数设置（Gamma和Range）；

(4) 点击“Transmitter Enable ”按钮可打开发射，打开发射后界面如下：

(5) 操作完毕后，点击“Disconnect ”按钮即可停止声呐设备。

## 三、功能补充

- Manual IP：当点击连接无法连上声呐时可以手动输入声呐 ip（可以使用Pro版显控搜索查看声呐的 ip），然后再次点击“Connect”按钮；

- Save：会在软件运行目录下保存“.DB ”格式的数据；

- Playback：可进行“.DB ”格式的数据回放。

- 上传数据源 的类型为“beam” 才会生成3D 点云数据。生成的文件在exe 所在的目录hadPose.txt 是进行姿态矫正的点云、notPose.txt 是未进行姿态矫正的点云