ESGrip

Get a grip on ESG

Plan de suivi biodiversité

Conforme à la Performance Standard 6 de l'IFC (conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes)

Ce gabarit structure un plan de suivi biodiversité pour un projet d'infrastructure soumis aux exigences de la PS6 de l'IFC ou des Sauvegardes Opérationnelles équivalentes. Il s'utilise en complément de l'étude d'impact biodiversité (BIA) et du Biodiversity Action Plan (BAP).

# 1. Cadre du suivi

## 1.1 Périmètre du projet et zone d'influence

Décrire le périmètre direct du projet, sa zone d'influence directe et indirecte, et les habitats critiques identifiés au sens du paragraphe 16 de la PS6 (habitats prioritaires pour les espèces menacées, endémiques, restreintes, ou ayant une importance évolutive).

## 1.2 Espèces et habitats prioritaires

Lister les valeurs de biodiversité prioritaires (PBV) déterminées par l'étude d'impact : espèces UICN En Danger Critique, En Danger, Vulnérables ; habitats critiques ; aires protégées ; corridors écologiques.

## 1.3 Engagements du projet et objectifs de suivi

Reformuler les engagements pris dans le BAP : maintien, restauration, no-net-loss, net gain. Préciser pour chaque engagement l'indicateur retenu et la cible quantifiée.

# 2. Indicateurs et protocoles de suivi

| Composante | Indicateur | Protocole | Fréquence | Cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flore | Recouvrement par strate, richesse spécifique | Quadrats permanents 25 m² (n ≥ 30) | 2×/an (saisons sèche et humide) | Maintien sur 5 ans |
| Faune terrestre | Indice ponctuel d'abondance (IPA), pièges photo | Pièges photo, transects linéaires | Trimestrielle | Pas de déclin > 10 % |
| Avifaune | IPA, EPS-ratio, espèces patrimoniales | Points d'écoute IPA (10 min × 5 points) | 2×/an | Maintien des espèces UICN |
| Chiroptères | Activité acoustique (passes/h) | Détecteurs SM4BAT, 4 nuits/saison | Saisonnière | Pas de déclin |
| Cours d'eau | IBGN, IBMR, qualité physico-chimique | Échantillonnage normalisé NF T 90-350 | Semestrielle | État écologique ≥ bon |
| Compensation | Surface restaurée, taux de reprise | Inventaire floristique, mortalité plants | Annuelle (5 ans) | Reprise ≥ 80 % |

# 3. Gouvernance et reporting

## 3.1 Équipe et responsabilités

- Responsable biodiversité projet (RBP) — pilotage du plan, interface bailleur.

- Bureau d'études écologue indépendant — collecte, analyse, validation scientifique.

- Tiers expert (panel scientifique) — revue annuelle pour les habitats critiques (PS6 §17).

## 3.2 Rapportage

- Rapport semestriel interne — données brutes, écarts, actions correctives.

- Rapport annuel public — synthèse des indicateurs, conformité aux engagements, plan d'action de l'année suivante.

- Rapport de clôture — bilan no-net-loss / net gain à la fin de la période d'engagement.

# 4. Plan d'adaptation et seuils d'alerte

Définir un système de feux tricolores : vert (conformité), orange (déviation < 20 %, mesures correctives), rouge (déviation > 20 %, plan d'adaptation soumis au bailleur sous 30 jours).

# 5. Annexes

- Cartographie des stations de suivi (couches SIG, formats SHP/GeoJSON).

- Fiches de relevé terrain (PDF imprimables et version mobile).

- Protocoles détaillés par taxon (PDF de référence).

- Tableau Excel de saisie et de calcul des indicateurs (fourni avec ce document).

© ESGrip · esgrip.com · Diffusion libre avec mention de la source.