Veileder til søkere på Enovas teknologiprogrammer

- Innhold

3.1	Personalkostnader og indirekte kostnader	3

3.2	Fastsettelse av søkerbedriftens størrelse	4

5.1	Netto nåverdimetoden	4

5.2	Energi- og karbonpriser	5

5.3	Avkastningskrav	6

5.4	Bruk av reelle verdier	7

6.1	Finansiell gjennomføringsevne	7

6.2	Teknisk gjennomføringsevne	8

6.3	Organisatorisk gjennomføringsevne	8

7.1	Innovasjonshøyde («Excellence»)	9

7.1.1	Metode for vurdering	10

7.1.2	Fremtidig konkurransekraft	10

7.2	Spredningspotensial («Impact»)	12

7.2.1	Prinsipper	12

7.2.2	Effekt av dette prosjektet	12

7.3	Potensial for å bidra til reduserte klimagassutslipp («Impact»)	14

7.3.1	Prinsipper	14

7.3.2	Absolutte unngåtte klimagassutslipp	15

7.3.3	Relative unngåtte klimagassutslipp	16

7.3.4	Valg av referansescenario	16

7.3.5	Teknisk potensial for utslippskutt	17

7.4	Potensial for å bidra til økt fleksibilitet i energisystemet («Impact»)	18

7.4.1	Bakgrunn	18

7.4.2	Fleksibilitet	18

7.5	Potensial for å bidra til økt produksjon av fornybar energi («Impact»)	19

7.5.1	Absolutt endring i LCOE	19

7.5.2	Relativ endring i LCOE	20

8.1	Generelt om prosjekttyper	21

8.2	Pilotprosjekter	21

8.2.1	Industriell forskning	21

8.2.2	Eksperimentell utvikling	21

8.2.3	Hva må til for å kvalifisere for økt støttesats for faktisk samarbeid («samarbeidsbonus»?)	22

8.2.4	Hva må til for å kvalifisere for økt støttesats for omfattende resultatspredning («resultatspredningsbonus»?)	23

Dette dokumentet er en veileder til søkere. Dersom det er motstrid mellom dette dokumentet og dokumentet «Vilkår for støtte» for det relevante støtteprogrammet er det «Vilkår for støtte» som gjelder.

Målgruppe for programmet

Programmet er åpent for alle søkere som er kvalifisert i henhold til kvalifikasjonskriteriene.

Prosjektet skal være et ledd i kvalifiseringen av løsningen for en konkret sluttbruker som planlegger å ta løsningen i bruk. Sluttbrukeren skal være aktivt involvert i prosjektet.

Tematisk avgrensning

Enova prioriterer noen tematiske områder og utviklingsløp særskilt, og organiserer støtten i målrettede støtteprogram. Den tematiske avgrensningen for dette støtteprogrammet er beskrevet under.

Programmet retter seg mot prosjekter der innovativ klimateknologi skal testes ut som et ledd i en plan for framtidig bruk i full skala. Programmet kan støtte teknologiutviklingsprosjekter som bringer fram og demonstrerer ny og banebrytende klimateknologi. Høy grad av sluttbrukermedvirkning skal sikre relevans og at realisering av prosjektresultater kan skje hurtig.

Prosjektet må utvikle teknologi som skal kunne ha betydelig påvirkning på omstillingen til lavutslippssamfunnet og ha en påvist klimaeffekt.

Klimaeffekten fra prosjektet kan:

• være direkte knyttet til teknologien i seg selv (scope 1, 2, 3)

• oppstå ved at teknologien muliggjør raskere utslippskutt eller omstilling ut over prosjektets egen verdikjede (scope 4)

Enova har flere målrettede programmer som er rettet mot utvikling av ny teknologi i spesifikke sektorer og bransjer. Prosjekt som omfattes av andre teknologiprogrammer henvises til å søke under disse.

Praktisk informasjon

Personalkostnader og indirekte kostnader

Enova godkjenner en sjablongmessig timesats inkludert overheadkostnader på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset oppad til 1 200 kroner per time. Brutto årslønn vil si regnskapsført årslønn før skattetrekk.

For en ansatt med en årslønn på 600 000 kroner, vil godkjent timesats være på 720 kroner per time.
For en ansatt med en årslønn på 1 200 000 kroner, vil godkjent timesats være på 1 200 kroner per time. 1,2 ‰ av 1 200 000 kroner gir 1 440 kroner per time, men timesatsen avkortes til maksimum godkjent timesats som er 1 200 kroner per time.

Denne sjablongmessige timesatsen inkluderer både lønn og andre personalkostnader for den ansatte. Eksempel på andre personalkostnader er reisekostnader, arbeidsgiveravgift, feriepenger, kontorkostnader, IKT-kostnader, forsikringer, pensjonskostnader og lignende. Disse kostnadene kan ikke føres opp i prosjektregnskapet i tillegg til timekostnader.

Personalkostnader skal dokumenteres med en oversikt over timelister. Oversikten skal vise hvilke arbeidsoppgaver som er utført, dato for utførelsen, hvem som har utført oppgaven og antall timer som er brukt.

Årslønn for prosjektdeltakere samt tidspunkt og størrelse på siste lønnsregulering må kunne dokumenteres ved forespørsel.

Fastsettelse av søkerbedriftens størrelse

Ved søknad om støtte skal søker oppgi bedriftens størrelse. Dette kan ha betydning for utmålingen av hvilken støtte som kan gis og for hvilke vilkår som gjelder knyttet til dokumentasjon.

Vurderingen foretas basert på SMB-definisjonen, samt EUs brukerveiledning om SMB-definisjonen.

Krav til dokumentasjon av insentiveffekt

For at Enova skal kunne yte støtte må støtten være nødvendig. Det betyr at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtte, alternativt at det ville blitt gjennomført i nedskalert form eller utsatt i tid.

Det må tydelig fremkomme av søknaden hva bedriften vil gjøre i fravær av støtte.

For store prosjekter bør det legges ved dokumentasjon som underbygger beskrivelsen, eksempelvis:

- Vedtatte strategiske planer el.l. der det tydelig fremkommer hva som vil gjøres i fravær av støtte

- Annen selskapsintern dokumentasjon der det tydelig fremkommer hva som vil gjøres i fravær av støtte

For mindre prosjekter kan det være at slik dokumentasjon ikke finnes. Saksbehandler vil vurdere beskrivelsen som søker har sendt inn, og vil etterspørre ytterligere informasjon om nødvendig.

Lønnsomhetsberegninger

Netto nåverdimetoden

Nåverdimetoden, eller netto nåverdimetoden (NNV, NPV eller DCF), er definert som forskjellen mellom nåverdien av estimerte inngående og utgående kontantstrømmer i fremtidige perioder.

NPV brukes i kapitalbudsjettering og investeringsplanlegging som et hjelpemiddel for å analysere lønnsomheten til en investering eller prosjekt. Verktøyet er også egnet for å rangere og sammenligne ulike investeringsmuligheter. NPV er en verdsettelsesmodell og viser dagens verdi av en fremtidig tallrekke.

Enova benytter NPV-metoden i vurdering av alle investeringsprosjekter, og i noen tilfeller også pilotprosjekter. I de fleste tilfeller vil Enova regne på forskjellen mellom en alternativ investering og det omsøkte prosjektet. Den alternative investeringen vil i de fleste tilfeller være en konvensjonell teknologi med f.eks. høyere utslipp (ved klimatiltak) eller lavere energibesparelse (ved energitiltak). Vi ønsker da å se på merinvesteringen (hvor mye høyere investeringskostnadene ved det omsøkte prosjektet er) og forskjellen på driftsinntekter og driftskostnader.

NPV er et nyttig utgangspunkt for å vurdere og verdsette investeringer og investeringsmuligheter. Samtidig må en være klar over at resultatene fra metoden ikke er absolutte verdier. Resultatene avhenger av forutsetningene. Sentrale spørsmål som stilles i saksbehandlingen vil være:

- Hvilke data er lagt til grunn?

- Hvor gode er dataene og hvordan er dataene fremkommet?

- Mangler det data som bør være med?

- Hvilke forutsetninger er lagt til grunn? Hvor realistiske er de?

Nåverdiberegningen brukes for å analysere om et prosjekt har behov for støtte og for å vurdere størrelse/nivå på støtten. Analysen kan gjøres kun for ett prosjekt isolert sett, eller i relasjon til en alternativ investering, som nevnt tidligere.

En positiv nåverdi vil peke på at investeringen er lønnsom og kan være rasjonell å gjennomføre. En negativ nåverdi vil indikere at prosjektet er ulønnsomt og trenger støtte fra Enova til å bli gjennomført uten økonomisk tap.

Enova støtter prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. Enova benytter derfor nåverdien for å se hvor mye støtte prosjektet trenger. Dersom nåverdien er positiv (inkludert støtte) etter at nåverdiberegningen og relevante vurderinger som beskrevet i dette dokumentet er gjort, vil støtten fra Enova bli avkortet etter «funding gap»-metoden,

Forutsetninger som ligger til grunn for nåverdiberegningene vil påvirke resultatene. Saksbehandler vil derfor vurdere det sammensatte bildet av forutsetninger, realisme, strategisk verdi mv. fra prosjektet for å vurdere nødvendigheten av støtten.

Utgangspunktet for nåverdiberegninger i Enova er at beregningen skal gjøres med reelle verdier før skatt. Reelle verdier tar utgangspunkt i pengeverdien på et gitt tidspunkt, dvs. uten at pengeverdien endres som følge av inflasjon.

Nåverdiberegningen kan brukes for å analysere om et prosjekt har behov for støtte og for å vurdere størrelse/nivå på støtten. Enova støtter prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. Vi beregner derfor nåverdien på den aktuelle investeringen for å se hvor mye støtte prosjektet trenger.

En positiv nåverdi vil peke på at investeringen er lønnsom og vil være rasjonell å gjennomføre. En negativ nåverdi kan indikere at prosjektet er ulønnsomt og trenger støtte fra Enova til å bli gjennomført uten økonomisk tap.

I noen saker kan det være relevant å beskrive økonomien i en større sammenheng for å undersøke om den delen av prosjektet som Enova støtter kan sees som lønnsom, gjennom å være en del av et større lønnsomt prosjekt. Prosjekter med negativ nåverdi kan også bli gjennomført uten støtte som følge av den strategiske verdien prosjektet har for søkeren. Enova gjør derfor også supplerende vurderinger for å vurdere behovet for støtte.

Energi- og karbonpriser

Enova har valgt en tilnærming til nåverdianalyse med realavkastning og konsistent med dette så skal kontantstrømmen oppgis gjennom faste priser, dvs. reelle priser. Dette innebærer at priser ikke skal justeres for inflasjon i analysen.

Ingen har sikker kunnskap om faktiske framtidige priser, og vi må derfor legge til grunn forventede priser.

Når nåverdimetoden brukes for støtteutmåling brukes Enovas prisforutsetninger. Per i dag har Enova prisforutsetninger for elektrisk kraft, lett fyringsolje og CO2-kvoter (se Enovas prisforutsetninger).

I de tilfellene hvor man har behov for priser på energibærere som ikke finnes i prisforutsetningene, eller om man av en eller annen grunn ikke kan benytte seg av Enovas prisforutsetninger, så er det viktig at prisen dokumenteres fra søkers side.

I lønnsomhetsanalyser bruker Enova de priser som best reflekterer fremtidige prisforventninger. For forventet økning i CO2-avgiften benyttes Finansdepartementets skisserte prisbaner for CO2 (se Karbonprising)

Avkastningskrav

I Enovas lønnsomhetsberegninger brukes diskonteringsrenten til å regne om fremtidige kontantstrømmer til dagens verdi. Denne diskonteringsrenten er det samme som avkastningskravet i våre analyser.

Avkastningskravet representerer den avkastningen som må oppnås for at en investering skal være lønnsom, og gjenspeiler hvilken avkastning eiere eller andre kapitalleverandører forventer – eller krever – sammenlignet med alternative investeringer med tilsvarende risiko. Det er med andre ord uttrykk for prosjektets kapitalkostnad, og er et sentralt premiss i beslutningen om å investere.

Risiko spiller en viktig rolle i fastsettelsen av avkastningskravet. I finansteorien skiller man mellom:

Systematisk risiko: Markedsrisiko som ikke kan diversifiseres bort.

Usystematisk risiko: Selskapsspesifikk risiko som i stor grad kan reduseres ved å spre investeringene.

Siden usystematisk risiko er risiko som aktørene fritt kan diversifisere bort, vil det i henhold til CAPM ikke inngå i avkastningskravet for en bedrift. Dette avspeiler seg normalt i kapitalkostnaden for selskapet, dvs. WACC (Weighted Average Cost of Capital).

Å komme frem til et godt og relevant avkastningskrav i prosjektene Enova vurderer er ikke alltid like enkelt, men statsstøtteregelverket gir oss noen føringer for hva vi skal akseptere. For å sikre mest mulig lik behandling av søknader og hindre at avkastningskravet settes strategisk, skal søkere som hovedregel bruke den normalavkastningen som er definert for bransjen og programmet. I saksbehandlingen benyttes følgende prioriterte rekkefølge:

- Normalavkastning for bransjen som avkastningskrav. Normalavkastning representerer aggregert og gjennomsnittlig historisk kapitalkostnad, og er inndelt for ulike bransjer. Enova får hjelp til å utarbeide normalavkastningskrav for ulike segment. Disse blir oppdatert en gang i året.

- Generell avkastningsforventning for denne typen prosjekter internt hos søker, tilsvarende f.eks. et gjennomsnitt av andre tilsvarende prosjekter med samme risiko, modenhet, og muligheter.

- Selskapets prosjektspesifikke avkastningsforventning, og er en begrunnet avkastningsforventning for akkurat det omsøkte prosjekt, gjerne i relasjon til selskapsspesifikk avkastningsforventning

- Selskapsspesifikk avkastningsforventning, og er ofte relatert til hvordan selskapet som helhet skaffer sin finansiering. Dette kan være selskapets WACC eller forventning fra eiere, styret og ledelse.

Som hovedregel skal normalavkastning benyttes. Men dersom prosjektet har vesentlig høyere eller lavere risiko enn det som er vanlig for bransjen eller typiske prosjekter, så benyttes valg av avkastningskrav (2)-(4). Valg av metode vurderes fra prosjekt til prosjekt basert på prosjektets egenskaper, finansiering, alternativer, identifiserte strategiske verdier og Enovas mål. Primært bør (4) prioriteres og sees opp mot (3) – dersom (2) ikke er tilgengelig.

Ved bruk av valg av avkastningskrav (2)-(4) må søker alltid redegjøre for hvorfor og hvilket avkastningskrav som legges til grunn for omsøkte prosjekt og eventuelt for nullalternativet, og dokumentere dette for eksempel ved interne beslutninger for tilsvarende prosjekter hos ledelse, styre, eller vist ved studier og annet kunnskapsgrunnlag (f.eks. årsrapporten). En slik dokumentasjon bør beskrive hvordan fremmedkapital finansieres (lån, obligasjoner etc.) og hvilken rente man må betale og for egenkapital må det også begrunnes/dokumenteres hvorfor de har landet på dette avkastningskravet. I tillegg må det argumenteres/dokumenteres for hvilken andel av gjeld og egenkapital som vil brukes i prosjektet.

Merk at avkastningskravet som skal benyttes i Enovas beregninger skal være reelt og før skatt (se neste avsnitt).

Bruk av reelle verdier

Det skal benyttes reelle verdier i søknad til Enova. Dette innebærer at Inntekter, kostnader og investeringer skal noteres i dagens pengeenhet, uten å ta hensyn til fremtidig inflasjon.

Avkastningskravet skal være reelt før skatt. Med andre ord, når du arbeider med en fremtidig kontantstrøm som er uttrykt i dagens pengeenhet, skal du bruke et reelt avkastningskrav.

Du kan benytte følgende formel for å omregne nominelt avkastningskrav til reelt avkastningskrav:

Reelt avkastningskrav = (1 + Nominelt avkastningskrav) / (1 + Forventet inflasjon) - 1

Dette sikrer en mer presis vurdering av den reelle verdien av investeringen som gjøres.

Merk: Forventet inflasjon skal være basert på pålitelige og aktuelle data for å gi den mest nøyaktige beregningen av reelt avkastningskrav, ofte benyttes Norges Banks inflasjonsmål som grunnlag.

Enovas vurdering av gjennomføringsevne

For at prosjekter skal ha effekt i markedet må de gjennomføres. Søkeren/søkernes gjennomføringsevne er derfor et viktig kvalifikasjonskriterium.

Gjennomføringsevne er et samlebegrep for hvor troverdig det er at aktøren kan gjennomføre prosjektet på en god måte. Begrepet innbefatter blant annet at aktøren(e) bak prosjektet må ha tilstrekkelige finansielle og organisatoriske ressurser, teknologisk kompetanse og en troverdig plan for realisering av prosjektet og resultatene.

Vurdering av gjennomføringsevne gjøres også for å sikre at søker har tilstrekkelig håndtering av de risikoelementene Enovas støtte ikke avlaster. Tilstrekkelig risikohåndtering fra søkers side er en forutsetning for å innstille til et positivt vedtak fra Enova.

Det er også andre faktorer som kan være nødvendige for å avklare søkers gjennomføringsevne. Risiko for bedrageri, skatte- eller avgiftsskjerpelser eller konkurrende produkter kan være vesentlig for om søkeren lykkes med å realisere prosjektet, og må tas i betraktning når saksbehandler vurderer gjennomføringsevne som et ledd i saksbehandlingen.

Under gjennomføringsevne vil punktene under vurderes. Gjennomføringsevnen må være tilfredsstillende på alle tre punkter. Merk at risikovurdering og -håndtering vurderes under alle tre kriterier.

Kravene til søkers gjennomføringsevne øker med økende risiko i prosjektet. Prosjekter med høy risiko og/eller stort finansielt omfang krever en svært solid søker.

Finansiell gjennomføringsevne

Søkere må ha stabile og tilstrekkelige ressurser til å opprettholde sin aktivitet i hele prosjektperioden og til å gjennomføre og drifte investeringen.

Søker må ha kapital til å fullfinansiere prosjektet, samt sannsynliggjøre plan for finansiering for å bringe produktet ut i markedet (hvis relevant). Bedriften må kunne vise til en realistisk plan for oppkapitalisering knyttet til en milepælfinansiering.

Søker må sannsynliggjøre gjennomføringsevne også dersom prosjektet skulle drøye ut i tid eller dersom kostnadene skulle bli høyere enn antatt. Risiko og risikohåndtering må være beskrevet.

Teknisk gjennomføringsevne

Søkere må ha troverdig teknisk evne til å gjennomføre prosjektet, herunder tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på det tekniske personellet og leverandørene.

Kontrollspørsmål som må være svart ut for at saken skal kunne innstilles:

- Søker har tilgjengelig den nødvendige tekniske kompetansen og kapasiteten til å gjennomføre prosjektet

- Søker har erfaring med gjennomføring av liknende prosjekter fra før, eller har knyttet til seg leverandører med tilstrekkelig kompetanse

- Alle relevante tekniske risikomomenter er godt beskrevet og tilstrekkelig håndtert, med særskilt vekt på spesielle utfordringer knyttet til at prosjektet dreier seg om ny teknologi

Dokumentasjon som benyttes i vurderingen, og som skal vedlegges søknaden:

- Beskrivelse av relevante referanseprosjekter (minimum ett, men maksimum tre) som viser kompetanse med å gjennomføre liknende prosjekter.

Organisatorisk gjennomføringsevne

Søkere må ha troverdig organisatorisk evne til å gjennomføre prosjektet, herunder tilstrekkelig kompetanse og kapasitet hos prosjektledelse og prosjektorganisasjon.

Prosjektbeskrivelsen må sannsynliggjøre høy modenhet av planer for prosjektgjennomføring samt for ivaretakelse av alle myndighetskrav og relevante standarder for å etablere nødvendige godkjenninger.

Kontrollspørsmål som må være svart ut for at saken skal kunne innstilles:

- Bedriften har tilfredsstillende styre og ledelse

- Prosjektet er godt forankret hos ledelse/eiere og i bedriftens strategi

- Prosjektledelse og -organisasjonen er tilfredsstillende, både på kompetanse og kapasitet

- Prosjektplanen er gjennomarbeidet og troverdig

- Planen for ivaretakelse av myndighetskrav, standarder og nødvendige godkjenninger er gjennomarbeidet og troverdig

- Alle relevante organisatoriske risikomomenter, herunder også IPR, er godt beskrevet og tilstrekkelig håndtert

Dokumentasjon som benyttes i vurderingen, og som skal beskrives i eller vedlegges søknaden:

- (kort) beskrivelse av søkers prosjektmodell

- prosjektplan med Gantt-diagram

- risikovurdering og plan for håndtering av risiko

Enovas vurdering av rangeringskriteriene

Med rangeringskriterier menes de kriteriene Enova bruker for å vurdere «godheten» av kvalifiserte enkeltprosjekter. Vurderingen brukes til å rangere prosjekter både opp mot hverandre og opp mot Enovas policy for minstekrav på de ulike kriteriene. Rangeringen brukes også for å avgjøre hvilke prosjekter som det er rom for å støtte innenfor budsjettet som er tilgjengelig.

EUs støtteordninger benytter kriteriene «Excellence», «Impact» og «Quality» som rangeringskriterier. Enovas kriterier er nært beslektet med dette. «Excellence» tilsvarer «Innovasjonshøyde». «Impact» i Enovas forstand dekker kriterier som vurderer «Spredningspotensial», samt potensialet for reduserte klimagassutslipp, for økt fornybar energiproduksjon eller for redusert påvirkning på energisystemet (dette kriteriet varierer noe mellom de ulike teknologiprogrammene).  «Quality»-kriteriet er ivaretatt gjennom kvalifikasjonskriteriene.

Innovasjonshøyde («Excellence»)

Enovas teknologiprogrammer skal fremme teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. I tråd med de underliggende markedssviktene som støtten adresserer vil støtte til innovasjon gi samfunnsnytte gjennom kunnskapsoverføring, og prosjekter med betydelig innovasjonshøyde skal prioriteres.

Innovasjonshøyde er et mål for hvordan og i hvor stor grad prosjektets teknologi og/eller løsninger er innovative sammenliknet med beste kommersielt tilgjengelige løsninger.

Metode for vurdering

Kjennetegn på en innovativ løsning eller teknologi i denne forbindelse er at den

- har en troverdig plass i lavutslippssamfunnet

- er ny, det vil si ikke tilbys som et standardprodukt eller -tjeneste fra en eller flere enkeltleverandører

- forventede ytelsen er vesentlig bedre enn eksisterende, kommersielt tilgjengelige løsninger med hensyn til karbonfotavtrykk, ressursbruk, fleksibilitet i energisystemet, etc., og ikke representerer en marginal forbedring av eksisterende teknologi

- er videreutviklet fra tidligere gjennomførte demonstrasjoner når det gjelder teknologimodenhetsnivå (TRL) eller systemmodenhetsnivå nivå (SRL), som også dekker integrasjon av ulike teknologier

- for pilotprosjekter: bygger på (nylige) foranliggende forskningsaktiviteter (ikke nødvendigvis utført av søkeren)

Innovasjonshøyden skal underbygges med kvantitativ dokumentasjon så langt det er mulig.

Innovasjonshøyde angis på følgende skala i saksbehandlingen:

| Karakter | Tekstkarakter | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 6 | Fremragende | Grunnleggende/radikal innovasjon i verdenssammenheng, uansett bransje |
| 5 | Svært godt | Førstegangsdemonstrasjon i europeisk sammenheng innen bransjen |
| 4 | Meget godt | Førstegangsdemonstrasjon i nasjonal sammenheng innen bransjen |
| 3 | Godt | Andre til tredje demonstrasjon i nasjonal sammenheng i bransjen, eller førstegangsdemonstrasjon i eget bransjesegment |
| 2 | Mindre godt | Viktig innovasjon for virksomheten, men liten i forhold til bransjen |
| 1 | Svakt | Mindre innovasjon for virksomheten |
| 0 | Dårlig | Ingen innovasjon av betydning |

Fremtidig konkurransekraft

For at en løsning skal bli tatt i bruk (spre seg) må den ikke bare være teknisk fungerende, men også kommersielt attraktiv i forhold til alternative løsninger. Det er derfor nødvendig for Enova å få avklart om løsningen har et potensiale til å kunne bli valgt uten støtte i fremtiden, og hvilke forutsetninger som i så fall må endre seg relativt til i dag.

Søknaden må derfor redegjøre for

- Dagens status for teknologien og markedet

- Nødvendig status for teknologien og markedet for å oppnå lønnsomhet

Med «nødvendig status for teknologien og markedet for å oppnå lønnsomhet» menes hva som er forutsetningene for at denne spredningen skal skje, eksempelvis:

- Kostnadsreduksjoner

- Regulatoriske endringer

- Videre teknisk utvikling

- Priser på utslipp

- Andre politisk satte rammebetingelser

Enova ønsker kun å støtte teknologi som på sikt har en bærekraftig utvikling og etter hvert kan stå på egne ben uten støtte når teknologien er moden nok og markedsintroduksjonen har kommet langt nok.

Søknaden må derfor inneholde en analyse av hvordan kostnadene antas å utvikle seg for den nye teknologien, sammenlignet med det konvensjonelle alternativet. Forutsetningene og driverne for kostnadsreduksjonene (ev. vekst i driftsinntekter) på sikt må fremstå sannsynlige, selv om de naturligvis er beheftet med usikkerhet. Eksempler på forutsetninger/drivere kan være at ny teknologi blir mindre kostbar å produsere pga. kommersialisering, økte karbonkostnader osv. Et overordnet eksempel på en grafisk fremstilling av en slik analyse er vist under.

- Første søyle viser oversikt over dagens kostnadsbilde (antas byggeår 2022) for den alternative investeringen.

- Andre søyle viser kostnadene for teknologien for det omsøkte prosjektet (i 2022).

- Tredje søyle viser det forventede kostnadsbildet for det omsøkte prosjektet etter endt prosjekt eller fullført teknologiutviklingsløp i år 20XX.

- Siste søyle viser det forventede kostnadsbildet når teknologien forventes å være konkurransedyktig i år 20YY.

Med en ulønnsom investering i dag, vil analysen allikevel kunne vise at den nye teknologien på sikt vil være konkurransedyktig i fremtiden. På den måten kan Enova være mer sikker på at teknologien kan ha en plass i lavutslippssamfunnet, hvilket gjør virkemiddelbruken mer effektiv.

Beskrivelsene skal underbygges med kvantitativ dokumentasjon så langt det er mulig (tall og fakta). Referanse til hvor informasjonen er hentet fra må tydelig fremkomme.

Fremtidig konkurransekraft angis på følgende skala i saksbehandlingen:

| Karakter | Tekstkarakter | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 6 | Fremragende | Nåværende avgiftspolitikk og reguleringer er sterke drivere. Det er sannsynliggjort at løsningen vil kunne bli konkurransedyktig innen ett eller flere segment innen 2 år eller kortere etter endt prosjekt |
| 5 | Svært godt | Nåværende avgiftspolitikk og reguleringer er sterke drivere. Det er sannsynliggjort at løsningen vil kunne bli konkurransedyktig innen ett eller flere segment innen 5 år eller kortere |
| 4 | Meget godt | Forutsetningene for at løsningen skal bli konkurransedyktige er realistiske og klart beskrevet. Det er sannsynlig at løsningen kan bli foretrukket innen 10 år eller kortere. |
| 3 | Godt | Forutsetningene for at løsningen skal bli konkurransedyktig er til stede, men tidligst om 10 år eller mer. Konkurrerende utslippsfrie løsninger kan bli foretrukket. |
| 2 | Mindre godt | Forutsetningene for at løsningen skal bli konkurransedyktig fremstår lite realistiske og det er sannsynlig at konkurrerende utslippsfrie løsninger vil bli foretrukket |
| 1 | Svakt | Det er ikke sannsynliggjort at løsningen kan bli konkurransedyktig uansett forutsetninger |
| 0 | Ikke besvart | Ikke besvart |

Spredningspotensial («Impact»)

Enova skal støtte teknologiutvikling som bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det innebærer at teknologi både må utvikles og tas i bruk. Der kriterier som vurderer Potensial for unngåtte klimagassutslipp, økt fleksibilitet i energisystemet eller økt produksjon av fornybar energi (se kapittel 5.3)  beskriver et teknisk potensial for forbedring relativt til konvensjonelle måter å løse et behov på, definerer vi spredningspotensial som det teknoøkonomiske potensialet. Dette er det potensialet som det er sannsynlig at kan realiseres.

Spredningspotensial innebærer en vurdering av både om teknologien har potensial til å kunne spres i markedet, og om prosjektet isolert sett har potensial for å bidra til at teknologien/løsningen kan få videre spredning i markedet.

Spredningspotensialet skal underbygges med kvantitativ dokumentasjon så langt det er mulig.

Prinsipper

Spredningspotensialet skal ta utgangspunkt i næringer som forventes å ha en plass i lavutslippssamfunnet. Dette innebærer at teknologi som kun har relevans for eksempelvis utvinning av fossile energibærere (olje, gass eller kull) eller fossilbaserte prosesser som ikke har en troverdig vei til nullutslipp i utgangspunktet ikke skal støttes.

EUs taksonomi kan gi retningslinjer for hva som er ansett som bærekraftige aktiviteter. Se også «Veileder til søkere – grønn rapportering».

Effekt av dette prosjektet

Søknaden må også redegjøre for hvordan prosjektet det søkes støtte til kan bidra til at den nødvendige utviklingen i retning fremtidig lønnsomhet vil skje.

- Hvilke av faktorene ovenfor bidrar dette prosjektet til å påvirke, og i hvor stor grad?

- Hvordan vil prosjektet påvirke?

Eksempler på faktorer som kan gi høy rangering på dette kriteriet:

- Løsningen er direkte relevant for svært mange aktører

- Prosjektet bidrar vesentlig til å ta ned risiko, kunnskapsbarrierer og/eller kostnader for fremtidige installasjoner gjennom aktiv spredning av erfaringer, kunnskap til relevante aktører

I vurderingen forutsettes at prosjektet blir vellykket og at forventete resultater realiseres.

Merk at ved vurderingen av spredningseffekt vil det også tas hensyn til hvilke utslipp eller annet teknisk potensial de enkelte aktørene som løsningen kan spres til representerer (teknisk potensial er beskrevet i kapittel 5.3). Intensjonen bak kriteriet er å gi høyest mulig utslippsreduksjoner og omstilling gjennom spredningen. Det er dermed ikke tilstrekkelig å referere til «et stort antall aktører» uten at dette underbygges med fakta.

Effekt av dette prosjektet angis på følgende skala i saksbehandlingen:

| Karakter | Tekstkarakter | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 6 | Fremragende | Prosjektet forventes å ha en særlig stor betydning for utbredelse og/eller utvikling av løsningen og teknologien. Løsningen er direkte relevant for svært mange aktører, og prosjektet bidrar vesentlig til å ta ned risiko, kunnskapsbarrierer og/eller kostnader for fremtidige installasjoner. Det er svært høy sannsynlighet for at spredning av løsningen vil realiseres som følge av dette prosjektet. |
| 5 | Svært godt | Prosjektet forventes å ha en stor betydning for utbredelse og/eller utvikling av løsningen og teknologien. Løsningen er direkte relevant for mange aktører, og prosjektet bidrar vesentlig til å ta ned risiko, kunnskapsbarrierer og/eller kostnader for fremtidige installasjoner. Det er god sannsynlighet for at spredning av løsningen vil realiseres som følge av dette prosjektet. |
| 4 | Meget godt | Prosjektet forventes å ha betydning for utbredelse og/eller utvikling av løsningen og teknologien. Løsningen er relevant for mange aktører, og prosjektet bidrar til å ta ned risiko, kunnskapsbarrierer og/eller kostnader for fremtidige installasjoner. Det er god sannsynlighet for at en begrenset spredning av løsningen vil realiseres som følge av dette prosjektet. |
| 3 | Godt | Prosjektet forventes å kunne bidra til utbredelse og/eller utvikling av løsningen og teknologien, men det er usikkert i hvor stor grad. Løsningen er relevant for et mindre antall aktører, og prosjektet bidrar til å ta ned risiko, kunnskapsbarrierer og/eller kostnader for fremtidige installasjoner. Det er sannsynlig at en begrenset spredning av løsningen vil realiseres som følge av dette prosjektet, i hovedsak lokalt. |
| 2 | Mindre godt | Prosjektet forventes ikke å bidra til utbredelse og/eller utvikling av løsningen og teknologien i nevneverdig grad. Løsningen er lite relevant for andre aktører, og prosjektet sannsynliggjør ikke bidrag til å ta ned risiko, kunnskapsbarrierer og/eller kostnader for fremtidige installasjoner. |
| 1 | Svakt | Prosjektet forventes ikke å bidra til økt utbredelse og/eller utvikling av løsningen og teknologien. |
| 0 | Ikke besvart | Ikke besvart |

Potensial for å bidra til reduserte klimagassutslipp («Impact»)

Søknadene vil bli vurdert ut fra hvordan teknologien/løsningen kan bidra til unngåtte klimagassutslipp, relativt til et referansescenario. I prioriteringen av prosjekter vektlegges de samlede (direkte og indirekte, positive og evt. negative) klimaeffekter løsningen kan gi.

I vurderingen av direkte og indirekte effekter bruker vi disse betegnelsene:

Figur 4, Direkte og indirekte effekter på klimagassutslipp (scope 1-4)

Merk at metoden for vurdering av indirekte effekter er forenklet, og ikke innebærer en full livssyklusanalyse (LCA) av prosjektet. Enova er ute etter å se etter effekter som skyldes teknologien som sådan og ikke prosjektspesifikke effekter som f.eks. redusert transportomfang pga lokalisering eller reduserte indirekte utslipp som følge av en ren kraftmiks i Norge vs andre land i verden – selv om begge disse kan ha positive effekter for klimaet.

I det metodiske rammeverket for rangering av prosjekter i teknologiprogrammene er det valgt å ta inn utslipp i Scope 1-3 i vurderingen av prosjektene. Avgrensningen er begrunnet i at vurderingen må kunne kvantifiseres og la seg etterprøve på en transparent og likebehandlende måte for å kunne brukes til rangering av prosjekter mot hverandre. Scope 4-effekter (muliggjørende for endring gjennom f.eks. muliggjøring av nye verdikjeder eller alternative måter å løse et problem på) kan imidlertid tas med i vurderingen av spredningspotensial for teknologien.

Merk at Enova skiller mellom beregning av kontraktsfestet klimaresultat og vurderingen av unngåtte klimagassutslipp. Selv om det er åpenbare sammenhenger mellom dem har de ulike formål. Kontraktsfestede klimaresultat er resultater som Enova kan resultatføre og som benyttes til oppfølging av prosjektene som får støtte. Dette gjelder kun ikke-kvotepliktige, direkte utslippsreduksjoner.

Beregningen av unngåtte klimagassutslipp er et verktøy for å vurdere ulike prosjekter opp mot hverandre ut ifra den samlede direkte og indirekte utslippsreduksjon og relative forbedring en fullskala-løsning vil kunne gi. Her skiller vi ikke mellom ikke-kvotepliktige og kvotepliktige utslipp, og legger også fremtidsvurderinger til grunn.

Prinsipper

Det er foretatt noen valg i forbindelse med utvikling av denne metoden:

- Alle vurderinger av utslippsreduksjoner skal gjøres relativt til et alternativt scenario, som har tilsvarende produksjon eller ytelse

- Det alternative scenarioet skal reflektere den reelle situasjonen (for prosjekter i kommersiell skala) eller en fremtidig kommersiell skala (for nedskalerte pilotprosjekter)

- Beregningene skal inkludere direkte utslippsreduksjoner i Scope 1 og sjablongmessige indirekte utslippsreduksjoner i Scope 2

- Beregningene kan inkludere indirekte utslippsreduksjoner i Scope 3, dersom det kan ha betydning for vurderingen av prosjektet (signifikant positiv eller negativ effekt)

Dette innebærer at beregningene inneholder forenklinger, og dermed ikke vil være direkte sammenliknbare med en sertifisert LCA-analyse. Dette er bevisst, og gjøres for å ivareta balansen mellom det som er nødvendig for å kunne vurdere sakene og den ressursbruken som må legges ned fra Enova og søker for å fremskaffe tallunderlaget. Enova kan velge å innhente tredjepartsvurderinger av underlaget og å supplere med dypere analyser. Søkere kan velge å legge ved fullverdige LCA-analyser om ønskelig, men dette er ikke et krav.

Absolutte unngåtte klimagassutslipp

Beregningene skal gjøres i Enovas Excel-mal for unngåtte klimagassutslipp.

Absolutte unngåtte klimagassutslipp er et estimat på hvor store klimagassreduksjoner som prosjektet kan forventes å gi – enten nå eller på sikt.

Enovas metodikk for beregning av Scope 1 og 2-utslipp, inkludert utslippsfaktorer, skal benyttes. Prosjektets levetid skal også tas med i betraktning. Levetiden settes lik den som benyttes i lønnsomhetsberegningen (for investeringsprosjekter), eller som en typisk levetid for en fremtidig kommersiell installasjon av teknologien (for pilotprosjekter).

Vi summerer forskjellen i direkte klimagassutslipp (DGHGSC1) fra referanseprosjektet (Ref) og prosjektet (Prosj) i hvert år av prosjektets levetid (år 1 til z):

∆GHGSc1= y=1z(Refy-Prosjy)

For indirekte klimagassutslipp i Scope 2 får vi tilsvarende formel. Utslippsreduksjonen vil da være relatert til energibesparelsen i prosjektet, multiplisert med utslippsfaktoren per kWh.

Det anføres her at Enova per i dag ikke regner inn utslipp fra kraft fra det norske nettet (norsk elmiks) i resultatet som rapporteres til KLD. Dette er forklart ved at norsk kraftproduksjon er basert nær 100% på vannkraft. I vurderingen av Scope 2-utslipp er det her valgt å benytte NVEs nyeste klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i Norge. 2024-tallene er 0.0119 kg CO2/kWh. Dette ettersom Enova i teknologiprosjekter skal legge vekt på global spredning og påfølgende utslippsreduksjoner. Da må også effekter fra kraftproduksjon synliggjøres.

Det bemerkes her at mange klimatiltak som innebærer direkte eller indirekte elektrifisering vil gi en høyere utslippsøkning i scope 2 enn det som kuttes i scope 1, dersom man benytter en typisk kraftmiks i Europa eller Asia i dag. Dette betyr at en global spredning i dag av en del teknologier faktisk vil kunne gi økte klimagassutslipp dersom det økte kraftuttaket stammer fra fossile energikilder. Imidlertid er det høyt fokus i Europa og deler av resten av verden på avkarbonisering av kraftsektoren. I vurderingen av spredningspotensial legger vi derfor til grunn at fornybarandelen vil øke over tid og at å gå fra fossile løsninger til elektrifiserte i sum vil gi reduserte klimagassutslipp.

Hvis relevant skal det også gjøres en vurdering for Scope 3-utslipp. Scope 3-effekter som tas med skal være direkte knyttet til og muliggjøres av teknologien i prosjektet. Relevante utslipp å ta med kan være knyttet til

- Endringer i råvarer (f.eks. bytte fra fossil til fornybar innsatsfaktor, men ikke f.eks. bytte av leverandør for en gitt innsatsfaktor)

- Avfall generert i prosjektet

- Produktet i bruk

- Behandling av produktet ved slutten av dets levetid

Prosjektets absolutte unngåtte klimagassutslipp blir summen av endringene i utslipp i scope 1, 2 og 3:

∆GHGabs=∆GHGSC1+∆GHGSC2+∆GHGSC3

De absolutte unngåtte klimagassutslippene ihht Enovas metode finner du i den gule ruten i Excel-malen «Unngåtte klimagassutslipp», i fanen «Oppsummering»:

Relative unngåtte klimagassutslipp

Relative unngåtte klimagassutslipp er et mål for hvor mye bedre teknologien eller løsningen er i forhold til referansescenariet, uttrykt i prosent.

Vi deler dermed de absolutte unngåtte klimagassutslippene på summen av utslippene fra referanseprosjektet over prosjektets levetid:

∆GHGrel= ∆GHGabsy=1z(Refy) × 100 %

De absolutte unngåtte klimagassutslippene ihht Enovas metode finner du i den orange ruten i Excel-malen «Unngåtte klimagassutslipp», i fanen «Oppsummering».

Valg av referansescenario

Unngåtte klimagassutslipp skal vurderes opp mot et referansescenario. Dette dreier her seg om hva som er referansescenarioet for teknologien og ikke den alternative investeringen søker ellers kunne ha gjennomført (det som vurderes som alternativ etter statsstøtteregelverket). For investeringsprosjekter kan dette ofte være det samme, det vil ikke være tilfelle for pilotprosjekter, der den alternative investeringen blir et spørsmål om alternative FoU-aktiviteter og investeringer.

For investeringsprosjekter vil referansescenariet for beregning av unngåtte klimagassutslipp innebære å sammenlikne med søkerens aktiviteter dersom de ikke mottar støtte. Det vil som regel innebære å sammenlikne med et fossilt alternativ som utfører samme funksjon (f.eks. en dieseldrevet lastebil), eller det kan innebære å fortsette som i dag (business as usual).

For pilotprosjekter vil det ikke være relevant på søknadstidspunktet å sammenlikne med et tilsvarende, fossilt alternativ. Prosjektene kan være nedskalert i forhold til kommersiell skala, det kan være snakk om å teste ut nye løsninger der det ikke er et direkte sammenliknbart alternativ i dag, eller det kan være snakk om alternative verdikjeder til dagens.

For pilotprosjekter skal vurderingen av unngåtte utslipp foretas på basis av hvilken måte teknologien eller løsningen vil kutte utslipp når den tas i bruk, og hva som er forutsetningene for at dette skal skje. Det skal da forutsettes at prosjektet lykkes. Det skal tydelig fremkomme når (hvilket år) løsningen kan ventes å kunne tas i bruk i full skala for første gang.

For muliggjørende teknologier velges det fremtidige scenariet som mest sannsynlig vil være det første til å realiseres etter et vellykket pilotprosjekt. Eksempelvis vil det fremtidige scenariet for et pilotprosjekt der ny CCS-teknologi testes ut på røykgass fra et spesifikt anlegg være rensing av røykgass fra det spesifikke anlegget.

I vurderingen skal det sammenliknes med hva som er beste tilgjengelige teknologi i bransjen i dag. Dette vil typisk være styrt av offentlige krav eller reguleringer, alternativt frivillige bransjestandarder eller -retningslinjer.

Vi foretar noen forenklinger gjennom å benytte sjablongmessige alternativscenarier der det er mulig:

Tabell 4, Sjablongmessige alternativscenarier

| Sektor / kategori | Referansescenarioet skal baseres på |
| --- | --- |
| Industri omfattet av EU ETS | EU ETS Benchmarks |
| Landtransport | EURO 6 |
| Maritim transport | Bransjespesifikke krav, der det finnes |
| CCS | EU ETS Benchmarks (hvis relevant), ellers business as usual |
| Bygg | Nasjonal gjeldende TEK |

Valgt referansescenario skal redegjøres for i søknaden.

Dokumentasjon:

- Tydelig beskrivelse av BAT i bransjen på relevant område. Det skal henvises til nasjonale eller internasjonale bransjestandarder, krav ell.

- Dokumentasjon på at teknologien/løsningen går ut over BAT, og hvor mye

- Kategorisering av utslippskuttene iht. Excel-malen «Unngåtte klimagassutslipp»

Teknisk potensial for utslippskutt

For å kunne se potensialet i en større kontekst skal det tekniske potensialet for utslippskutt med denne teknologien estimeres:

- Hvor store er utslippene fra sammenliknbar aktivitet i Norge (og gjerne også Europa/verden) i dag? Spesifiser på det mest nærliggende segmentet i SSB-utslippsstatistikken

- Hvor stor andel av disse utslippene er denne teknologien forventet å være relevant for?

- Estimer det tekniske potensialet for utslippskutt med utgangspunkt i den relative utslippsreduksjonen, samt tallene over (tonn CO2)

Absolutte og relative unngåtte utslipp angis på følgende skala i saksbehandlingen:

Tabell 5, Scoring av absolutte (totalt over prosjektets levetid) og relative unngåtte utslipp (prosentvis)

| Karakter | Absolutte unngåtte utslipp (tonn CO2) | Relative unngåtte utslipp [%] |
| --- | --- | --- |
| 6 | > 1 000 000 | 95-100 |
| 5 | > 500 000 – 1 000 000 | 85-95 |
| 4 | > 100 000 - 500 000 | 71-85 |
| 3 | > 10 000 – 100 000 | 51-70 |
| 2 | > 1 000 – 10 000 | 31-50 |
| 1 | < 1 000 | 0-30 |

Potensial for å bidra til økt fleksibilitet i energisystemet («Impact»)

Dette kapittelet gjelder kun prosjekter som omhandler fleksibilitet

Bakgrunn

Fleksibilitet kan tilbys på en rekke ulike markeder, i prinsippet til Statnett eller det lokale nettselskapet. Fleksibilitet tilbys på 5 og 30 sekund med responstid på 1 sekund, 1-5 minutter med respons på 30 sekund, 15 minutter til timer med respons på 15 minutt.

På grunn av funksjonelt skille mellom nettselskap og kraftselskap er det i prinsippet ikke mulig for et nettselskap å ta direkte kontakt med en sluttbruker/kunde for kjøp og handel av fleksibilitet. Markedet for kjøp og handel av fleksibilitet er umodent, og det finnes p.t. ingen generelle nøkkeltall som kan brukes til å dokumentere verken betalingsvilje eller kostnader. Noen markedsplasser er under utvikling og et fåtall aggregatorer finnes.

Teknologi som muliggjør et fleksibelt energisystem er nødvendig for fremtidens energisystem og en viktig muliggjører for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova ønsker å støtte opp under gode prosjekter som kan bidra til dette.

For å kunne evaluere prosjekter opp mot hverandre må vi derfor ha estimater for hva prosjekter og teknologier vi støtter har potensiale for å bidra til av fleksibilitet i nettet, både i prosjektet isolert sett og hvor stort potensialet for teknologien/løsningen er i samfunnet for øvrig.

Fleksibilitet

Det skal redegjøres for:

- Fleksibilitetsmulighet:

  - Absolutt fleksibilitetsmulighet: Om, og evt. hvor mye, prosjektet kan bidra til å tilby fleksibilitet til et fremtidig fleksibilitetsmarked (her forutsettes det at et slikt finnes)

  - Relativ fleksibilitetsmulighet: Hvor stor relativ andel av det totale effektbehovet utgjør effekten som maksimalt kan tilbys fleksibelt (i prosent)

  - På hvilke tidsskalaer fleksibilitet vil kunne tilbys, hhv

    - 5 og 30 sekund med responstid på 1 sekund

    - 1-5 minutter med respons på 30 sekund

    - 15 minutter til timer med respons på 15 minutt

I saksbehandlingen tas det utgangspunkt i tabellen under for karaktersetting.

| Karakter | Vurdering |
| --- | --- |
| 6 | Fremragende fleksibilitetsmulighet ved dimensjonerende forhold. Prosjektet bidrar enten til å (1) tilgjengeliggjøre mye (absolutt og relativ) fleksibilitetog/eller (2) demonstrere en teknologi som forenkler markedstilgang. |
| 5 | Svært god fleksibilitetsmulighet, absolutt og/eller relativ. Vesentlig mulighet til å frigjøre effekt i høylastperioder. |
| 4 | Meget god fleksibilitetsmulighet, absolutt og/eller relativ . Hovedvekt på høylastperioder. |
| 3 | God effektavlastning direkte eller indirekte. Ikke primært i høylastperioder, eller uforutsigbart hvilke tider på døgnet man bidrar til effektavlastning. |
| 2 | Effektavlastningen er kun relevant for dette prosjektet og har ingen nytte oppover i nettet eller systemet. |
| 1 | Kun antydninger til effektavlastning. |
| 0 | Ikke dokumentert effektavlastning, eller prosjektet har negative effekter ved dimensjonerende forhold. |

Potensial for å bidra til økt produksjon av fornybar energi («Impact»)

Dette kapittelet gjelder kun prosjekter som omhandler støtte til fornybar kraftproduksjon

For prosjekter innen fornybar energiproduksjon fra flytende havvind skal det redegjøres for:

- Den absolutte endringen i LCOE, sett i forhold til sammenliknbare kommersielt tilgjengelige løsninger (kun for helhetlige konsepter)

- Den relative endringen i LCOE, sett i forhold til sammenliknbare kommersielt tilgjengelige løsninger (for både helhetlige konsepter og enkeltkomponenter/prosesser)

Absolutt endring i LCOE

For helhetlige konsepter ser vi etter hva prosjektet bidrar med av potensiell, absolutt endring i LCOE mot hhv 2030 og 2040. Hva vil forventet LCOE være i 2030 og 2040, forutsatt at utviklingsløpet følger plan og at målsetningene nås?

Det skal beskrives og dokumenteres hvordan estimatene er fremkommet, eksempelvis:

- Baserer estimatene seg på firm contracts, intensjonsavtaler, eller egne estimater.

- Risikovurderinger som underbygger

- Erfaring fra tidligere prosjekter som underbygger

- I hvor stor grad er teknologien pilotert og testet i nedskalert skala alternativt frem til ferdig prosjektert prosjekt

Absolutt endring i LCOE beregnes slik:

∆LCOEabs= LCOEmål-LCOEi dag

De enkelte punkter listet over må kunne dokumenteres og begrunnes.

Karakterer for forventet LCOE i henholdsvis 2032 og 2040 settes på følgende skala:

| Karakter | Forventet LCOE 2032 | Forventet LCOE 2040 |
| --- | --- | --- |
| 6 | <90 øre/kWh | <70 øre/kWh |
| 5 | <100 øre/kWh | <80 øre/kWh |
| 4 | <110 øre/kWh | <90 øre/kWh |
| 3 | <120 øre/kWh | <100 øre/kWh |
| 2 | <130 øre/kWh | <110 øre/kWh |
| 1 | >130 øre/kWh | >110 øre/kWh |

Relativ endring i LCOE

Med relativ endring i LCOE menes den prosentvise forbedringen fra dagens LCOE som er målsetningen som følge av løsningen det søkes støtte til. Det forutsettes at utviklingen lykkes:

∆LCOE= LCOEmål-LCOEi dagLCOEi dag × 100 %

For enkeltkomponenter og prosesser skal det både gjøres rede for den relative endringen i LCOE (totalt sett (som over), samt den relative kostnadsforbedringen for enkeltkomponenten/prosessen sett i forhold til sammenliknbare kommersielt tilgjengelige løsninger på samme komponent/prosess – i dag og forventet framtidig utvikling ved oppskalering.

I saksbehandlingen tas det utgangspunkt i tabellen under for karaktersetting.

| Karakter | Relativ reduksjon |
| --- | --- |
| 6 | >10% (banebrytende) |
| 5 | 7-10% (mot banebrytende) |
| 4 | 5-6% (et vesentlig bidrag) |
| 3 | 3-4% (et godt bidrag, men usikkerheten i beregningen må vurderes nøye) |
| 2 | 2-4% (et ikke ubetydelig bidrag, men usikkerheten i beregningen må vurderes nøye) |
| 1 | <2% (bidraget er såpass lite at det sannsynligvis er vanskelig å vurdere opp mot usikkerheten i beregningene) |

Ofte stilte spørsmål om prosjekttyper

Generelt om prosjekttyper

Teknologiprogrammene åpner for støtte til ulike prosjekttyper. Se «Vilkår for støtte» for hvilke prosjekttyper som støttes i teknologiprogrammet som er relevant for ditt prosjekt.

Prosjekttypene faller inn under ulike deler av statsstøtteregelverket. Pilotprosjekter handler om forskning, utvikling og pre-kommersiell testing av løsninger og teknologi som ikke er kommersielt tilgjengelige i dag, mens investeringsprosjekter handler om å oppnå konkrete klima- og/eller energigevinster som skal være varige over tid.

Søkerne skal angi hvilken prosjekttype de søker på i det elektroniske søknadsskjemaet. Vi oppfordrer til kontakt med Enova før søknaden sendes inn.

Dersom saksbehandlingen viser at prosjekttypen egentlig skulle vært en annen vil søknaden sendes tilbake til søker for å krysse av for riktig prosjekttype og evt. supplere med tilleggsinformasjon dersom det er nødvendig (f.eks. om klima-, energi- eller effektresultater). Søknadsmaler, vedlegg mm vil imidlertid være det samme.

I det følgende er det besvart noen ofte stilte spørsmål for de ulike prosjekttypene. Listen er ikke uttømmende.

Pilotprosjekter

Pilotprosjekter handler i sin helhet om forskning og utvikling. For pilotprosjekter i Enova må aktiviteter som kan godkjennes i i sin helhet falle inn under definisjonen av enten eksperimentell utvikling eller industriell forskning. Ettersom Enova støtter prosjekter som omhandler den siste delen av teknologiutviklingsløpet ventes de fleste prosjekter i all hovedsak å bestå av eksperimentell utvikling.

Industriell forskning

Statsstøtteregelverket definerer industriell forskning slik:

Planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og nye ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, eller med sikte på en betydelig forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller tjenester. Dette omfatter utforming av komponenter til sammensatte systemer og kan omfatte utvikling av prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerte grensesnitt mot eksisterende systemer samt av pilotprosjekter, når det er nødvendig for den industrielle forskningen og særlig for å validere allmenn teknologi.

Skillet mellom industriell forskning og eksperimentell utvikling kan være krevende å trekke. En tommelfingerregel her er at industriell forskning har som formål å utvikle helt ny kunnskap, og der kunnskapen skal brukes til videre utvikling av teknologi eller løsninger. Industriell forskning kjennetegnes ofte av høy andel forskertimer, og der forskningskompetanse er tungt inne i prosjektet. Prosjekter med høy andel industriell forskning vil som hovedregel henvises til støtteordninger under Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller Gassnova (CLIMIT).

Eksperimentell utvikling

Statsstøtteregelverket definerer eksperimentell utvikling slik:

- tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelige, teknologiske, forretningsmessige og andre relevante kunnskaper og ferdigheter med sikte på å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan også omfatte for eksempel aktivitet som tar sikte på begrepsmessig definisjon, planlegging og dokumentasjon av nye produkter, prosesser og tjenester.

- utforming av prototyper, demonstrasjoner, pilotprosjekter, prøving og validering av nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester i miljøer som er representative for de reelle driftsforholdene, der hovedmålet er ytterligere teknisk forbedring av produkter, prosesser eller tjenester som ikke er fullt utviklet. Dette kan omfatte utvikling av kommersielt anvendelige prototyper eller forsøksprosjekter, som nødvendigvis er det endelige kommersielle produktet, og for dyrt å produsere for bruk bare til demonstrasjon og validering.

Eksperimentell utvikling omfatter ikke rutinemessige eller regelmessige endringer av eksisterende produkter, produksjonslinjer, produksjonsprosesser, tjenester eller annen pågående virksomhet, selv om disse endringene kan utgjøre forbedringer.

Eksperimentell utvikling omfatter dermed forskning i en senere fase enn industriell forskning. Som hovedregel vil pilotprosjekter med større prototyper, industrielle anlegg, systemløsninger eller annet som skal i drift under tilnærmet ordinære driftsbetingelser kategoriseres som eksperimentell utvikling.

Hva må til for å kvalifisere for økt støttesats for faktisk samarbeid («samarbeidsbonus»?)

Faktisk samarbeid er i statsstøtteregelverket definert som samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid.

I Gruppeunntakets artikkel 25 om støtte til forskning og utvikling gis det anledning til å øke støttesatsen med 15 prosentpoeng (bonus) for reelt samarbeid dersom prosjektet innebærer [reelt samarbeid] mellom foretak der minst ett er en SMB, […], og ingen foretak alene står for mer enn 70 % av de støtteberettigede kostnadene, […].

Enovas teknologiprogrammer åpner for samarbeidsbonus, såfremt dette kravet er oppfylt. Merk at maksimal støttesats under programmene er avgrenset til 50 %, uavhengig av om statsstøtteregelverket hadde tillatt høyere sats.

For at noe skal være et reelt samarbeid er det ikke nok om man kjøper teknologi fra en SMB og tar den i bruk, og evt. får litt oppstartshjelp av SMB’en.  Partene må sammen utarbeide prosjektet, delta og bidra inn i det, og få noe ut av det.  Hvis en tenkt samarbeids-SMB ikke har noen egen identifiserbar interesse i resultatene av prosjektet, så kan ikke bedriften regnes som partner. Dersom interessen kun er knyttet til å få testet egen teknologi så må det vurderes om ikke SMBen kun er en leverandør. Det stilles videre krav til at partene er uavhengige av hverandre.

Når man skal vurdere om kravet til prosentvis fordeling av kostnader er oppfylt vil Enova legge til grunn hvor kostnadene skal balanseføres. Enovas regler for beregning av timekostnader skal benyttes av alle partnere i prosjektet. Det er mulig for den store virksomheten å dekke kostnadene for SMB’en, men dette vil ikke være støtteberettigede kostnader.

Merk at dersom to parter sammen oppretter et nytt selskap for å gjennomføre prosjektet vil det nye selskapet være støttemottaker. Da er ikke lenger kravene for samarbeidsbonus oppfylt.

Hva må til for å kvalifisere for økt støttesats for omfattende resultatspredning («resultatspredningsbonus»?)

Gruppeunntakets artikkel 25 om støtte til forskning og utvikling gir anledning til å øke støttesatsen med 15 prosentpoeng dersom resultatene av prosjektet får omfattende spredning gjennom konferanser, publikasjoner, åpne datakilder eller programvare med gratis eller åpen kildekode.

Denne økte støttesatsen skyldes at man ønsker at samfunnet skal kunne dra nytte av de resultatene som utvikles, og at man gjennom økt støtte vil stimulere til det. Den økte støttesatsen kan også kompensere for bedriftens opplevde ulempe ved å dele prosjektresultatene åpent.

For å vurderes for bonus for omfattende resultatspredning skal søkeren legge ved en oversikt over hvilke konkrete spredningsaktiviteter som skal gjennomføres i prosjektet. Dette kan være

- Publikasjoner (vitenskapelige eller populærvitenskapelige)

- Arrangementer

- Finansiering av doktorgradsstudier eller post.doc-stillinger

- Andre resultatspredningsaktiviteter, som f.eks. planlagte mediesaker, utarbeidelse av bransjeveiledere, kurs eller liknende.

Aktivitetene skal beskrives i Enovas mal for KPIer for resultatspredning og sendes inn som vedlegg til søknaden.

Saksbehandler skal gjøre en vurdering av

- Om planen viser at alle resultatene fra prosjektet vil gjøres fritt tilgjengelig

- Om resultatene vil spres aktivt slik at andre kan nyttiggjøre seg resultatene

- Om resultatene som skal spres reelt sett vil kunne ha nytte for andre enn søkeren.

For å kunne kvalifisere for bonus for omfattende resultatspredning må det være sannsynliggjort at resultatspredningen fra prosjektet vil være på et nivå og i et format som vil gi nytte for andre som skal gjøre det samme. Typisk ser vi etter at resultatspredningen skal kunne bidra til å redusere barrierer for andre som skal gjøre eller bygge videre på samme type aktiviteter, og at både positiv og negativ læring fra prosjektet kan benyttes fritt av andre.

Merk at presentasjoner om prosjektet eller prosjektets overordnede resultater på konferanser, i populærvitenskapelige fora el.l. ikke regnes som resultatspredning som gir grunnlag for bonus.

Under prosjektgjennomføringen skal det rapporteres på status for resulatspredning. Benytt da samme mal som på søknadstidspunktet og legg inn informasjon om fremdrift på aktivitetene.

Merk at det ikke er anledning til å gi 15 + 15 prosentpoeng bonus selv om vilkårene for både omfattende resultatspredning og for faktisk samarbeid er oppfylt. Maksimal bonus er 15 prosentpoeng totalt.

Spesifikt for dette teknologiprogrammet

Dette programmet støtter kun pilotprosjekter

Bærekraft / grønn rapportering

Det norske virkemiddelapparatet er pålagt å rapportere informasjon om sine tildelinger inn til en felles nasjonal statistikk, kalt Statistikkbanken for næringspolitiske virkemidler.

Fra og med 2024 er rapportereringsplikten utvidet til å omfatte en overordnet oversikt om bærekraft i prosjekter som får støtte. Statistikken skal inneholde informasjon om vesentlige positive effekter på klima og miljø fra prosjektene innen seks miljøkategorier. I tillegg skal det oppgis om prosjektet potensielt kan ha vesentlig negativ innvirkning på noen av de samme seks miljøkategoriene.

De seks kategoriene er basert på kategoriene i EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet («taksonomien»), men statistikken innebærer en vesentlig enklere og mer overordnet vurdering i forhold til taksonomiens krav. Statistikken gir derfor ingen informasjon om hvorvidt prosjektene oppfyller kravene i taksonomien.

Informasjonen benyttes kun til statistikkformål og svarene påvirker ikke utfallet av søknadsbehandlingen.

Det henvises til dokumentet «Veileder til søkere – grønn rapportering» for en utførlig beskrivelse av bakgrunn for rapporteringen, og veileder til utfylling.

Dette kan være prosjekter gjennomført av søker, søkers ansatte gjennom tidligere arbeidsforhold, prosjektpartnere eller prosjektets identifiserte leverandører.

herunder forberedelser, reguleringsplaner, krafttilgang, bygging, igangsetting og drift

I utgangspunktet skal tilskuddsmottaker eie rettighetene til det som utvikles.  Bedriften må ha foretatt nødvendig nyhetsgransking for å sikre at det ikke eksisterer patenter som kan sperre for kommersialisering eller videre bruk.

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/stotteordninger-for-naeringsliv-og-kultur/koronadata/id2740151/