Veileder til søkere på Store klima- og energisatsinger i industrien

Som støtte i arbeidet med å søke om støtte, har vi samlet en del mer utførlige forklaringer på prinsipper som ligger til grunn. I tillegg til en forhåndsvisning av hvordan søknadsskjemaet ser ut med kommentarer om det er noe særskilt å være oppmerksom på.

Innhold

Veileder til søkere på Store klima- og energisatsinger i industrien	1

2	Målgruppe for programmet	2

3	Tematisk avgrensing	2

4	Praktisk informasjon	3

4.1	Personalkostnader og indirekte kostnader	3

4.2	Fastsettelse av søkerbedriftens størrelse	3

5	Krav til dokumentasjon av insentiveffekt	4

6	Lønnsomhetsberegninger	5

6.1	Netto nåverdimetoden	5

6.2	Energi- og karbonpriser	5

6.3	Avkastningskrav	6

6.4	Bruk av reelle verdier	7

7	Enovas vurdering av søkers gjennomføringsevne	7

7.1	Finansiell gjennomføringsevne	8

7.2	Teknisk gjennomføringsevne	8

7.3	Organisatorisk gjennomføringsevne	8

7.4	Prosjekt hos en sluttkunde (EPC/ «Energy as a service»)	9

8	Enovas vurdering av kvalifiserte prosjekt	9

8.1	Krav om tilrettelegging for fleksibilitet	9

8.2	Krav om virkningsgrad varmepumper	9

9	Enovas vurdering av rangeringskriteriene	9

9.1	Kostnadseffektivitet vektes 70 %	10

9.2	Spredningspotensial og bidrag til å fremme innovative løsninger vektes 30%	10

10	Direkte klima-, energi- og effektresultater fra prosjektet	10

10.1	Energiresultat fra prosjektet	10

10.2	Klimaresultat fra prosjektet	12

10.3	Effekt- og fleksibilitetsresultat fra prosjektet	12

11	Bærekraft / grønn rapportering	12

11.1	Om Grønn rapportering	12

Du trenger ikke gjøre en full taksonomivurdering. Bruk egne utredninger, søknader om utslipps- og byggetillatelser eller ditt beste skjønn. Hvis det ikke er vesentlige effekter, kan feltet stå tomt.	13

11.2	De seks miljøkategoriene og «Do no significant harm»-prinsippet	13

12	Det web-baserte søknadsskjemaet	14

Målgruppe for programmet

Målgruppen for programmet er foretak som har tiltak knyttet til en industriell produksjon, til et eksisterende anlegg med virksomhet som er av industriell eller prosessrelatert karakter, eller utvide med ny industriell produksjon. Kvalifiserte søkere er virksomheter innen industri-næringskodene 03-33 (jfr. SN07-Standard for næringsgruppering). Andre virksomheter med store mengder overskuddsenergi kan også være kvalifisert til å søke, ta kontakt med Enova på forhånd for å avklare om dette er relevant for dere.

Bedriften må være registrert i et norsk foretaksregister.

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. Dette innebærer at Enova kontrollerer om virksomheten kan ansees å være i finansielle vanskeligheter basert på kriterier angitt for utøvelse av statsstøtteregelverket. Selskap som er i brudd med kriterier for lovlig tildeling av statsstøtte vil få sine søknader avvist. Det vil ikke være mulig å søke med mindre godkjent økonomisk status kan bekreftes i Brønnøysundregisteret.

Tematisk avgrensing

1) Utnyttelse av overskuddsenergi til varmeformål internt eller eksternt

Industrien har store potensialer for å utnytte sin overskuddsenergi til varmeformål. Med varmepumpeløsninger kan for eksempel temperaturen løftes opp til nivå der varme kan føres tilbake i prosessen. Dermed reduseres behovet for kjøpt energi. Under dette temaet støttes prosjekter som bidrar til at overskuddsvarme kan utnyttes internt i virksomheten eller leveres til naboer som har et varmebehov. Prosjektene bidrar til å avlaste energisystemet og kan også bidra til reduserte klimagassutslipp.

2) Utnyttelse av overskuddsenergi til kraftproduksjon

I enkelte tilfeller vil overskuddsenergi ha så høy temperatur at den kan være en aktuell ressurs for produksjon av kraft. Under dette teamet støttes prosjekter som vil investere i kraftgjenvinning fra overskuddsenergi. Med slike prosjekter tilføres energisystemet ny kraft uten at dette påvirker natur og miljø.

3) Energieffektiv utfasing av fossile brensler

Mange bedrifter er avhengig av fossile brensler for å dekke varmebehovet i prosessene sine. Utfasingen av de fossile brenslene kan ofte ha negativ påvirkning på energisystemet og være problematisk med tanke på nettilgang. Under dette temaet kan man søke støtte for å utfase fossile brensler gjennom enten direkte elektrifisering i kombinasjon med tiltak for økt fleksibilitet i energisystemet eller energieffektive varmepumper.

4) Konvertering av fossile brensler til fast biobrensel

For en del virksomheter vil ikke direkte eller indirekte (via varmepumpe) elektrifisering dekke deres varmebehov på en tilfredsstillende måte. Da kan det være aktuelt å erstatte fossile brensler med fast biobrensel, som pellets, briketter, flis eller ved. Ikke-kvotepliktige anlegg vil kunne søke støtte til slik konvertering under dette temaet.

Praktisk informasjon

Personalkostnader og indirekte kostnader

Enova godkjenner en sjablongmessig timesats inkludert overheadkostnader på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset oppad til 1 200 kroner per time. Brutto årslønn vil si regnskapsført årslønn før skattetrekk.

For en ansatt med en årslønn på 600 000 kroner, vil godkjent timesats være på 720 kroner per time.
For en ansatt med en årslønn på 1 200 000 kroner, vil godkjent timesats være på 1 200 kroner per time. 1,2 ‰ av 1 200 000 kroner gir 1 440 kroner per time, men timesatsen avkortes til maksimum godkjent timesats som er 1 200 kroner per time.

Denne sjablongmessige timesatsen inkluderer både lønn og andre personalkostnader for den ansatte. Eksempel på andre personalkostnader er reisekostnader, arbeidsgiveravgift, feriepenger, kontorkostnader, IKT-kostnader, forsikringer, pensjonskostnader og lignende. Disse kostnadene kan ikke føres opp i prosjektregnskapet i tillegg til timekostnader.

Personalkostnader skal dokumenteres med en oversikt over timelister. Oversikten skal vise hvilke arbeidsoppgaver som er utført, dato for utførelsen, hvem som har utført oppgaven og antall timer som er brukt.

Årslønn for prosjektdeltakere samt tidspunkt og størrelse på siste lønnsregulering må kunne dokumenteres ved forespørsel.

Fastsettelse av søkerbedriftens størrelse

Ved søknad om støtte skal søker oppgi bedriftens størrelse. Dette kan ha betydning for utmålingen av hvilken støtte som kan gis og for hvilke vilkår som gjelder knyttet til dokumentasjon.

Vurderingen foretas basert på SMB-definisjonen, samt EUs brukerveiledning om SMB-definisjonen.

Krav til dokumentasjon av insentiveffekt

For at Enova skal kunne yte støtte må støtten være nødvendig. Det betyr at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtte, alternativt at det ville blitt gjennomført i nedskalert form eller utsatt i tid.

Enova må ha en redegjørelse fra søker på dette, der det tydelig fremkommer hva bedriften vil gjøre i fravær av støtte. Det kan eksempelvis være protokoller fra styrevedtak, strategiske planer, andre interne dokumenter som synliggjør hva som vil være alternativet ved fravær av støtte.

Lønnsomhetsberegninger

Netto nåverdimetoden

Nåverdi (eller present value, PV), eller netto nåverdi (NNV, NPV eller DCF), er definert som forskjellen mellom nåverdien av inngående og utgående kontantstrømmer estimert/antatt/planlagt/avtalefestet i fremtidige perioder. PV beregnes ved å neddiskontere operative fremtidige kontantstrømmer fra investeringen mens NPV også trekker fra investeringskostnader.

NPV brukes i kapitalbudsjettering og investeringsplanlegging som et hjelpemiddel for å analysere lønnsomheten til en investering eller prosjekt og evt. rangere ulike investeringsmuligheter. NPV er en verdsettelsesmodell og viser verdien av en fremtidig tallrekke, i dag.

Enova benytter NPV-metoden i vurdering av prosjekter. Netto nåverdi beregnes relativt til hva som er søkers alternativ til å gjennomføre investeringen.

NPV er et nyttig utgangspunkt for å vurdere og verdsette investeringer og investeringsmuligheter. Samtidig må en være klar over at resultatene fra metoden ikke er absolutte verdier. Resultatene avhenger av forutsetningene. Sentrale spørsmål som stilles i saksbehandlingen vil være:

Hvilke data er lagt til grunn?

Hvor gode er dataene og hvordan er dataene fremkommet?

Mangler det data som bør være med?

Hvilke forutsetninger er lagt til grunn? Hvor realistiske er de?

Utgangspunktet for nåverdiberegninger i Enova er at beregningen skal gjøres med reelle verdier før skatt. Reelle verdier tar utgangspunkt i pengeverdien på et gitt tidspunkt, dvs. uten at pengeverdien endres som følge av inflasjon.

Nåverdiberegningen kan brukes for å analysere om et prosjekt har behov for støtte og for å vurdere størrelse/nivå på støtten. Enova støtter prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. Vi beregner derfor nåverdien på den aktuelle investeringen for å se hvor mye støtte prosjektet trenger.

En positiv nåverdi vil peke på at investeringen er lønnsom og vil være rasjonell å gjennomføre. En negativ nåverdi kan indikere at prosjektet er ulønnsomt og trenger støtte fra Enova til å bli gjennomført uten økonomisk tap.

I noen saker kan det være relevant å beskrive økonomien i en større sammenheng for å undersøke om den delen av prosjektet som Enova støtter kan sees som lønnsom, gjennom å være en del av et større lønnsomt prosjekt. Prosjekter med negativ nåverdi kan også bli gjennomført uten støtte som følge av den strategiske verdien prosjektet har for søkeren. Enova gjør derfor også supplerende vurderinger for å vurdere behovet for støtte.

Enova har laget en egen mal for budsjett og nettonåverdianalyse som skal fylles ut og legges ved søknaden. Denne ligger tilgjengelig på programsiden.

Energi- og karbonpriser

Enova har valgt en tilnærming til nåverdianalyse med realavkastning og konsistent med dette så skal kontantstrømmen oppgis gjennom faste priser, dvs. reelle priser. Dette innebærer at priser ikke skal justeres for inflasjon i analysen.

Ingen har sikker kunnskap om faktiske framtidige priser, og vi må derfor legge til grunn forventede priser.

Når nåverdimetoden brukes for støtteutmåling brukes Enovas prisforutsetninger. Per i dag har Enova prisforutsetninger for elektrisk kraft, lett fyringsolje og CO2-kvoter (se Enovas prisforutsetninger).

Priser for elektrisk kraft er relevante i de sammenhenger der det spares elektrisk kraft eller der det skal benyttes elektrisk kraft i nytt prosjekt. Karbonpriser er relevante for de prosjekter der det er redusert bruk av fossile brensler.

I de tilfellene hvor man har behov for priser på energibærere som ikke finnes i prisforutsetningene, eller om man av en eller annen grunn ikke kan benytte seg av Enovas prisforutsetninger, så er det viktig at prisen dokumenteres fra søkers side.

I lønnsomhetsanalyser bruker Enova de priser som best reflekterer fremtidige prisforventninger. For forventet økning i CO2-avgiften og kvoter benyttes Finansdepartementets skisserte prisbaner for CO2 (se Karbonprising)

Avkastningskrav

Diskonteringsfaktoren i NNV-modellen er omregningsfaktoren for å uttrykke økonomiske størrelser på ulike tidspunkter i samme verdienhet, og er gjerne den renten alle fremtidige kontantstrømmer diskonteres eksponentielt med. I Enovas lønnsomhetsberegninger vil diskonteringsrenten være det samme som avkastningskrav.

Avkastningskrav kan reflektere hvilken avkastning eierne og andre kapitalleverandører forventer å oppnå, må oppnå eller har behov for å oppnå sammenlignet med alternative plasseringer av kapitalen med samme risiko som denne investeringen. Den brukes altså som et premiss og mål for en positiv investeringsbeslutning. En slik avkastning utrykkes ved kapitalkostnadene, som representerer et minimum avkastningsnivå, slik at eierfinansiering og fremmedfinansiering (bank/obligasjonseierne) får dekning for sine kapitalkostnader ved finansiering av prosjektet.

Statsstøtteregelverket gir føringer for hva Enova kan akseptere av avkastningskrav. Gitt at avkastningskravet er mulig å dokumentere, er dette den prioriterte rekkefølgen:

- Normalavkastning for bransjen som avkastningskrav. Normalavkastning representerer aggregert og gjennomsnittlig historisk kapitalkostnad, og er inndelt for ulike bransjer. Enova får bistand fra tredjepart til å utarbeide normalavkastningskrav for ulike segment. Disse blir oppdatert en gang i året.

- Selskapets prosjektspesifikke avkastningsforventning, og er en begrunnet avkastningsforventning for akkurat det omsøkte prosjekt, gjerne i relasjon til selskapsspesifikk avkastningsforventning

- Generell avkastningsforventning for denne typen prosjekter internt hos søker, tilsvarende f.eks. et gjennomsnitt av andre tilsvarende prosjekter med samme risiko, modenhet, og muligheter.

- Selskapsspesifikk avkastningsforventning, og er ofte relatert til hvordan selskapet som helhet skaffer sin finansiering. Dette kan være selskapets WACC eller forventning fra eiere, styret og ledelse.

Søker må alltid redegjøre for hvorfor og hvilket avkastningskrav som legges til grunn for omsøkte prosjekt og eventuelt for nullalternativet, og dokumentere dette for eksempel ved interne beslutninger for tilsvarende prosjekter hos ledelse, styre, eller vist ved studier og annet kunnskapsgrunnlag (f.eks. årsrapporten). Enova vil gjøre en vurdering av om dokumentasjonen er tilstrekkelig og reell.

Å vedta i en styresak eller at en leder sier at avkastningskravet for et prosjekt skal være x % vil ikke være tilstrekkelig, det må tydelig fremkomme dokumentasjon på hvordan avkastningskravet er fremkommet. En slik dokumentasjon bør beskrive hvordan fremmedkapital finansieres (lån, obligasjoner etc.). For egenkapital må det også begrunnes/dokumenteres hvordan avkastningskravet er fremkommet. I tillegg må det argumenteres for/dokumenteres hvilken andel av gjeld og egenkapital som vil brukes i prosjektet.

Enova innhenter årlig data for normalavkastning for ulike bransjer. Disse er tilgjengeliggjort på Enovas nettside og kan legges til grunn uten ytterligere dokumentasjon.

Merk at avkastningskravet som skal benyttes i Enovas beregninger skal være reelt og før skatt (se neste avsnitt).

Bruk av reelle verdier

Det skal benyttes reelle verdier i søknad til Enova. Dette innebærer at Inntekter, kostnader og investeringer skal noteres i dagens pengeenhet, uten å ta hensyn til fremtidig inflasjon.

Avkastningskravet skal være reelt før skatt. Med andre ord, når du arbeider med en fremtidig kontantstrøm som er uttrykt i dagens pengeenhet, skal du bruke et reelt avkastningskrav.

Du kan benytte følgende formel for å omregne nominelt avkastningskrav til reelt avkastningskrav:

Reelt avkastningskrav = (1 + Nominelt avkastningskrav) / (1 + Forventet inflasjon) - 1

Dette sikrer en mer presis vurdering av den reelle verdien av investeringen som gjøres.

Merk: Forventet inflasjon skal være basert på pålitelige og aktuelle data for å gi den mest nøyaktige beregningen av reelt avkastningskrav, ofte benyttes Norges Banks inflasjonsmål som grunnlag.

Enovas vurdering av søkers gjennomføringsevne

For at prosjekter skal ha effekt i markedet må de gjennomføres. Søkeren/søkernes gjennomføringsevne er derfor et viktig kvalifikasjonskriterium.

Gjennomføringsevne er et samlebegrep for hvor troverdig det er at aktøren kan gjennomføre prosjektet på en god måte. Begrepet innbefatter blant annet at aktøren(e) bak prosjektet må ha tilstrekkelige finansielle og organisatoriske ressurser, teknologisk kompetanse og en troverdig plan for realisering av prosjektet og resultatene.

Vurdering av gjennomføringsevne gjøres også for å sikre at søker har tilstrekkelig håndtering av de risikoelementene Enovas støtte ikke avlaster. Tilstrekkelig risikohåndtering fra søkers side er en forutsetning for å innstille til et positivt vedtak fra Enova.

Det er også andre faktorer som kan være nødvendige for å avklare søkers gjennomføringsevne. Risiko for bedrageri, skatte- eller avgiftsskjerpelser eller konkurrende produkter kan være vesentlig for om søkeren lykkes med å realisere prosjektet, og må tas i betraktning når saksbehandler vurderer gjennomføringsevne som et ledd i saksbehandlingen.

Under gjennomføringsevne vil punktene under vurderes. Gjennomføringsevnen må være tilfredsstillende på alle tre punkter. Merk at risikovurdering og -håndtering vurderes under alle tre kriterier.

Kravene til søkers gjennomføringsevne øker med økende risiko i prosjektet. Prosjekter med høy risiko og/eller stort finansielt omfang krever en svært solid søker.

Finansiell gjennomføringsevne

Søkere må ha stabile og tilstrekkelige ressurser til å opprettholde sin aktivitet i hele prosjektperioden og til å gjennomføre og drifte investeringen.

Søker må ha kapital til å fullfinansiere prosjektet, samt sannsynliggjøre plan for finansiering for å bringe produktet ut i markedet (hvis relevant). Bedriften må kunne vise til en realistisk plan for oppkapitalisering knyttet til en milepælfinansiering.

Søker må sannsynliggjøre gjennomføringsevne også dersom prosjektet skulle drøye ut i tid eller dersom kostnadene skulle bli høyere enn antatt. Risiko og risikohåndtering må være beskrevet.

Kontrollspørsmål som må være svart ut for at saken skal kunne innstilles:

- Søker har sannsynliggjort tilstrekkelige finansielle ressurser til å gjennomføre prosjektet og realisere resultatene

- Prosjektets budsjett er godt beskrevet og er basert på troverdige estimater

- Alle relevante finansielle og økonomiske risikomomenter er godt beskrevet og tilstrekkelig håndtert

Dokumentasjon som er nødvendig for å fatte et positivt vedtak, og som kan vedlegges søknaden:

- For nyopprettede foretak (foretak uten årsregnskap siste to år) skal forretningsplan og finansmodell for selskapet over levetiden til prosjektet (eller liknende) legges ved.

- Bekreftelse på finansiering, eksempelvis tilgjengelig egenkapital, forpliktelse fra investorer, finansieringsbevis fra långivere e.l.

Teknisk gjennomføringsevne

Søkere må ha troverdig teknisk evne til å gjennomføre prosjektet, herunder tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på det tekniske personellet og leverandørene.

Kontrollspørsmål som må være svart ut for at saken skal kunne innstilles:

- Søker har tilgjengelig den nødvendige tekniske kompetansen og kapasiteten til å gjennomføre prosjektet

- Søker har erfaring med gjennomføring av liknende prosjekter fra før, eller har knyttet til seg leverandører med tilstrekkelig kompetanse

- Alle relevante tekniske risikomomenter er godt beskrevet og tilstrekkelig håndtert, med særskilt vekt på spesielle utfordringer knyttet til at prosjektet dreier seg om ny teknologi

Organisatorisk gjennomføringsevne

Søkere må ha troverdig organisatorisk evne til å gjennomføre prosjektet, herunder tilstrekkelig kompetanse og kapasitet hos prosjektledelse og prosjektorganisasjon.

Prosjektbeskrivelsen må sannsynliggjøre høy modenhet av planer for prosjektgjennomføring samt for ivaretakelse av alle myndighetskrav og relevante standarder for å etablere nødvendige godkjenninger.

Kontrollspørsmål som må være svart ut for at saken skal kunne innstilles:

- Bedriften har tilfredsstillende styre og ledelse

- Prosjektet er godt forankret hos ledelse/eiere og i bedriftens strategi

- Prosjektledelse og -organisasjonen er tilfredsstillende, både på kompetanse og kapasitet

- Prosjektplanen er gjennomarbeidet og troverdig

- Planen for ivaretakelse av myndighetskrav, standarder og nødvendige godkjenninger er gjennomarbeidet og troverdig

- Alle relevante organisatoriske risikomomenter, herunder også IPR, er godt beskrevet og tilstrekkelig håndtert

Prosjekt hos en sluttkunde (EPC/ «Energy as a service»)

For tilfelle der en aktør skal etablere prosjekt hos en sluttkunde (EPC/ «Energy as a service»), så må søker vedlegge avtale med kunde der forretningsmodell og forpliktelse for en framtidig leveranse er tydelig beskrevet.

Enovas vurdering av kvalifiserte prosjekt

Krav om tilrettelegging for fleksibilitet

For tema Energieffektiv utfasing av fossile brensler er målsetningen å insentivere en utfasing av fossile brensler med minst mulig belastning på energisystemet. Det stilles derfor krav til å enten investere i fleksibilitetstiltak i tillegg til å konvertere varmeproduksjonen, eller investere i energieffektive varmepumper.

Kravet for fleksibilitetstiltak gjelder den installerte kapasiteten for produksjon av varme for å erstatte fossile brensler som blir omsøkt i søknaden.  Søknaden skal inneholde en teknisk beskrivelse på hvordan man skal tilfredsstille kravet understøttet av tall og beregninger.

Kravet innebærer at for tiltak med kapasitet over 1MW må man innen sluttrapportering av prosjektet oppfylle de tekniske kravene for å prekvalifiseres til Statnetts reservemarkeder. 75% av den støttede varmeproduksjonskapasiteten må inngå i tiltakene. Les mer om reservemarkeder og prekvalifisering her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/

For prosjekter under 1 MW er kravet at 75% av den støttede varmeproduksjonskapasiteten må kunne kobles ut i minimum 2 timer.

Krav om virkningsgrad varmepumper

For tema Energieffektiv utfasing av fossile brensler kan man velge å fase ut fossile brensler ved bruk av varmepumpe. I dette tilfellet kreves COP/Carnot-COP på minimum 50%.

COP (Coefficient of performance) er da faktisk oppnådd virkningsgrad for den valgte varmepumpeløsningen.

Carnot-COP er det teoretiske maksimale effektivitetsnivået som kan oppnås, og beregnes som forholdet mellom det varme og kalde reservoaret.

COPCarnot=TH(TH-TL)

Der TH er den varme og TL er den kalde temperaturen.

Enovas vurdering av rangeringskriteriene

Med rangeringskriterier menes de kriteriene Enova bruker for å vurdere «godheten» av kvalifiserte enkeltprosjekter. Vurderingen brukes til å rangere prosjekter både opp mot hverandre og opp mot Enovas policy for minstekrav på de ulike kriteriene. Rangeringen brukes også for å avgjøre hvilke prosjekter som det er rom for å støtte innenfor budsjettet som er tilgjengelig.

Kostnadseffektivitet vektes 70 %

På programmet Store klima- og energisatsinger i industrien er kostnadseffektivitet rangert høyest og teller 70 % av en totalkarakter. Med kostnadseffektivitet menes da hvor mange støttekroner prosjektet vil trenge for å oppnå nødvendig lønnsomhet.

Kostnadseffektiviteten beregnes her basert på energiresultat i form av gjenvunnet mengde energi eller mengde utfaset fossile brensler i støttekrone/kWh.

Resultatet sammenlignes med Enovas øvrige prosjektportefølje og får satt karakter basert på dette. Det er satt et minstekrav på karakteren 3,0. Hva dette vil innebære i kr/kWh vil avhenge av prosjektporteføljens utvikling.

Spredningspotensial og bidrag til å fremme innovative løsninger vektes 30%

Dette er en post som favner både spredning, framtidig konkurransekraft for valgt løsning og innovasjoner som legges inn i prosjektet som løfter løsningen til et høyere nivå enn det ellers ville hatt.

Det er spesielt viktig på dette programmet hvordan løsningen plasserer seg inn i et helhetlig energisystem-perspektiv? Ivaretas behov for fleksibilitet og avlasting av nett, demonstreres gode lagringsløsninger for elektrisk kraft og eller varme (høy og/eller lav temperatur). Eksempler på løsninger som vil premieres her er høytemperatur varmepumper, høy responsive el-kjeler og innovative termiske energilager og batteri løsninger.

Andre elementer å tenke på:

- Det er nødvendig for Enova å få avklart om løsningen har et potensiale til å kunne bli valgt uten støtte i fremtiden, og hvilke forutsetninger som i så fall må endre seg relativt til i dag. Søknaden må derfor redegjøre for

  - Dagens status for teknologien og markedet

  - Nødvendig status for teknologien og markedet for å oppnå lønnsomhet, eksempelvis:

    - Kostnadsreduksjoner

    - Regulatoriske endringer

    - Videre teknisk utvikling

    - Priser på utslipp

    - Andre politisk satte rammebetingelser

- Hvilket potensial har løsningen for å tas i bruk hos andre, er løsningen direkte relevant for mange, for flere sektorer?

- Har dere løsninger som dere selv mener er innovative og fortjener å løftes fram?

Direkte klima-, energi- og effektresultater fra prosjektet

Energiresultat fra prosjektet

Når prosjektet innebærer investering i en løsning som reduserer eller øker energibruken skal dette forklares og kvantifiseres.

Beskriv endringer i elektrisitetsforbruk, f.eks. som resultat av konvertering fra fossile energibærere eller mindre effektive elektriske prosesser. Alle energibærere som er innsatsfaktorer til prosessen, skal beskrives og tallfestes både før og etter tiltaket. For sammensatte prosjekter skal dette også presenteres grafisk i ett energiflyt diagram.

Alle tall som skrives inn i energiresultat fanen på søknadskjemaet skal være presentert og begrunnet her.

Effekten av fremtidige forventede endringer i produksjonsvolum skal ikke inkluderes. Tallene skal være årsgjennomsnitt.

Utnyttelse av overskuddsenergi

Eksempel 1: Hvis prosjektet for eksempel skal utnytte spillvarme fra en produksjonsprosess til prosessvarme skal man velge følgende:

- «Produksjon av energi»

- Av «Industri prosessvarme»

- Fra «Spillvarme»

Eksempel 2: Et helelektrisk oppvarmingssystem skal erstattes med en overskuddsvarmebasert varmepumpe:

Her er det hverken Produksjon eller Konvertering involvert, men følgende velges i Energifanen:

- «Reduksjon av energibruk»

- Av «El»

Her legges inn dagens elektrisitetsforbruk fratrukket den elektrisiteten varmepumpa vil bruke.

Utnyttelse av overskuddsenergi med varmepumpe er et energieffektiviseringstiltak (energiresultatet er lik effektiviseringen som oppnås, dvs. den mengden energi som tas opp fra spillvarmen. I Effektfanen kan effektresultatet av å installere varmepumpe legges inn (kW), dvs. maks effektleveranse minus kompressorpådraget.

Konvertering til annen energikilde

Eksempel på ren utfasing av fossile energibærere. Hvis prosjektet for eksempel skal fase ut en oljekjel og konvertere til en varmepumpe velges følgende:

- «Reduksjon av energibruk»

- Av «Olje»

Her legges reduksjon for den fossile delen som blir redusert. For resterende del velges:

- «Konvertering til annen energikilde»

- Til «Varmepumpe»

- Fra «Olje»

Sammensatte prosjekter

Noen prosjekter innebærer både en utfasing av fossile energibærere og en konvertering til mer energieffektive elektriske prosesser. Hvis prosjektet for eksempel i dag bruker en kombinasjon av en gasskjel og ineffektive elektriske prosesser, og skal fase ut en gasskjel og samtidig konvertere til en varmepumpe også for den elektriske prosessen velges følgende:

- Reduksjon i el grunnet virkningsgradsforbedring varmepumpe føres under

  - «Reduksjon av energibruk»

  - Av «El»

- Reduksjon for den fossile delen som blir redusert føres som:

  - «Reduksjon av energibruk»

  - Av «Gass»

- For resterende del gass som konverteres velge:

  - «Konvertering til annen energikilde»

  - Til «Varmepumpe»

  - Fra «Gass»

Det er viktig å merke seg at summen av konvertert og redusert gass skal være den totale mengden fossile energibærere utfaset.

Klimaresultat fra prosjektet

Når prosjektet innebærer investering i en løsning som kutter i bruk av fossile brensler vil det bidra til reduksjon av bedriftens direkte utslipp og denne skal kvantifiseres. Klimaresultatet grunnet redusert eller konvertert energibruk vil beregnes automatisk i selve søknadskjemaet, men disse skal også presenteres her. Eventuelle andre resultater fra prosjektet som gir ett klimaresultat kan også beskrives.

Effekt- og fleksibilitetsresultat fra prosjektet

Dersom prosjektet innebærer investering i en løsning som påvirker effektbehovet skal dette forklares og kvantifiseres. Både dersom effektbehovet reduseres og dersom det økes.

Noen prosjekt vil kunne frigjøre effekt (fleksibilitet) i perioder. Om prosjektet tilgjengeliggjør fleksibilitet beskriv dette og oppgi effektavlasting og prosjektert varlighet (ms, s, m, time, sesong). Beskriv den teknologiske løsningen som muliggjør fleksibiliteten, inkludert tall og beregninger som sannsynliggjør at den oppgitte fleksibiliteten vil kunne tilbys.

Det er ett krav for alle prosjekter som søker på tema 3 – energieffektiv utfasing av fossil fyring og hvor det kreves investeringer i fleksibilitetstiltak at dette beskrives, og at fleksibilitetstiltakene oppfyller kravene i vilkårene.

Hvis prosjektet har ett økt effektbehov skal prosjektet må kunne dokumentere tilgang til tilstrekkelig nettkapasitet, eventuelt kunne vise til dialog med relevant nettselskap/Statnett som bekrefter at tilgang vil kunne gis innen prosjektet skal settes i drift. Med mindre økt effektbehovet kan argumenters å være så lavt at dokumentasjon ikke er nødvendig.

Bærekraft / grønn rapportering

Om Grønn rapportering

Det norske virkemiddelapparatet må rapportere tildelinger til Statistikkbanken for næringspolitiske virkemidler. Fra 2024 skal rapporteringen også gi en oversikt over bærekraft i prosjekter som får støtte.

Statistikken skal vise:

- Vesentlige positive effekter på klima og miljø innen seks miljøkategorier.

- Om prosjektet kan ha vesentlig negativ innvirkning på de samme kategoriene.

De seks kategoriene bygger på EUs taksonomi, men vurderingen er enklere og mer overordnet. Statistikken sier ikke om prosjektet oppfyller taksonomikravene. Informasjonen brukes kun til statistikk og påvirker ikke søknadsbehandlingen.

I søknadsskjemaet skal du krysse av om prosjektet har vesentlig positiv eller negativ effekt innen én eller flere miljøkategorier. I tillegg skal du kort beskrive hva avkryssingen bygger på i selve søknaden. Henvis gjerne til vedlegg om det er relevant.

- Du trenger ikke gjøre en full taksonomivurdering. Bruk egne utredninger, søknader om utslipps- og byggetillatelser eller ditt beste skjønn. Hvis det ikke er vesentlige effekter, kan feltet stå tomt.

De seks miljøkategoriene og «Do no significant harm»-prinsippet

For at en aktivitet skal defineres som bærekraftig, må den bidra vesentlig til oppnåelsen av minst ett av målene, og ikke ha betydelig negativ innvirkning på de øvrige målene («Do no significant harm»). Følgende definisjon av de seks miljøkategoriene legges til grunn for klassifisering:

1. Redusere og forebygge klimagassutslipp

Forstått som utvikling av kunnskap og teknologi samt implementering av tiltak og løsninger med

vesentlig potensial for å gjennomføre og/eller legge til rette for kutt i klimagassutslipp. Dette inkluderer også løsninger som gir bedre utnyttelse av energisystemet som for eksempel energieffektivisering og utnyttelse av overskuddsenergi.

2. Klimatilpasning

Forstått som utvikling av kunnskap og teknologi samt implementering av tiltak og løsninger med

vesentlig potensial for å tilpasse samfunnet til et endret klima. Dette innebærer på den ene siden å

hindre eller redusere skade av klimaendringene, og på den andre siden å utnytte de mulighetene som

klimaendringene kan innebære.

3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser

Forstått som utvikling av kunnskap og teknologi samt implementering av tiltak og løsninger med

vesentlig potensial for å sikre bærekraft i marine næringer og ivaretakelse av marine økosystemer og

ferskvannsøkosystemer.

4. Omstilling til en sirkulær økonomi, avfallsforebygging og gjenvinning

Forstått som utvikling av kunnskap og teknologi samt implementering av tiltak og løsninger med

vesentlig potensial for å redusere miljø- og klimabelastningen ved design, produksjon, forbruk og

gjenvinning. I denne definisjonen ligger regnes også energi som en ressurs, og for eksempel utnyttelse av overskuddenergi regnes som ett sirkulært tiltak.

5. Forebygging og kontroll av forurensning

Forstått som utvikling av kunnskap og teknologi samt implementering av tiltak og løsninger med

vesentlig potensial for å forhindre forurensning fra å oppstå i utgangspunktet, eller for å fjerne eller

redusere negative effekter av den for mennesker, dyr og økosystem.

6. Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer

Forstått som utvikling av kunnskap og teknologi samt implementering av tiltak og løsninger med

vesentlig potensial for å bevare, beskytte og restaurere naturmangfold og økosystem

Det web-baserte søknadsskjemaet

Selve søknaden fylles ut i søknadsskjema som startes opp ved pålogging på Enovas søknads- og rapporteringssenter. I tillegg skal flere obligatoriske vedlegg legges ved.

Det er flere ulike poster/faner som skal fylles ut og disse er stort sett selvforklarende eller har nødvendig utfyllende informasjon på de respektive sider.

Innledningsvis må det oppgis hvilket selskap som står som søker. Deretter er det ulike faner det skal tas stilling til:

Virksomhetens størrelse

Se oppsummering i kapittel 4.2 her, eventuelt følg lenke som er henvist til på siden. Størrelse på virksomheten vil være avgjørende for maksimal støtteandel som kan innvilges.

Egenerklæring

Dette er en side der dere skal synliggjøre at dere er innforstått med en del premisser for å søke.

Tematisk satsing

Her velger dere hvilken teknologisk løsning dere søker for.

Prosjektsammendrag

Gi prosjektet et beskrivende navn og lag en oppsummering av innholdet i prosjektet.

Og husk at det er den reelle geografiske lokalisering en av prosjektet som skal gjøres rede for i prosjektlokalisering.

Varmepumpeløsninger

Hvis prosjektet inneholder varmepumpeløsninger, fyll inn teknisk informasjon om valgt løsning.

Fleksibilitetsløsninger

Hvis prosjektet inneholder fleksibilitetsløsninger, fyll inn teknisk informasjon om valgt løsning. Dette er obligatorisk for prosjekter på tema 3 som omhandler direkte elektrifisering.

Tilganger

Ta stilling til hvem som skal ha tilgang til prosjektet i Enovas- søknads- og rapporteringssenter.

Den som står som Formelt ansvarlig, er den som vil får oversendt kontraktsdokumenter til signering. Det er viktig at denne har de nødvendige fullmakter til å signere for prosjektet og er innforstått med at de har en rolle. I store selskap: vurder hor høyt opp i hierarkiet denne må sitte. I mange tilfeller vil denne personen ellers ikke ha noen aktiv rolle opp mot Enova – dette ivaretas av egen Kontaktperson

Kontaktperson er den som i det daglige kommer til å være primærkontakten mot Enova. Håndterer tilganger for andre deltagere i prosjektet og følger opp rapporteringsforpliktelser.

Andre som skal ha tilgang legges til av kontaktpersonen. Det kan være både interne og eksterne aktører som har en aktiv rolle i prosjektet. Disse kan søke og rapportere på prosjektet og vil ha tilgang til dokumenter knyttet til prosjektet.

Partnere

For dette programmet er fanen «Partnere» knyttet til det å synliggjøre at det er reelle avtaler mellom en EPC/ «Energy as a service» leverandør og en industribedrift i de tilfeller der førstnevnte søker støtte. Da oppgis sluttbruker som partner i prosjektet. Det er altså ikke helt sammenfall med forklaringen som står på punktet. Her er det ikke snakk om at flere parter skal ha støtte. Det er kun en søker.

Leverandører

Oppgi sentrale leverandør der disse er kjent på søknadstidspunktet.

Energi

Her legges energiresultatet inn. Det er viktig at dette blir rett, og at tallene her er reflektert og begrunnet i selve søknadsteksten. Se nærmere beskrivelse i kapittel 10.1.

Klima

Det forventes ikke at disse prosjektene skal gi reduksjoner i klimagassutslipp som ikke har med energibruk å gjøre, så her krysses det normalt «Nei». Reduksjoner av klimagassutslipp som følge av omlegging fra fossile til fornybare energikilder eller energieffektivisering som reduserer bruken av fossile energikilder fører du opp på siden Energi.

Effekt

Dette er et punkt som er viktig for å synliggjøre hvordan prosjektet vil virke inn på det elektriske energisystemet.

Dersom prosjektet utelukkende bidrar til å redusere bruk av elektrisitet gjennom energigjenvinning, vil prosjektet ha et positivt effektresultat. Det er den redusert effektbelastningen virksomheten vil ha som følge av prosjektet.

Se nærmere beskrivelse i kapittel 10.3.

Økonomi

Her gjøres det rede for alle sentrale kostnader. Noen som separate proster andre i sekkeposter. Eventuelle sekkeposter må detaljeres opp i prosjektbeskrivelsen.

Finansiering

Gjør rede for hvordan prosjektet skal finansieres for å dekke opp den delen Enova ikke finansierer.

Lønnsomhetsberegning

Les kapittel 6 over. Der dekkes viktige prinsipper.

Her legges input til lønnsomhetsberegning. Benytt data fra det obligatoriske vedlegget med mal for Budsjett og netto nåverdianalyse til å hente input. Velg relevante inntektstyper og kostnadstyper.

Nøkkeltall

Disse beregnes automatisk basert på input i Lønnsomhetsberegningen. Sjekk at resultatene samsvarer med beregninger gjort i mal for Budsjett og netto nåverdianalyse.

Vedlegg

Last opp obligatoriske vedlegg og eventuelle vedlegg dere selv ønsker å ha med for å belyse prosjektet bedre.

Dersom prosjektet eksempelvis inneholder avtaler mellom en EPC-aktør og en bedrift skal dette dokumenteres med vedlegg

Bærekraft

Her tar dere stilling til hvordan prosjektet vil treffe på utvalgte bærekrafts-mål. Se kapittel 10 for nærmere beskrivelse.

Oppsummering

Her oppsummeres det som er lagt inn i skjemaet. Dersom noe mangler vil det varsles om og dere må gå tilbake til de aktuelle punktene og rette opp avvik.

herunder forberedelser, reguleringsplaner, krafttilgang, bygging, igangsetting og drift

I utgangspunktet skal tilskuddsmottaker eie rettighetene til det som utvikles.  Bedriften må ha foretatt nødvendig nyhetsgransking for å sikre at det ikke eksisterer patenter som kan sperre for kommersialisering eller videre bruk.

Dette tilsvarer det resultatet som Enova kan kontraktsfeste, og som beregnes i det elektroniske søknadsskjemaet (Energi- og klimafanene).