# น้ำดื่ม

แบบฟอร์มตรวจสอบสุขาภิบาล เครื่องกรองน้ำชีวภาพในครัวเรือน

# สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

คุณอาจต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เมื่อคุณทำการตรวจสอบสุขาภิบาลของเครื่องกรองน้ำชีวภาพในครัวเรือน: - ถ้วยตวงหรือภาชนะที่มีหน่วยมิลลิลิตร สำหรับวัดอัตราการไหลของน้ำ (ระหว่าง 75 และ 600 มล. ขึ้นอยู่กับรุ่นของตัวกรองที่ตรวจ) - ดินสอ (ที่เขียนได้แม้เปียก) สำหรับทำเครื่องหมายระดับน้ำภายในตัวกรอง - ระดับน้ำ (ระดับฟองอากาศ) เพื่อวัดความเรียบของตัวกรอง - ที่ตักน้ำสำหรับตักน้ำจากด้านบนของตัวกรองหรือทรายในตัวกรอง หากจำเป็น - คลอรีนหรือสบู่ สำหรับสาธิตให้ผู้ใช้ดูวิธีทำความสะอาดฝาปิด, ตัวกระจายน้ำ, ท่อออกหรือตู้เก็บน้ำ - แผ่นกระจายน้ำและฝาปิดตัวกรองสำรอง สำหรับเปลี่ยนในกรณีที่ชำรุด - ทรายสำหรับใส่ในเครื่องกรองน้ำ สำหรับเพิ่มเข้าไปในตัวกรองที่ต้องการปรับปรุง - ภาชนะเก็บน้ำที่ปลอดภัย สำหรับครัวเรือนที่ยังไม่มี

# วิธีกรอกแบบฟอร์มตรวจสอบสุขาภิบาลนี้

สำหรับคำนิยามและคำแนะนำ โปรดดู เอกสารข้อมูลทางเทคนิค และ เอกสารการปฏิบัติและบำรุงรักษา หมายเหตุ: การตรวจสอบสุขาภิบาลอย่างละเอียด ควรรวมถึงการตรวจสอบทุกส่วนของระบบน้ำด้วย นอกจากตัวกรองแล้ว ควรตรวจสอบ แหล่งน้ำ และ พฤติกรรมการใช้น้ำในครัวเรือน

แบบฟอร์มนี้ตั้งใจให้กรอกด้วยลายมือทั้งหมด ในแต่ละคำถาม สามารถใช้วงกลม, ไฮไลท์ หรือขีดเส้นใต้ข้อความที่ได้ยินหรือเห็นได้ เพิ่มบันทึกที่เป็นประโยชน์สำหรับการให้คนอื่น (เช่น ช่างเทคนิค) กลับมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

การตรวจสอบนี้อ้างอิงจาก การสังเกตจริงและการสัมภาษณ์ มีทั้งหมด 17 คำถาม สัญลักษณ์, หมายถึง ตอบจาก สิ่งที่สังเกตเห็น (คำถาม 1 ถึง 11) สัญลักษณ์ , หมายถึง ตอบจาก การถามผู้ใช้ (คำถาม 12 ถึง 17)

คำถาม & ความเสี่ยง ถ้าคุณตอบ "ใช่" ให้กับทุกข้อย่อยภายใต้คำถาม ให้ทำเครื่องหมาย "ใช่" ในคอลัมน์ที่สาม แสดงว่ามีความเสี่ยงต่ำ ถ้าคุณตอบ "ไม่" ให้กับข้อย่อยใด ๆ ให้ทำเครื่องหมาย "ไม่" ในคอลัมน์ที่สี่ การทำเครื่องหมาย "No" แสดงว่ามีความเสี่ยงสูง และจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่าง ให้วงกลมหรือไฮไลท์ข้อความที่ตอบว่า "ไม่"

การดำเนินการ สำหรับข้อย่อยใดที่ตอบว่า "ไม่" ให้ระบุว่าจำเป็นต้องดำเนินการอะไร ทำเครื่องหมายการดำเนินการที่คิดว่าจำเป็นในคอลัมน์ขวามือ ถ้าคิดว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม ให้เขียนเพิ่มในคอลัมน์ "ต้องการดำเนินการอะไร"

| # ผู้กรอกแบบฟอร์มนี้ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อ: |  | ตำแหน่ง: |
| ลายเซ็นต์: |  | หน่วยงาน: |
| วันที่ตรวจสอบ: | สภาพอากาศขณะตรวจสอบ: ฝน/เพิ่งมีฝน □ แห้ง □ |  |

กรอกข้อมูลใต้ตารางนี้. ข้อมูลที่อยู่ในตารางสีฟ้า คือข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องกรอก.

| # ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ (ผู้ใช้) |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่บ้าน) |  |  |  |  |  |  |  |
| จำนวนสมาชิกในบ้านที่ใช้เครื่องกรองน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| วัน เดือน ปี ที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| หมายเลขเครื่องกรองน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| # ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งน้ำที่ใช้ (เลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง): |  |  |  |  |  |  |  |
| บ่อน้ำตื้น □ | บ่อน้ำลึก/บ่อบาดาล □ |  | แหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำหรือบ่อ) □ |  |  | น้ำฝน □ |  |
| น้ำพุ □ | น้ำประปา □ |  | อื่นๆ (กรุณาระบุ) |  |  |  |  |
| มีการตรวจสอบสุขาภิบาลของแหล่งน้ำภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาแล้วหรือไม่? (หากไม่ใช่ โปรดตรวจสอบสุขาภิบาลพร้อมกับการตรวจครั้งนี้ด้วย) |  |  |  |  |  | ใช่ □ ไม่ใช่ □ |  |
| การบำบัดน้ำที่ทำก่อนการกรองมีอะไรบ้าง? |  |  |  |  |  |  |  |
| ไม่มี □ | การตกตะกอน □ |  | อื่น ๆ (กรุณาระบุ) □ |  |  |  |  |
| การบำบัดที่ทำหลังจากการกรองมีอะไรบ้าง? (เลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง): |  |  |  |  |  |  |  |
| การต้ม □ | การพาสเจอไรซ์ □ |  | UV การฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี □ |  |  | □ การฆ่าเชื้อด้วยแสงอาทิตย์ □ |  |
| ใส่คลอรีน □ | การกรองด้วยเซรามิก □ |  | □ การกรองด้วยเมมเบรน □ |  |  | อื่น ๆ □ _____________ |  |
| # การทดสอบคุณภาพน้ำดื่ม (ไม่บังคับ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ### สถานที่เก็บตัวอย่าง |  | ### หมายเลขตัวอย่าง |  |  | ### พารามิเตอร์ที่ทำการทดสอบ |  | ### ผลลัพธ์และหน่วย |
| น้ำที่ไม่ได้กรอง |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำที่ไหลออกจากก๊อกกรอง |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาชนะเก็บน้ำที่กรองแล้ว |  |  |  |  |  |  |  |
| อื่น ๆ (ระบุที่ไหน) |  |  |  |  |  |  |  |

| # ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำ |  | # ความเสี่ยงต่ำ | # ความเสี่ยงสูง |  | # สิ่งที่ต้องทำ/ตรวจสอบ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. น้ำที่ยังไม่ได้กรองถูกเก็บและจัดการอย่างปลอดภัยหรือไม่? ตรวจสอบว่า: - น้ำที่ยังไม่ได้กรองใสหรือไม่. - ภาชนะที่ใช้ใส่น้ำสะอาดหรือไม่ น้ำควรถูกขนส่งและจัดการอย่างปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเพิ่มเติมของน้ำที่ยังไม่ได้กรอง โดยปกติควรมีฝาปิดเพื่อลดการปนเปื้อน |  | ใช่ □ | ไม่ □ |  | ### ถ้าน้ำขุ่น พูดคุยกับผู้ใช้งานว่ามีแหล่งน้ำที่ใสกว่าหรือไม่ ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง หรือ สาธิตวิธีการตกตะกอนและเทน้ำก่อนกรอง ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง - ภาชนะสกปรก สาธิตวิธีการทำความสะอาดภาชนะ ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง |  |
| # ตำแหน่งเครื่องกรองน้ำ | # ความเสี่ยงต่ำ |  |  | # ความเสี่ยงสูง |  | # สิ่งที่ต้องทำ/ตรวจสอบ |
| ### 2. เครื่องกรองน้ำได้รับการป้องกันจากสภาพอากาศหรือไม่? ตรวจสอบว่าได้รับการป้องกันจาก: - ฝน - แดดโดยตรงทุกช่วงเวลาระหว่างวัน ฝนหรือความร้อน/เย็นจัดสามารถทำลายเครื่องกรองหรือน้ำที่กรองแล้ว และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้ชั้นชีวภาพเสียหาย หรือเกิดเชื้อโรคในน้ำได้ | ใช่ □ |  |  | ไม่ □ |  | ถ้าตัวกรองตากแดดหรือตากฝน: 1. ช่วยเลือกสถานที่ใหม่ที่ปลอดภัยขึ้น ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง จากนั้น 2. ดำเนินการย้ายเครื่องกรองน้ำ (โดยช่างเทคนิค) ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง |
| ### 3. ตัวกรองวางอยู่บนพื้นราบที่มั่นคงหรือไม่? ตรวจสอบว่า: - พื้นมั่นคง และไม่ขยับเวลามีคนเดินผ่าน - เครื่องกรองอยู่ในระดับแนวราบ - พื้นผิวของทรายเรียบและอยู่ในระดับที่เหมาะสม พื้นที่ไม่มั่นคงอาจทำให้ทรายและชั้นชีวภาพเคลื่อนได้ | ใช่ □ |  |  | ไม่ □ |  | ถ้าไม่อยู่ในแนวราบ: ใช้หินหรือวัสดุรองเพื่อปรับระดับให้มั่นคง ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง ถ้าพื้นไม่มั่นคง: 1.ช่วยเลือกสถานที่ที่เหมาะสม . ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง จากนั้น 2. ดำเนินการย้ายโดยช่างเทคนิค ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง |
| 4. เครื่องกรองน้ำและภาชนะที่บรรจุน้ำที่กรองแล้ว อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนหรือไม่? ตรวจสอบว่าเครื่องกรองน้ำและน้ำที่กรองแล้วอยู่ห่างจาก: - อุจจาระของสัตว์หรือคน - สัตว์ไม่สามารถเข้าถึงได้ - ขยะในครัวเรือน ถ้าเครื่องกรองน้ำหรือน้ำที่กรองแล้วถูกเก็บในบริเวณที่สกปรก อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนอีกครั้ง | ใช่ □ |  |  | ไม่ □ |  | ถ้าใกล้แหล่งปนเปื้อน: อธิบายความเสี่ยงและพูดคุยทางเลือก: เลือกสถานที่ใหม่สำหรับเครื่องกรองน้ำ เลือกสถานที่ใหม่สำหรับการจัดการขยะ แนะนำให้สร้างรั้วหรือสิ่งกีดขวางกันสัตว์ ช่วยสร้างหลุมขยะ พูดคุยกับผู้ใช้งานแล้ว โดยฉัน ต้องพูดคุยภายหลัง ดำเนินการย้ายเครื่องกรองน้ำโดยช่างเทคนิค |

| # สภาพของเครื่องกรองน้ำ | # ความเสี่ยงต่ำ | # ความเสี่ยงสูง | # สิ่งที่ต้องทำ/ตรวจสอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 5. เครื่องกรองน้ำอยู่ในสภาพดีหรือไม่? ตรวจสอบว่า - เครื่องกรองไม่มีรอยร้าวหรือรอยรั่วที่มองเห็นได้ รอยร้าวหรือรั่วของตัวกรองอาจทำให้ทรายแห้ง สูญหาย หรือทำให้น้ำในเครื่องกรองปนเปื้อนได้ หากน้ำรั่วออกมาทำให้รอบๆ ตัวกรองเปียก อาจเป็นสัญญาณว่าตัวกรองไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไม่ได้ สัญญาณอื่นๆ ได้แก่: • พื้นรอบตัวกรองเปียก • ระดับน้ำในเครื่องกรองต่ำกว่า 4 ซม. (แม้อาจมีสาเหตุอื่นได้) • ระดับน้ำลดลงเมื่อไม่ได้ใช้งาน | ใช่ □ | ไม่ □ | ### ถ้าเครื่องกรองน้ำแตกหรือรั่ว: ให้ช่างมาตรวจสอบ ว่าซ่อมได้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ |
| ### 6. ฝาปิดและแผ่นกระจายน้ำอยู่ในสภาพดีหรือไม่? ตรวจสอบว่า: - มีฝาปิดที่สะอาด ไม่เสียหาย - แผ่นกระจายน้ำ (diffuser) สะอาดและไม่เสียหาย ฝาที่หาย เสียหาย หรือสกปรกอาจทำให้น้ำกรองปนเปื้อน ถาดกระจายน้ำที่แตกหรือสกปรกสามารถทำให้ชั้นชีวภาพเสียหาย และลดประสิทธิภาพการกรองน้ำ | ใช่ □ | ไม่ □ | ฝาหรือแผ่นกระจายน้ำสกปรก: แสดงวิธีทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำสบู่ผสมน้ำสะอาด ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง ### ฝาชำรุด: เปลี่ยนฝาใหม่หรือซ่อมฝา ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง ### แผ่นกระจายน้ำเสียหาย: จัดหาแผ่นกระจายน้ำใหม่หรือให้ช่างซ่อม ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง |
| ### 7. ท่อหรือท่อน้ำออกอยู่ในสภาพดีและสะอาดหรือไม่? ตรวจสอบว่าท่อหรือท่อน้ำออก: - สะอาด - ไม่แตกหรือเสียหาย ### ท่อสกปรกสามารถทำให้น้ำที่ผ่านการกรองแล้วปนเปื้อนได้อีก แม้ว่าจะดูสะอาดก็ตาม เพราะผู้คนอาจสัมผัสด้วยนิ้วมือ ท่อที่แตกจะส่งผลต่อระดับน้ำในเครื่องกรองน้ำ ซึ่งจะส่งผลต่อชั้นชีวภาพ (biolayer) โดยเฉพาะกับเครื่องกรองที่ใช้ท่อพลาสติกด้านนอกตัวกรอง (ตัวกรองที่เป็นพลาสติกหรือสแตนเลส) | ใช่ □ | ไม่ □ | ### ท่อน้ำออกสกปรก: แนะนำให้เจ้าของบ้านล้างโดยใช้น้ำสะอาด และน้ำสบู่ หรือคลอรีน ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง ### ท่อน้ำออกเสีย/แตก: จัดให้ช่างเทคนิคมาซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ |
| ### 8. ภาชนะเก็บน้ำที่ผ่านการกรองสะอาด เหมาะสม และอยู่ในสภาพดีหรือไม่? ตรวจสอบภาชนะเก็บน้ำว่า: - มีฝาปิดและก๊อกน้ำหรือหัวจ่ายน้ำ - สะอาด - ไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าว ### ภาชนะเก็บน้ำดื่มที่ปลอดภัยควรมีก๊อกน้ำหรือหัวจ่ายน้ำที่ทำให้สามารถเอาน้ำออกได้โดยไม่ต้องจุ่มอะไรลงไปในน้ำ ภาชนะเก็บน้ำควรสะอาดทั้งด้านในและด้านนอก ภาชนะเก็บน้ำที่สกปรก จะทำให้น้ำที่ผ่านการกรองแล้วปนเปื้อนได้ | ใช่ □ | ไม่ □ | ภาชนะเก็บน้ำไม่เหมาะสม ชำรุด หรือมีรอยแตก: จัดหาภาชนะเก็บน้ำที่ปลอดภัยหรือช่วยเหลือในการหา พร้อมแนะนำเรื่องวิธีการทำให้น้ำที่ผ่านการกรองไม่ปนเปื้อนได้. ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง ### ภาชนะเก็บน้ำสกปรก: สาธิตวิธีการทำความสะอาดด้วยคลอรีนหรือสบู่ผสมกับน้ำสะอาด พร้อมสอนเรื่องวิธีการป้องกันน้ำที่ผ่านการกรองไม่ให้ปนเปื้อน ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง |
| ### 9. ระดับน้ำอยู่ห่างจากผิวทราย 4 ถึง 6 ซม. หรือไม่ (เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องกรองน้ำ)? ในขณะที่น้ำไม่ไหลออกจากก๊อก ให้ตรวจสอบว่าด้านบนของทรายอยู่ห่างจากผิวน้ำประมาณ 4 - 6 ซม. (ประมาณความลึกของข้อนิ้วมือจากปลายนิ้วของคุณ) หากระดับน้ำต่ำกว่า 4 ซม. ตัวกรองอาจจะแห้งระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง หากระดับน้ำสูงกว่า 6 ซม. ชั้นชีวภาพ (biolayer) จะตายเนื่องจากขาดออกซิเจน หากไม่มีน้ำเหนือทรายเลย แสดงว่าอาจไม่ได้ใช้เครื่องกรองมาหลายวัน หรืออาจมีการรั่วซึม | ใช่ □ | ไม่ □ | ### ระดับน้ำสูงกว่าทรายมากกว่า 6 ซม.: เติมทรายกรองที่เตรียมไว้อย่างถูกต้อง จากนั้นเทน้ำผ่านตัวกรอง และตรวจสอบระดับน้ำอีกครั้งหลังจากน้ำหยุดไหลออก ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง ### ระดับน้ำสูงกว่าทรายน้อยกว่า 4 ซม.: หากไม่ได้ใช้เครื่องกรองน้ำมาระยะหนึ่ง ให้เติมน้ำให้เต็ม แล้วตรวจสอบระดับหลังจากน้ำหยุดไหลออก. ถ้าระดับน้ำยังต่ำกว่า 4 ซม. ให้เอาทรายออก 4 ซม. แล้วทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าจะได้ระดับน้ำระหว่าง 4 ถึง 6 ซม. ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง ### ไม่มีน้ำอยู่เหนือทราย และผิวทรายแห้ง: พูดคุยกับผู้ใช้งานเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าผู้ใช้งานยังต่อการใช้งานเครื่องกรองน้ำต่อ หรือไม่ต้องการใช้งานต่อ ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง |
| ### 10. น้ำที่ออกมาจากเครื่องกรองน้ำ มีการไหลอย่างต่อเนื่อง ใช่หรือไม่? เติมน้ำลงในเครื่องกรองน้ำแล้วตรวจสอบว่า - ไม่มีหัวก๊อกที่ทางออกของตัวกรอง - ไม่มีสายยางที่ทางออกของตัวกรอง - ท่อหรือท่อน้ำออกไม่อุดตันหรือมีสิ่งอุดกั้น การติดหัวก๊อกจะทำให้น้ำบนทรายลึกขึ้น และทำให้จุลินทรีย์ในชั้นชีวภาพ (biolayer) ตายจากการขาดออกซิเจน สายยางสามารถทำให้น้ำไหลย้อนกลับ ทำให้ทรายแห้ง และ ท่อที่อุดตันสามารถหยุดการไหลของน้ำออกจากตัวกรองได้ | ใช่ □ | ไม่ □ | มีหัวก๊อกที่เครื่องกรองน้ำ: ให้ถอดหัวก๊อกออก อธิบายให้ผู้ใช้เข้าใจว่าหัวก๊อกจะทำลายจุลินทรีย์ที่ชั้นชีวภาพและทำให้เครื่องกรองน้ำทำงานไม่ถูกต้อง. ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง ### มีสายยางที่เครื่องกรองน้ำ: ให้ถอดสายยางออก และอธิบายให้ผู้ใช้เข้าใจว่าสายยางสามารถเปลี่ยนระดับน้ำในเครื่องกรองน้ำได้ ควรยกภาชนะรองน้ำให้สูงขึ้นแทน ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง ### มีสิ่งของอยู่ในท่อ/ท่อน้ำออก: ให้เอาออก ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง |
| 11. อัตราการไหลของน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่? เติมน้ำลงในถังกรองจนเต็ม วัดปริมาณน้ำที่ไหลออกจากท่อใน 1 นาที อัตราการไหลสูงสุดขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องกรองน้ำ กรุณาวงหรือเน้นอัตราการไหลสูงสุดของรุ่นของคุณในตารางนี้: ชนิดของเครื่องกรองน้ำ; อัตราการไหลสูงสุด (มล./นาที). BSF v.10; 400. BSF v.9 and Hydraid®; 600. ถัง 200 ลิตร blue drum; 1750. ถัง 20 ลิตร; 75. BOMA (ถัง 60 ลิตร) and Aqua Clara; 290. อัตราการไหลที่สูงเกินไปบ่งบอกว่าทรายไม่ได้ถูกเตรียมอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้เครื่องกรองน้ำทำงานได้ไม่ดี อัตราการไหลต่ำแสดงถึงความจำเป็นในการบำรุงรักษา แต่เครื่องกรองน้ำยังทำงานได้อยู่ อย่างไรก็ตาม อัตราการไหลที่ต่ำมากอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน | ใช่ □ | ไม่ □ | ### อัตราการไหลมากกว่าค่าสูงสุดสำหรับรุ่นนี้: ให้จัดช่างมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำใหม่โดยใช้ทรายที่เตรียมอย่างถูกต้อง ### อัตราการไหลน้อยกว่าค่าสูงสุด: แสดงให้ผู้ใช้รู้วิธีทำความสะอาดโดยการคน (swirl & dump) • ตรวจสอบว่าผู้ใช้งานทราบว่าเมื่อไหร่ควรทำการบำรุงรักษา ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง |

| # ความถูกต้อง และการใช้งานอย่างต่อเนื่อง | # ความเสี่ยงต่ำ | # ความเสี่ยงสูง | # สิ่งที่ต้องทำ/ตรวจสอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 12. น้ำดื่มมาจากแหล่งเดิมทุกวันหรือไม่? ถามผู้ใช้ว่า: - เก็บน้ำนี้มาจากไหน? บางครั้งใช้น้ำจากแหล่งอื่นกรองในเครื่องกรองน้ำหรือไม่? จุลินทรีย์ในชั้นชีวภาพจะปรับตัวกับน้ำที่ใส่เข้าไปในเครื่องกรองน้ำ หากผู้ใช้เปลี่ยนแหล่งน้ำบ่อยๆ เครื่องกรองน้ำจะทำงานได้ไม่ดี อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแหล่งน้ำตามฤดูกาล (เช่น ในช่วงฤดูแล้ง) อาจจำเป็น และจะไม่กระทบต่อคุณภาพของน้ำที่ผ่านการกรองมากนัก | ใช่ □ | ไม่ □ | ### ครัวเรือนใช้น้ำจากแหล่งต่างๆ เป็นประจำ: หาว่าทำไมและมีแหล่งใดที่สามารถใช้ได้ทุกวัน ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง |
| ### 13. เครื่องกรองยังอยู่ในที่เดิมที่ติดตั้งไว้หรือไม่? ถามผู้ใช้ว่า: - เครื่องกรองติดตั้งไว้ตรงไหนตอนแรก? การย้ายเครื่องกรองน้ำอาจทำให้ทรายอัดตัว ซึ่งอาจทำให้ท่อหลุดออก หรืออุดตัน ซึ่งทำให้ระดับทรายในเครื่องกรองน้ำลดลง หรือทำให้หน้าทรายไม่เรียบ | ใช่ □ | ไม่ □ | ### เครื่องกรองถูกย้ายที่: ประสานงานให้ช่างมาตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำ ระดับน้ำเหนือชั้นทราย และดูว่าท่ออุดตันหรือไม่ ช่างจะตัดสินใจได้ว่าเครื่องกรองน้ำต้องติดตั้งใหม่หรือใช้ต่อได้ |
| ### 14. ภาชนะเก็บน้ำที่ผ่านการกรองใช้เก็บเฉพาะน้ำที่ผ่านการกรองเท่านั้นหรือไม่? ถามผู้ใช้งานว่า: - คุณใช้ภาชนะนี้เก็บอย่างอื่นนอกจากน้ำที่ผ่านการกรองหรือไม่? การใช้ภาชนะเดียวกันสำหรับน้ำที่ไม่ผ่านการกรองและน้ำที่ผ่านการกรองจะทำให้น้ำที่ผ่านการกรองปนเปื้อน | ใช่ □ | ไม่ □ | ### ภาชนะเก็บน้ำใช้เก็บสิ่งอื่นด้วย: 1. อธิบายวิธีการใช้น้ำอย่างปลอดภัยกับผู้ใช้ ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง 2. หลังจากนั้น เลือกระหว่างตัวเลือกต่อไปนี้: ช่วยผู้ใช้กำหนดให้ใช้ภาชนะหนึ่งสำหรับเก็บน้ำที่ผ่านการกรองเท่านั้น หากเหมาะสม ให้ติดป้ายกำกับภาชนะ ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง หรือ หากผู้ใช้ไม่มีภาชนะเพียงพอและไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ ให้จัดหาภาชนะเก็บน้ำที่ปลอดภัย ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง |
| ### 15. ผู้ใช้เทน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำ 1-4 ครั้งต่อวันหรือไม่? ถามผู้ใช้งานว่า: - เติมน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำกี่ครั้งต่อวัน? 1 ครั้ง หมายถึง การเติมน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำแต่ละครั้ง เครื่องกรองน้ำทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้งาน 1-4 ครั้งต่อวัน การเติมน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำเกิน 4 ครั้งต่อวันจะลดคุณภาพของน้ำที่ผ่านการกรอง. | ใช่ □ | ไม่ □ | ### ผู้ใช้เติมน้ำน้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน: อธิบายว่าเครื่องกรองน้ำจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องหากไม่ได้เติมน้ำเข้าไปทุกวัน ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง ผู้ใช้เติมน้ำมากกว่า 4 ครั้งต่อวัน: อธิบายว่าเครื่องกรองน้ำจะไม่ทำงานได้ดีหากใช้มากกว่า 4 ครั้งต่อวัน ถามว่าใช้น้ำที่ผ่านการกรองทำอะไรและมีคนใช้เครื่องกรองนี้กี่คน ช่วยผู้ใช้ตัดสินใจวิธีแก้ปัญหา ซึ่งเลือกบางอย่างอาจจะเป็นการใช้น้ำที่ผ่านการกรองเฉพาะการดื่มเท่านั้น หรือจัดหาเครื่องกรองน้ำตัวที่สอง ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง |
| ### 16. มีการหยุดพักระหว่างการเติมน้ำแต่ละครั้งเป็นเวลาที่เพียงพอหรือไม่? ถามผู้ใช้งานว่า: - เติมน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำเวลาไหนบ้าง? (เช่น สิ่งแรกในตอนเช้า เวลากินข้าว) - ใช้เวลาเท่าไหร่ก่อนที่จะเติมน้ำอีกครั้ง? 1 ครั้ง หมายถึง การเติมน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำแต่ละครั้ง โดยปกติแล้วควรเติมน้ำให้มากที่สุดตลอดทั้งวัน เช่น เมื่อตื่นนอน เวลาเที่ยง เวลาเย็น ก่อนนอน ช่วงหยุดพักคือช่วงเวลาที่ไม่มีน้ำไหลผ่านเครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการหยุดพัก 2-3 ชั่วโมงระหว่างการเติมน้ำแต่ละครั้ง | ใช่ □ | ไม่ □ | ### เติมน้ำทีละครั้งติดๆ กัน: อธิบายกับผู้ใช้ว่าเครื่องกรองน้ำจะไม่ทำงานได้ดีหากไม่ได้พักระหว่างการเติมน้ำแต่ละครั้ง ร่วมกับผู้ใช้วางตารางสำหรับการกรองน้ำในแต่ละวัน โดยยังให้น้ำเพียงพอสำหรับครัวเรือนหากเป็นไปได้ ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง |
| ### 17. ตั้งแต่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ มีการใช้งานทุกวันหรือไม่? ถามผู้ใช้งานว่า: - มีวันไหนที่ไม่ใช้เครื่องกรองบ้างไหม? - บ่อยแค่ไหน? นานแค่ไหน? - เมื่อเริ่มใช้งานอีกครั้ง ทำอะไรบ้าง? การไม่ใช้เครื่องกรองเป็นระยะเวลานานจะทำให้จุลินทรีย์ในชั้นชีวภาพและทรายแห้ง ควรใช้เครื่องกรองน้ำทุกวันเพื่อให้จิลินทรีย์ยังมีชีวิตอยู่ หากไม่ได้ใช้เครื่องกรองน้ำเป็นสัปดาห์หรือนานกว่านั้น ทรายจะแห้งและอาจมีแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนอยู่ที่ก้นเครื่องกรอง ซึ่งทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและรสชาติที่ไม่ดี | ใช่ □ | ไม่ □ | ### เครื่องกรองน้ำไม่ได้ใช้งานเป็นประจำทุกวันหลังจากติดตั้ง: อธิบายว่าเครื่องกรองน้ำจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าหากไม่ได้ใช้งานทุกวัน และพูดคุยกับผู้ใช้งานว่า ทำไมถึงไม่ได้ใช้งานเครื่องกรองน้ำทุกวัน เพื่อหาสาเหตุ และให้แนะนำ/ส่งเสริมให้ผู้ใช้งาน ใช้เครื่องกรองน้ำเป็นประจำทุกวัน ดำเนินการโดยฉัน ต้องทำภายหลัง - ผู้ใช้งานอาจย้ายที่อยูาตามฤดูกาล ทำให้ไม่ได้ใช้งานเครื่องกรองน้ำในบางช่วงของปี: จัดให้ช่างเทคนิคสอนการติดตั้งเครื่องกรองน้ำใหม่ให้กับผู้ใช้ หลังจากไม่ได้ใช้เครื่องกรองน้ำมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง |