Industria de cemento en Dakar, Senegal (Fuente: Eawag-Sandec)

Horno utilizado para secar productos de arcilla en

Kampala, Uganda (Fuente: Eawag-Sandec)

- Diseño: la incineración implica que los lodos fecales secos se convierten en cenizas a altas temperaturas (entre 850 y 900oC). La incineración reduce el volumen de los lodos y mata todos los patógenos. Las cenizas se pueden enterrar o se pueden utilizar como material de construcción o cubierta. Los lodos fecales secos pueden alimentar procesos industriales como hornos de cemento. La incineración produce emisiones atmosféricas, que se deben controlar para evitar impactos ambientales negativos.

- Operación: es necesario espesar los lodos antes de incinerarlos.

- Tiempo y energía necesarios: la incineración de lodos fecales secos toma entre segundos y minutos. Se necesita un poco de energía para encender los lodos pero luego se deberían quemar por sí mismos y la energía neta es positiva.

| Descripción de la tecnología de tratamiento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Incineración Lodos secos Ceniza Biocom-bustible |  |  |
| Objetivos del tratamiento | Neutralización de patógenos | Alta |
|  | Espesamiento | Alta |
|  | Estabilización/gestión de nutrientes | Sí |
| Neutralización de patógenos |  | - Los patógenos están expuestos a temperaturas muy altas, que mata todo. |
| Nivel de desarrollo |  | - La incineración de lodos se está transfiriendo del tratamiento de aguas residuales. - Existe una experiencia muy limitada en el diseño, operación y mantenimiento para el tratamiento de lodos fecales. |

Bibliografía

Strande, L., Ronteltap, M. y Brdjanovic, D. (2014). Manejo de lodos fecales - Un enfoque sistémico para su implementación y operación Londres, Reino Unido: IWA Publishing. Disponible en www.sandec.ch/fsm_book