Prosjektering av distribusjonsnett i Glitre Nett

Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | Tekniske Anleggsløsninger: Distribusjonsnett |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Stein Olav Kjerland | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Teamleder anleggsløsninger | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST, ENTR, KONS |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 15.10.2024 | Stein Olav Kjerland | Nytt felles dokument. Erstatter tidligere ListitemID: 1476, 1884, 1639 i Sør og Dok.nr: 1827009 i Øst. |  |
| 1.1 | 10.04.2025 | Stein Olav Kjerland | Endringer i krav, nye verdier i tabeller, noen tekstrettinger, nytt kapittel med praktisk håndtering. |  |

- Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1

1.	Innledning	2

2.	Målgruppen	2

3.	Prosjektering av distribusjonsnett	2

4.	Dimensjoneringskriterier for Glitre Nett	3

4.1	Dimensjonering høyspent (HS) distribusjonsnett	3

4.1.1	Høyspent luftnett	3

4.1.2	Høyspent kabelnett	3

4.2	Nettstasjon	3

4.2.1	Dimensjonering nettstasjon	3

4.2.2	Dimensjonering av trafostørrelse og reinvesteringsgrenser	4

4.3	Dimensjonering lavspent distribusjonsnett	5

4.3.1	Beregning av spenningsfall – effekter og samtidighet	6

4.3.2	Økonomisk tverrsnitt for kabler	6

4.3.3	Maks tillatt belastning for lavspent kabelnett	6

4.3.4	Maks tillatt belastning for lavspentluftledninger	9

4.3.5	Kabelskap – dimensjonering av skinner	10

4.3.6	Reinvestering – forsterking av nett	10

4.4	Dimensjonering av stikkledninger	10

4.4.1	Kabelstikkledninger:	10

4.4.2	Parallelle kabler	11

4.4.3	Stikkledning i luft	12

4.5	Overbelastningsvern (OV) og Kortslutningsvern (KV)	13

4.5.1	Prosjektering av KV i forhold til kortslutningsytelse:	13

4.5.2	KV ved endringer i kundens tilknytning:	14

5.	Vedlegg NR. 1: PRAKTISK Håndtering AV KRAV TIL PROSJEKTERING AV DISTRIBUSJONSNETT	14

5.1	Vurderinger fra kapittel 4.3.1	14

5.2	Skjøt av allerede lagte stikkledninger (25 mm2) på 400 V	15

5.3	Overgang fra 1-fase til 3-fase	15

6.	Vedlegg NR. 2: Selskapsmerknader til RENblader	16

6.1	RENblad 2007 Prosjektering av 12-24 kV luftnett	16

6.2	RENblad 4100 Tilknytning av LS-anlegg	16

6.3	RENblad 4115 Veileder til overharmonisk kalkulator	16

6.4	RENblad 5000 Prosjektering av LS-luftnett	16

6.5	RENblad 5004 Avstandskrav til omgivelser fra LS-luftnett	16

6.6	RENblad 6000 Prosjektering av nettstasjon	16

6.7	RENblad 6021 Spesifikasjon av oljeisolert transformator i nettstasjon	17

6.8	RENBLAD 6042 Prosjektering av transformator i nettstasjon	17

6.9	RENBLAD 8007 Kartlegging av belastninger i lavspentnettet	17

6.10	RENBLAD 8072 Teknisk/økonomisk vurdering av forsyning til grisgrendte strøk i lavspenningsnett	17

6.11	RENBLAD 9013 Spesifikasjon lavspentkabel	17

6.12	RENBLAD 9014 Spesifikasjon kabel for bruk i distribusjons-nettet 12-36kV	18

6.13	RENBLAD 9102 Dokumentasjon av kabelskap	18

6.14	RENBLAD 9103 Prosjektering av LS kabelskap	18

6.15	RENBLAD 9114 Økonomisk tverrsnitt for kabler	18

6.16	RENBLAD 9116 Oversikt over 1000V spenningssystem	18

6.17	RENBLAD 9118 Prosjektering av 12-24kV nett	18

6.18	RENBLAD 9200 Prosjektering av kabel	19

Innledning

RENblader skal være utgangspunkt for prosjektering og utførelse i Glitre Nett. Selskapsmerknader til RENbladene benyttes for å få frem selskapsspesifikke tillegg og avvik til det som står i et RENblad.

Der hvor REN er for mangelfullt til at det kan benyttes selskapsmerknader etableres det et eget dokument med interne spesifikasjoner, det er bakgrunnen for denne interne rutinen.

Målgruppen

Denne rutinen benyttes av interne og eksterne aktører som har behov for å kjenne til Glitre Nett sine krav til bygging og drift av nettanlegg.

Prosjektering av distribusjonsnett

Distribusjonsnettet skal utføres i henhold til gjeldene forskrifter og aktuelt normverk og det skal i all hovedsak benyttes aktuelle RENblader for å bygge nettet. RENbladene er bygget opp slik at de er kontrollsjekket opp mot forskrifter og normverk, samt beste praksis som har blitt etablert. Dette dokumentet skal gi noen presiseringer for hvordan distribusjonsnettet skal dimensjoneres som kommer i tillegg til å benytte REN-bladene.

Ved konflikter mellom kravene, skal dette dokumentet følges. Ved usikkerhet eller behov for diskusjon, oppfordres det til å kontakte GN sine fagansvarlige i DN dimensjonering.

Glitre Nett Sør benytter SPOR ID 2507-Mal for Prosjektbeskrivelse med vedlegg til å beskrive anleggsløsning for bestilling av P1/P2 jobber i Sør.

Dimensjoneringskriterier for Glitre Nett

Dimensjonering høyspent (HS) distribusjonsnett

For prosjektering av HS distribusjonsnett benyttes RENblad 9118 Prosjektering av 12-24 kV nett, RENblad 2007 Prosjektering av 12-24 kV luftnett og evt. RENblad 3006 Råd om nettanalyse ved kraftproduksjon.

Ved undersøkelse av langsomme spenningsvariasjoner - årsvariasjon, må en sjekke at generatorer ligger inn i NETBAS Analyse. Differansen mellom LLHP og TLLP skal ikke overstige 7 % av nominell spenning, 22 kV eller 23 kV.
LLHP - Lett last, høy produksjon.
TLLP - Tung last, lav produksjon – (verste tilfelle, tunglast uten produksjon).

HS utstyr som benyttes skal hovedsakelig være bygd for 24 kV, selv om det skal driftes på 11 kV.

Høyspent luftnett

Høyspent luftnett bygges med belagte linjer eller hengekabel. Blanke linjer kan kun benyttes der en bytter likt mot likt, eller der belagte alternativer ikke finnes (større tverrsnitt). Standard minste tverrsnitt er BLL 99 for belagt linje (BLL 62 kan vurderes i korte avgreininger) og Axces 70 for hengekabel.

Høyspent kabelnett

Minste tverrsnitt for HS-kabler er 240 mm2 Al. Kun unntaksvis, der det er nedføring til en enkelt nettstasjon, og hvor det er usannsynlig at det vil bli forbindelse videre, kan det benyttes 95 mm2. Ut fra transformatorstasjoner er det naturlig å benytte større tverrsnitt enn 240 mm2. For 11 kV er 400 mm2 vanlig tverrsnitt frem til første nettstasjon/koblingskiosk. Avklaring med avdeling Nettutvikling kan være nødvendig.

Ved kabling av linje skal strømføringsevne, med reduksjonsfaktor i forhold til forlegning, opprettholde strømføringsevnen til linjen slik at kabelen ikke blir en «flaskehals», men det kan risikovurderes redusert kabeltverrsnitt hvis linjen har overdreven kapasitet.

Nettstasjon

Se RENblad 6000 for prosjektering av nettstasjon.

Nye nettstasjoner bygges på bakken, med unntak av transformatorer i 1000 V nett som kan tillates i mast.

Dimensjonering nettstasjon

Frittstående-prefabrikkert nettstasjon bør velges med tanke på at det skal være plass til en større trafo.

Trafoføringer

- Kabler mot lavspenttavlen i nettstasjon dimensjoneres etter trafoens ytelse.

- Fleksibler benyttes for tilkobling mellom trafoen og utbyggers skinnepakke. For anlegg mindre enn 1250A kan kabelføringer benyttes ved metode C i RENblad 4100, skinnepakke er også mulig, men det må vurderes av utbyggers installatør.

Se RENblad 6017 vedlegg 3 for ytelser og antall trafokabler.

Lavspenttavler i plassbygd/nettstasjon i bygg

- Dimensjoneres etter RENblad 6022 2.2 tabell 1.

- Minste merkestrømsytelse for lavspenttavler som bestilles av GN er 2500A, dette gjelder også for kombitavler.

- Det bør normalt være minst 3 ledige listeplasser.

HS anlegg

- REN 6000 presiserer at alle anlegg bestilles som 24 kV, selv om det driftes med lavere spenning. Ved bestilling av høyspentanlegg vurderes i henhold til REN 6023 om krav til dynamiske kortslutningstrømmer er innfridd. REN anbefaling for merkekortidsstrøm er 20 kA for 12 kV og 16 kA for 24 kV.

Dimensjonering av trafostørrelse og reinvesteringsgrenser

RENblad 6042-Prosjektering av transformator i nettstasjon benyttes. Glitre Nett har noen begrensninger i trafostørrelser:

- Minste trafostørrelse som settes opp nytt/reinvestering er 100 kVA. 50 kVA (og mindre) trafoer erstattes med 100 kVA ved skifte.

- Trafoer med DC ladeanlegg, hurtiglading, ladeanlegg over 500 A eller andre ulineære laster som f.eks. vekselrettere til større solcelleanlegg skal normalt ikke tillates tilknyttet annen last, og en skal normalt ikke tillate denne type anlegg på eksisterende trafoer. Der det er samlokalisering av denne type last med andre kundegrupper, skal en kreve dokumentasjon på at utstyret som tilkobles er testet for harmonisk støy og en må gjøre utbygger oppmerksom på risiko ved denne type utstyr. Det kan være aktuelt å gjøre egne målinger før tilknytning for å ha dokumentasjon på bakgrunnsstøy.

- Treviklingstrafoer skal ikke dimensjoneres større enn 1250 kVA.

  - Alle viklinger skal fulldimensjoneres.

- Trafoer med 230 V (240 V) sekundærspenning skal ikke dimensjoneres større enn 1600 kVA.

- Trafoer med 400 V (415 V) sekundærspenning skal ikke dimensjoneres større enn 2000 kVA.

Mellomspenningstrafoer 240 V/415 V, 240 V/1000 V og 415 V/1000 V skal være minimum 50 kVA, for å bevare kortslutningsytelser.

Trafoer har et internt tap i forhold til belastning, se Figur 1. Der den gjennomsnittlige belastningen har vært så høy at den overgår det tapet en større trafo ville hatt ved samme effekt, vurderes det bytte til et nummer større hvis det er praktisk mulig.

Figur nr. 1 «Tomgangstap og belastningstap»

Reinvesteringsgrensene under er satt på bakgrunn av at det er funnet gjentakende perioder høy last f.eks. med timesverdiberegning i NETBAS for GN Øst. For GN Sør benyttes belastningsberegning i PlanPortalen.

Timesverdiene gir gjennomsnittsverdien gjennom timen (kWt/t) og makslasten vil alltid være enda høyere enn denne verdien.

Dimensjoneringen av trafoer ved utvidelser gjøres i forhold til eksisterende belastning og innmeldt nytt effektbehov. Ved nyanlegg benyttes innmeldt effektbehov. Ved nettstasjon i bygg er satt krav til noe høyere restkapasitet da det ofte er større trafoer som er større tiltak å få skiftet.

Tabell nr. 1 «Belastnings- og reinvesteringsgrenser trafo»

| Komponenter | Nyanlegg | Reinvesteringsgrense/ forsterkning |
| --- | --- | --- |
| Fordelingstransformator i bygg | 80 % | 100 % |
| Fordelingstransformator frittstående, eller i mast | 100 % | 115 % |

Dimensjonering lavspent distribusjonsnett

Lavspent stamnett er alt av lavspentnett som forsyner felles frem til flere kunder uten felles OV, eventuelt frem til siste skap eller stolpe. Prosjekteres etter RENblad 4114 Oversikt LS-nettsystem og RENblad 9115 Prosjektering av lavspenningsnett.

TFXP 240 Al benyttes som standard tverrsnitt for matekabel, 300 mm2 er en opsjon som må vurderes i forhold til flere 240 mm2. For luftnett er EX 95 standard matelinje.

Beregning av spenningsfall – effekter og samtidighet

For analyse i NETBAS av nye bolig/hytte kretser med normale sikringsstørrelser, 40/32 A ved 400 V (63/50 A ved 230 V) benyttes en effekt på 15 kW per installasjon. Ved andre sikringer enn dette benyttes en faktor på 0,9 av installert effekt, men aldri over 15 kW ved mindre sikringer.

For andre kundegrupper beregnes med full effekt i forhold til kundens vern.

Spenningsfall fra nettstasjon til kunde skal ikke overstige 6 % ved aktuell last, det vil si 24,0 V ved 400 V og 13,8 V ved 230 V. For satt basispenning 230 V på trafo skal da svakest kunde ikke ha lavere spenning enn 216,2 V.

For økt vern eller ny installasjon i eksisterende krets:

Før en tester med ny last må en sjekke om komponenter er overbelastet eller om det er brudd på FoL med dagens last. Glitre Nett er ansvarlig for at nettet er OK før ny last tilknyttes. Se Vedlegg 1 for presisering av hvordan dette skal tolkes.

Det benyttes målte verdier på øvrige kunder pluss full effekt på den nye installasjonen/kunden som ønsker økt vern. Ved flere enn 2 nye kunder benyttes 15 kW for hver. Her benyttes en planleggingsgrense på 8 % spenningsfall for aktuell kurs (gjelder alle kunder på kursen). Se tabell 7 for krav til kortslutningsytelse i forhold til vernstørrelse.

For beregning av spenningsfall ved innmating, benyttes lettlast (funksjon i NETBAS) og innmeldt effekt med negativt fortegn på alle innmatingskunder på kursen. Spenningsrestriksjon på trafo settes til 240 V eller målt spenning hvis tilgjengelig. Hvis maks spenning i kretsen overstiger 250 V må det gjøres tiltak.

Verktøyet Grøft (REN) benyttes hvis det er spesielle forhold som gir reduksjonsfaktor, f.eks.: dyp forlegning, spesielle masser, parallelle kabler, kabelen ligger i fellesgrøft med andre varmeutviklende kabler/rør, etc.

Økonomisk tverrsnitt for kabler

RENblad 9114-Økonomisk tverrsnitt for kabler brukes normalt ikke ved prosjektering. Det er krevende med alle parametere som må fylles ut, og det er ikke oppdaterte priser.

Prosjekteringsgrense for kabler og linjer er 60% belastning, da det er økonomisk gunstig når nettapet tas med over levetiden. Kommer belastningen over 60% skal tverrsnitt økes ved nye anlegg og fullverdige reinvesteringer.

Maks tillatt belastning for lavspent kabelnett

For matelinjer og matekabler må sikringer i nettstasjon, kabelskap eller stolper fungere som grovt OV som sikrer utkobling ved overlast. Tabell 2 angir største sikring som kan benyttes for nye og eldre kabler.

Basert på REN-blad 9115 kapittel 6 så kan vernet for lavspent stamnett maksimalt ha en gitt størrelse for å kunne fungere som et grovt overbelastningsvern. Dette er gitt av formlene gitt under 6.1 i REN-bladet. Snudd gir det følgende formel for vernstørrelse:

Formel nr. 1

In = Vernets merkestrøm          Iz = termisk grenselast for ledning

Dette forutsetter at kabelen ligger alene uten rør og andre varmepåvirkninger.

Tabell nr. 2  «KV og grovt OV i stamnett og enkeltinntak»

| Kabeldimensjon [mm2] | Maksimalt OV hos kunde | Maksimal KV hos nettselskap | Maksimal sikringsstørrelse for å fungere som grovt OV. (REN-blad 9115, 6.1) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEX Aluminium (TFXP/TFLP/TFSP/TXXP) |  |  |  |
| 25 | 80 A | 100 A | 113 A* |
| 50 | 125 A | 160 A | 163 A* |
| 95 | 200 A | 250 A | 236 A* |
| 150 | 250 A | 315 A | 304 A* |
| 240 | 315 A | 355 A | 394 A* |
| 300 | 355 A | 400 A | 444 A* |
| Papir Aluminium (DKBA/DKXE/NKBA) |  |  |  |
| 16 | 63 A | 80 A | 71 A** |
| 25 | 80 A | 100 A | 91 A** |
| 35 | 80 A | 100 A | 120 A**** |
| 50 | 125 A | 160 A | 150 A***** |
| 95 | 160 A | 200 A | 218 A***** |
| 120 | 200 A | 250 A | 249 A**** |
| 150 | 250 A | 315 A | 280 A***** |
| 240 | 315 A | 355 A | 372 A***** |
| Papir Kobber (DKBA/DKXE/NKBA) |  |  |  |
| 10 | 50 A | 63 A | 73 A* |
| 16 | 80 A | 100 A | 104 A* |
| 25 | 100 A | 125 A | 131 A* |
| 35 | 125 A | 160 A | 158 A* |
| 50 | 125 A | 160 A | 190 A* |
| 70 | 160 A | 200 A | 235 A* |
| 95 | 200 A | 250 A | 281 A* |
| 120 | 250 A | 315 A | 317 A* |
| 150 | 250 A | 315 A | 363 A* |
| 185 | 315 A | 355 A | 407 A* |
| 240 | 355 A | 400 A | 476 A* |
| PVC Aluminium PFSP |  |  |  |
| 16 | 63 A | 80 A | 71 A* |
| 25 | 80 A | 100 A | 91 A* |
| 35 | 80 A | 100 A | 113 A**** |
| 50 | 125 A | 160 A | 136 A* |
| 95 | 160 A | 200 A | 199 A* |
| 120 | 200 A | 250 A | 231 A**** |
| 150 | 250 A | 315 A | 263 A* |
| 240 | 315 A | 355 A | 340 A* |
| PVC Kobber PFSP |  |  |  |
| 10 | 50 A | 63 A | 73 A*** |
| 16 | 80 A | 100 A | 91 A* |
| 25 | 100 A | 125 A | 118 A* |
| 35 | 125 A | 160 A | 145 A* |
| 50 | 125 A | 160 A | 172 A* |
| 70 | 160 A | 200 A | 218 A* |
| 95 | 200 A | 250 A | 258 A* |
| 120 | 250 A | 315 A | 295 A* |
| 150 | 250 A | 315 A | 335 A* |
| 185 | 315 A | 355 A | 381 A* |
| 240 | 355 A | 400 A | 435 A* |

*Iz funnet i REN-blad 8041

**Iz for DKBA er satt lik verdi for PFSP fra REN-blad 8041

***Iz for PFSP er satt lik verdi for DKBA fra REN-blad 8041

****Iz er satt til gjennomsnitt av Iz for større og mindre kabel.

*****Iz er satt lik verdi for DKBA fra Tekniske data i Ren - Planbok

Maks tillatt belastning for lavspentluftledninger

Sikringsstørrelsene under er basert på at det skal fungere som et grovt overlastvern, og det burde vurderes om det kan velges en mindre sikringsstørrelse.

Det er kun EX 95 som kan parallellkobles, og det etter risikovurdering. Risikovurderingen må minimum inneholde faremomenter ved at en linje ramler ned, skade på tredje person, fare for brann, sikker utløsing av vern hos kunde. Linjene skal være tilkoblet på samme sikring, og denne skal løse ut ved kortslutning der det er svakest kortslutningsytelse.

Tabell nr. 3 «Sikring av lavspent luftlinjer»

|  | Lavspent luftlinje | Maks sikringsstørrelse | Maks driftsstrøm Imax, |
| --- | --- | --- | --- |
| EX | 25 mm2 | 100 A | 115 A |
|  | 50 mm2 | 160 A | 180 A |
|  | 95 mm2 | 250 A | 280 A |
|  | 2 x 95 mm2 | 250 A (400 A*) | 560 A |
| AL (tilsvarende CU mm2) | 16 | 125 A | 146 A |
|  | 25 | 160 A | 192 A |
|  | 35 | 200 A | 237 A |
|  | 50 | 250 A | 298 A |
|  | 70 | 355 A | 370 A |
|  | 95 | 400 A | 468 A |
| CU | 10 mm2 | 80 A | 88 A |
|  | 16 mm2 | 125 A | 140 A |
|  | 25 mm2 | 160 A | 183 A |
|  | 35 mm2 | 200 A | 211 A |
|  | 50 mm2 | 250 A | 284 A |
|  | 70 mm2 | 315 A | 342 A |
|  | 95 mm2 | 400 A | 433 A |
|  | 120 mm2 | 500 A | 500 A |

* Inntil 400 A etter risikovurdering i forhold til HMS risiko ved brudd i en EX.

Kabelskap – dimensjonering av skinner

Skinnestørrelsen i skap må dimensjoneres etter strømmen som faktisk kan gå gjennom disse, minste er 400 A. Skap bredere enn 600 mm skal i utgangspunktet ha 630 A skinner, men 400 A kan benyttes hvis tilførselen ikke kan sikres med mer enn 400 A.

En vanlig situasjon er at det benyttes 2 x TFXP 240 AL som tilførsel og disse sikres med 630 A i nettstasjon, skinnepakken må da tåle 630 A.

Reinvestering – forsterking av nett

Det er en «tommelfinger regel» at vi prioriterer å bytte/legge til komponenter som gir nytte for flest mulig kunder. I praksis er det da bedre å grave å legge 240 mm2 kabel som erstatning for de første linjestrekkene ut fra nettstasjon, enn å bytte til større kvadrat på de siste linjestrekkene mot enkelt kunde. Ved spenningsklage må en se på hele kretsen, og ikke bare den som klager, og bruke ressursene så vi slipper klage fra en nabo neste uke.

Trinning av nettstasjonstrafo er det rimeligste tiltaket vi kan gjøre, men det må da sjekkes at alle kunder på kretsen vil tåle ny spenning i kretsen ved både lettlast og tunglast ut fra historisk forbruk og svingninger i spenning i overliggende nett. Et annet enkelt tiltak er å øke trafostørrelsen.

Ved oppgradering til 1000 V benyttes RENblad 9116.

Ny nettstasjon forsynt med 22 kV vil normalt være det dyreste tiltaket man kan velge, men det skal vurderes og en må da inkludere økt investeringsramme og redusert nettap.

Alternative løsninger som spenningsboostere og distribusjonstrafoer med automatisk trinning er tiltak som kan vurderes i spesielle tilfeller.

Det er en mulighet å oppgradere kunder fra 230 V IT/TT til 400 V TN og REN fremmer dette. I tillegg til bytte at trafo og oppgradering til 4-leder hvis det er luftnett må enn også bygge om eldre kundeanlegg til dagens krav. Det blir en diskusjon om en skal bruke nettselskapets midler i private anlegg, for det er normalt relativt kostbart å bygge om.

Ved reinvesteringer i nettet skal det etterstrebes å nå kriteriene i tabell 7.

Dimensjonering av stikkledninger

Med stikkledninger for husholdning/hytte forstås linje fra siste stolpe til vegg (og evt. ned veggen til tilknytningsskap) og kabel fra kabelskap til tilknytningsskap (evt. grunnmur for eldre anlegg). RENblad 4100 gjelder for tilknytning.

Kabelstikkledninger:

Til stikkledninger benyttes følgende kabeltype og dimensjoner:

TFXP 4x50mm2 AL
TFXP 4x95mm2 AL
TFXP 4x240mm2 AL

Tabell nr. 4  «Maks tillatt strømstyrke pr. inntakskabel»

| Type og dimensjon | OV hos kunde | Maksimal KV |
| --- | --- | --- |
| TFXP 1x4x50 AL i rør | ≤ 80 A | 100 A |
| TFXP 1x4x50 AL | ≤ 125 A* | 160 A |
| TFXP 1x4x95 AL i rør | ≤ 125 A | 160 A |
| TFXP 1x4x95 AL | ≤ 200 A* | 250 A |
| TFXP 1x4x240 AL | ≤ 250 A | 315 A |
| TFXP 1x4x300 AL | ≤ 315 A* | 355 A |

*Praktisk satt grense, ikke funnet i et RENblad

GN benytter minimum TFXP 4x50mm2 AL, som stikkledning. Lengere stikkledninger >100m kan godtas, men prosjektingeniør må vurdere lengere stikkledning opp mot flere kabelskap. For stikkledninger over 50 m bør tverrsnittet vurderes økt til 95 mm2.

Parallelle kabler

Grøft beregner statisk verdi på temperatur, altså det temperaturen ender med dersom strømpåtrykket er kontinuerlig. Frem til Grøft kommer med dynamiske beregninger, benyttes en reduksjonsfaktor på 0,9 på strømmen i lederne.

Eksempel: Kunden ønsker et vern på 1000 A. I Grøft testes da med 900 A, ved 4 kabler, 225 A per kabel.

Ved spørsmål om muligheten for økt OV med flere parallelle eldre kabler, der en ikke finner disse kabelen i verktøyet Grøft, så kan følgende metode brukes for fastsettelse av maks OV:

Benytt OV for en kabel gitt i tabell 2 og multipliser denne opp med antall kabler inn i f.eks. boligblokken. Multipliser dette igjen med korreksjonsfaktor for parallelle kabler, rør etc., se RENblad 9115.

Det skal som hovedregel benyttes sikringer, ikke effektbrytere i Glitre Netts lavspentnett.

For inntak større enn 1000 og opp til og med 1250A kan effektbryter benyttes med tilkobling av 5 eller 6 kabler. Alternativ er parallelle 1250 A lister med en 630 A sikring i hver list. Da tilkobles 6 kabler. (8 er en mulighet, med 5 eller 7 skal ikke benyttes.)

Ved nye, større inntak enn 1250 A skal Nettstasjon i bygg med tilhørende skinnepakke mellom nettstasjon og hovedtavle benyttes. Metode C i RENblad 4100.

Tabell nr. 5  «Vern ved parallelle TFXP»

| Antall kabler TFXP 240 mm2 | Tillatt OV (opp til) | Lavspentlister | Sikres med |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 500 A | 2x400 A eller 1x630 A | 2x315 A eller 630 A |
| 3 | 750 A | 1x1250 A | 2x500 A |
| 4 (uten rør) | 1000 A | 1x1250 A | 2x630 A |
| 4 x 300 mm2 | 1100 A | 1x1250 A | 2x630 A |
| 5 eller 6 | 1250 A | Effektbryter | I henhold til KV/OV |
| 6 (8) | 1250 A | 2x1250 A | 2x630 A en i hver list |
| Skinnepakke* | > 1250 A | Nei | Sikring foran trafo |

Ref. RENblad 4100, kapittel 14 metode B og C og RENblad 9115 kapittel 8.

* Skinnepakke dimensjoneres og bestilles av utbygger – dokumenteres i NETBAS.

Stikkledning i luft

Nye tilknytninger:

Innstrekk i luft benyttes normalt ikke. Dispensasjon gis i spesielle tilfeller. F.eks. ved vanskelige grunnforhold til enkeltstående hus og fritidsboliger. Dette er beskrevet i RENblad 4100 og EX 3(4)x50 Al benyttes.

Ved utskiftning, skifte fra blankt eller øke antall ledere:

Som standard benyttes EX 50 Al, men avstand mast til vegg, veggens beskaffenhet og bardunering må tas i betraktning. EX 25 Al benyttes der EX 50 Al er svært fordyrende eller vanskelig å gjennomføre.

Tabell nr. 6  «Maks tillatt strømstyrke for luft inntaksledning»

| Type og dimensjon | OV (hos kunde) | Maks KV (nettselskap) |
| --- | --- | --- |
| EX 3-4x25 | ≤ 80 A | 100 A |
| EX 3-4x50 | ≤ 80 A | 125 A |
| EX 3-4x95* | > 80 A ≤ 160 A | 200 A |

* Særtilfeller, kun ved reinvesteringer, bytte fra blankt innstrekk.

Antall faser ved nytilknytninger

Alle nye inntak skal være 3-faset.

•	I blokk og lignende godtas 1- faset abonnement, men hovedfordelingen skal være 3-faset. Maks OV 1x50 A. (Over 50 A skal være 3-fase.)

•	Anlegg med spesielt lav effekt, slik som parkeringsautomater, skiltbelysning, fjernstyrt bom og lignende, godtas 1- faset abonnement.

Overbelastningsvern (OV) og Kortslutningsvern (KV)

RENblad 4118 Sikker utkobling og frakobling i LS distribusjonsnett benyttes.

Se også RENblad 9115 LS distribusjonsnett kabel/ledning - Dimensjonering og valg av beskyttelsesvern. For tilknytningsskap (metode A) gjelder NEK 399 og RENblad 4100.

Alle matekabler skal være tilkoplet en sikringslist med sikringer som kortslutningsvern i nettstasjonen. Alle nye stikkledninger skal alltid være kortslutningssikret i mast, kabelskap eller i nettstasjon.

Prosjektering av KV i forhold til kortslutningsytelse:

Med kortslutningsytelse menes minste topolte kortslutningsstrøm, Ik2min for 230 V eller Ik1min for 400 V. Nettselskapets KV skal være en størrelse større enn KV/OV hos kunde, Ref. RENblad 4118.

Ved overgang fra 1-fase til 3-fase, der verdiene i tabell 7 ikke innfris, se eget kapittel 5.3.

Tabell nr. 7 «Kortslutningsverdier, KV og OV»

| Ik2min [A] Nyanlegg | Ik2min [A] Forsterkninger* | Maks sikring OV [A] | Maks sikring KV [A] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 630 |
|  |  | 400 | 500 |
|  |  | 315 | 400 |
|  |  | 300 | 355 |
|  |  | 250 | 315 |
|  |  | 200 | 250 |
| > 2000 | > 1500 | 160 | 200 |
| 1500 - 1999 | 1125 - 1499 | 125 | 160 |
| 1000 - 1499 | 750 - 1124 | 100 | 125 |
| 800 - 999 | 675 - 749 | 80 | 100 |
| 600 - 799 | 550 - 674 | 63 | 80 |
| 500 - 599 | 500 - 549 | 50 | 63 |
| 400 - 499 | 400 - 499 | 40 | 50 |
| 320 - 399 | 320 - 399 | 32 | 50 |
| 250 - 319 | 250 - 319 | 25 | 50 |
| 200 - 249 | 200 - 249 | 20 | 50 |

*Forsterkninger: Det er tillatt med noe lavere Ik verdier ved forsterkninger hvis det er svært fordyrende å komme opp til de høyere ytelsene. Nettselskapet tar da en litt høyere risiko. Dette gjelder også for enkelttilknyttinger og forsterkninger hos kunde. Ved fullverdig reinvestering skal «Nyanlegg» kolonnen brukes.

KV ved endringer i kundens tilknytning:

Ved endring til kabelstikkledning enten ned stolpe eller vegg, skal det være forankoblet sikring.

Ved vesentlige endringer/utvidelser i kundens installasjon som overgang til tre-fase eller økning av kundens OV, vil dette utløse krav til 5 s utløsetid på eksisterende stikkledninger.

Ved utskiftning «likt mot likt» eller mindre endringer/utvidelser i kundens installasjon, og som ikke forringer sikkerheten vil dette ikke utløse krav om 5 s utløsetid.

Ved utkoblingstid over 5 s kan det gjøres ulike tiltak i nettet:

- Redusere størrelse på eksisterende sikring (sikre ned) i nettstasjonen, eller hvis det finnes, i kabelskap der det går fra kabel til linje.

- Montere sikring ute i kursen, kabelskap eller stolpesikring. Eksempel: kabel/linje sikret med 355 A i nettstasjon, sikre linje videre med 160 A – halverer utløsertid for mange kunder.

- Sikring direkte foran stikkledning, enten på stolpen eller i skap.

  - Ved luftnett og det ikke er mulig med tiltak 1, vil stolpesikring vanligvis være rimeligste måte å innfri forskriften.

  - Ved kabelstikkledning direktekoblet i skap og det ikke er mulig med tiltak 1, vil innmontering av sikringslist være rimeligste alternativ. Hvis det ikke er mulig å montere sikringslist, må skapet byttes eller alternativ 2 vurderes.

- Forsterke nettet så en oppnår under 5 s.

Vedlegg NR. 1: PRAKTISK Håndtering AV KRAV TIL PROSJEKTERING AV DISTRIBUSJONSNETT

Vurderinger fra kapittel 4.3.1

For vurdering av om komponenter er overbelastet benyttes % belastning i NETBAS. Effekter på kunder hentes med Timesverdier for Øst, i Sør sjekker man verdier fra NETBAS mot PlanPortal og korrigerer ved behov. Det skal ikke være over 100 % for noen av komponentene (med reduksjonsfaktor hvis relevant).

Om det er brudd på FoL vurderes med tunglastberegning i NETBAS. Spenningsrestriksjon settes til målt spenning fra PlanPortal for Sør, Øst bruker 240 V hvis det ikke finnes målte verdier. Kravet er 207 V, men ved spenninger nær denne grensen sjekker en verdier fa kundemåleren om den har registrert brudd på FoL (ikke gå lenger tilbake enn to år).

Beregning av eksisterende nett:
(For referanser til PlanPortalen, benyttes Timesverdi modulen med ett års tidsintervall for Øst.)

- Sjekk om det er brudd på FOL via PlanPortal og sjekk antall underspenninger.
(Veileder vil komme i kursdokumentasjon).

- Sjekk belastning hos kunder i PlanPortal og korriger ved behov på aktuell kurs.

- Sjekk at belastning på sikringer, linjer og kabler er under 100 % - sjekkes i NETBAS og trafo er under 115 % (100 % hvis i bygg) - sjekkes i PlanPortal.

- Bruk reell trafospenning - hentes fra PlanPortal.

- Ingen spenninger skal være under 207 V på aktuell kurs.

Når en skal sjekke for økt last om 8 % kravet er innfridd, benyttes % spenningsfall i NETBAS. Spenningsrestriksjon skal da først settes til 230 V (basisspenning).

Når ny kunde skal knyttes til på eksisterende krets:

- Legg på ny last dvs. full effekt. F.eks. ønske om 50 A skal de benyttes 20 kW.

- Ik2min verdi skal være i tråd med tabell 7, se unntak i kapittel 5.3. For OV på 50 A kreves minimum 500 A.

- Spenningen på trafo settes ned fra reell trafospenning eller 240 V i Øst til 230 V.

- Spenning skal ikke være lavere enn 211,6 V for noen av kundene på kursen med økt last, dvs. 8% spenningsfall fra trafo på aktuell kurs.

- Sjekk at belastning på linjer og kabler fortsatt er under 100 % og trafo er under 115 %.

- Sjekk utløsetid for ny kunde under 5 s. (Kan enkle grep bedre utløsertider for flere kunder?)

Skjøt av allerede lagte stikkledninger (25 mm2) på 400 V

Standardisert på 50 AL. Hvis det ligger 25 AL til tomtegrense, skjøtes det med 50 Al inn til kunde. Det vil være en overgangsperiode og installatører kan få lov til å bruke opp sine tromler på korte lengder.

Det merkes som tidligere, med dimensjonen som går ut fra kabelskapet.

Skjøten dokumenteres i NETBAS.

Overgang fra 1-fase til 3-fase

En overgang til 3-fase er normalt gunstig for nettselskapet ved bedre fordeling av last mellom faser som reduserer skjevspenninger.

Kunden har ikke krav på høyere effekt enn det hen hadde tidligere. Økt effektuttak aksepteres hvis tabell 7 og 8 % planleggingsgrense og belastninger på komponenter er innfridd.

Dersom disse kriteriene ikke kan innfris tillates et trinn ned fra 1-fase verdien kunden hadde. Dette gir en økning i mulig effekt hos kunden på vel 35 %, men det er liten økning i risiko for at komponenter blir overbelastet. Ved forsterkning i disse tilfellene vil mye av kostnadene lande på nettselskapet, og dette er en ordning for å forsøke å utsette reinvestering.

Vedlegg NR. 2: Selskapsmerknader til RENblader

RENblad 2007 Prosjektering av 12-24 kV luftnett

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | Dimensjonering av linje utføres i henhold til «Prosjektering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103). |

RENblad 4100 Tilknytning av LS-anlegg

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Kap 14 | Vurdering av kabeldimensjon utføres i henhold til «Prosjektering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) kap. 4. |

RENblad 4115 Veileder til overharmonisk kalkulator

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | RENbladet benyttes av Glitre Nett. |

RENblad 5000 Prosjektering av LS-luftnett

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | Vurdering av linjedimensjon utføres i henhold til «Prosjektering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) kap. 4. |
| Kap 17 | Der det kan gjenbrukes 3-leder luftlinje, bygges 1000 V nett som IT. |

RENblad 5004 Avstandskrav til omgivelser fra LS-luftnett

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| 6.4 | Kabel må ha minst like god strømføringsevne som luftledning. Det skal også legges med 50mm2 CU jordtråd mellom stolpene. |

RENblad 6000 Prosjektering av nettstasjon

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | For dimensjonering av nettstasjon benyttes også «Prosjektering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103). |

RENblad 6021 Spesifikasjon av oljeisolert transformator i nettstasjon

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | Største trafo i Glitre Nett er 2000 kVA ved 400 V, og maks 1600 kVA ved 230 V. - Treviklingstrafoer skal ikke dimensjoneres større enn 1250 kVA. - Alle viklinger skal fulldimensjoneres. |

RENBLAD 6042 Prosjektering av transformator i nettstasjon

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | For dimensjonering av transformator benyttes også «Prosjektering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103). |
| Kap. 6 | - Treviklingstrafoer skal ikke dimensjoneres større enn 1250 kVA. - Alle viklinger skal fulldimensjoneres. - For ladeanlegg på samme trafo som andre kunder se «Prosjektering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103). |
| Kap. 13 | Største trafo i Glitre Nett er 2000 kVA ved 400 V, og maks 1600 kVA ved 230 V. |
| Kap. 16 | Glitre Nett tillater ikke parallell drift av nye transformatorer. Eldre parallellkoblinger ønskes faset ut. |

RENBLAD 8007 Kartlegging av belastninger i lavspentnettet

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett benytter ikke dette RENbladet. For belastninger i distribusjonsnett benyttes «Prosjektering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) |

RENBLAD 8072 Teknisk/økonomisk vurdering av forsyning til grisgrendte strøk i lavspenningsnett

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | RENbladet benyttes ikke av Glitre Nett |

RENBLAD 9013 Spesifikasjon lavspentkabel

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Vurdering av kabeldimensjon utføres i henhold til «Prosjektering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) kap. 4. |

RENBLAD 9014 Spesifikasjon kabel for bruk i distribusjons-nettet 12-36kV

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Minste tverrsnitt for HS-kabler er 240 mm2 Al. Kun unntaksvis, der det er nedføring til en enkelt nettstasjon, og hvor det er usannsynlig at det vil bli forbindelse videre, kan det benyttes 95 mm2. Ut fra transformatorstasjoner er det naturlig å benytte større tverrsnitt enn 240 mm2. 400 mm2 er vanlig fra stasjon til første nettstasjon/koblingskiosk. Her bør det avklares med avdeling Nettutvikling. |

RENBLAD 9102 Dokumentasjon av kabelskap

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett benytter ikke dette RENbladet. |

RENBLAD 9103 Prosjektering av LS kabelskap

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Fordelingsskap med bredde over 600mm skal normalt ha 630A skinne. |

RENBLAD 9114 Økonomisk tverrsnitt for kabler

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
|  | Glitre Nett benytter ikke dette RENbladet. Vurdering av kabeldimensjon utføres i henhold til «Prosjektering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) kap. 4. |

RENBLAD 9116 Oversikt over 1000V spenningssystem

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | Der det kan gjenbrukes 3-leder luftlinje, bygges 1000 V nett som IT. |

RENBLAD 9118 Prosjektering av 12-24kV nett

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | Vurdering av kabeldimensjon utføres i henhold til «Prosjektering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) kap. 4. |

RENBLAD 9200 Prosjektering av kabel

| Punkt | Selskapsmerknader for Glitre Nett |
| --- | --- |
| Generelt | Minste tverrsnitt for HS-kabler er 240 mm2 Al. Kun unntaksvis, der det er nedføring til en enkelt nettstasjon, og hvor det er usannsynlig at det vil bli forbindelse videre, kan det benyttes 95 mm2. Ut fra transformatorstasjoner er det naturlig å benytte større tverrsnitt enn 240 mm2. 400 mm2 er vanlig fra stasjon til første nettstasjon/koblingskiosk. Her bør det avklares med avdeling Nettutvikling. Vurdering av kabeldimensjon utføres i henhold til «Prosjektering av distribusjonsnett i Glitre Nett» (ListitemID:3103) kap. 4. |