Prosedyre for bygging av nettstasjon og kabel i distribusjonsnett

Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | Tekniske Anleggsløsninger: Distribusjonsnett |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Runar Henricks | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Teamleder anleggsløsninger | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST, ENTR, KONS |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 01.09.2024 | Runar Henricks | Nytt felles dokument. Erstatter tidligere ListitemID: 1516, 1490, 2258, 1639, 1884 i Sør og dok. nr. 1827009 og 1075222 i Øst. |  |
| 1.1 | 01.04.2025 | Runar Henricks | Oppmykning i kap 3.9: «Bruk av betongplate skal vurderes»…. |  |

- Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1

1.	Formål	2

2.	Målgruppen	2

3.	Selskapsmerknader til REN	2

3.1	RENblader uten merknader	2

3.2	RENblad 6000 ver.5.10 Prosjektering av nettstasjon	3

3.3	RENblad 6002 ver.4.8 Byggetekniske krav for nettstasjon i bygg samt plassbygd	3

3.4	RENblad 6010 ver.3.13 Utførelse av nettstasjon	3

3.5	RENblad 6012 ver.4.9 Utførelse av nettstasjon forsynt fra luftnett	3

3.6	RENblad 6021 ver.4.7 Spesifikasjon av oljeisolerte transformator i nettstasjon	3

3.7	RENblad 6023 ver.3.7 Spesifikasjon av 12-24kV koblingsanlegg	3

3.8	RENblad 6026 ver.1.3 Spesifikasjon av tørrisolerte transformatorer i nettstasjon	3

3.9	RENblad 6028 ver.2.7 Fundamentering av nettstasjon	3

3.10	RENblad 9000 ver.3.7 Montasje av kabel	4

3.11	RENblad 9008 ver.1.7 Utførelse av grunne kabelgrøfter	4

3.12	RENblad 9010 ver. 1.8 Utførelse av kabelrør	4

3.13	RENblad 9012 ver.1.4 Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler	4

3.14	RENblad 8101 ver.1.2 Utforming av anlegg med hensyn på brannsikkerhet	4

Formål

Formålet med dokumentet er å avklare uklarheter i REN- blader og supplere disse med spesifikke retningslinjer for anlegg som bygges i Glitre Nett. Dette dokumentet omhandler typiske REN- blader som gjelder for Nettstasjon og Kabel i distribusjonsnett.

Målgruppen

Dokumentet skal danne grunnlag for prosjektering og bygging av anlegg. Målgruppen er alle rådgivende konsulenter som prosjekterer anlegg for Glitre Nett, interne ressurser i Glitre Nett og utførende entreprenører.

Selskapsmerknader til REN

RENblader uten merknader

RENblad og versj.nr.

REN6004 	ver: 1.8 Prosjektering av nettstasjon i tunnel

REN6017 	ver:6.20 Spesifikasjon av nettstasjon i bygg samt plassbygd

REN6018 	ver: 3.3 Ventilasjon og trykkavlastning i nettstasjon

REN6020	ver.7.22 Spesifikasjon av prefabrikkert nettstasjon

REN6022 	ver: 3.6 Spesifikasjon av LS-tavle for nettstasjon

REN6025	ver.2.6 Overvåkning og styring av nettstasjon

REN6027	ver.1.4 Etablering av overvåkning og styring i eksisterende nettstasjon

REN9024	ver: 1.5 Teori for kabel, skjøter og endeavslutninger

REN9013	ver.1.2 Spesifikasjon av lavspenningskabel

REN9103 	ver: 2.6 Prosjektering av LS kabelskap

REN9104 	ver: 3.8 Utførelse av LS-kabelskap

REN9106 	ver: 1.3 Typebetegnelse for kabler

REN9108 	ver: 1.3 Montasje av skjøt/endeavslutning for 12–24 kV kabelnett

REN9111 	ver: 2.7 Spesifikasjon for LS-kabelskap

REN9112 	ver: 1.8 Montasje av skjøt og endeavslutning for LS-nett

REN9113 	ver: 4.8 Kappemåling og lokalisering av kappefeil

REN9114 	ver: 1.2 Spesifikasjon kabel for bruk i distribusjonsnettet 12-36kV

REN9116	ver: 1.2 Oversikt over 1000 V spenningssystem

REN9200 	ver: 3.11 Prosjektering av kabel

REN9301 	ver: 1.2 Prosjektering av sjøkabelanlegg

REN8026 	ver: 2.3 Måling av jordresistivitet ved Wenners metode

REN8155 	ver: 1.1 Tilkoblinger

RENblad 6000 ver.5.10 Prosjektering av nettstasjon

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Pkt.3 Ikke nybygg av mastearrangement, unntatt 1000V-230/400V.

Nettstasjoner plasseres iht. 200 års flom.

Skap plasseres fortrinnsvis 1,5m fra prefabrikkert NS.

Mindre stikkledninger opp til -95mm², skal forsynes fra fordelingsskap.

RENblad 6002 ver.4.8 Byggetekniske krav for nettstasjon i bygg samt plassbygd

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Pkt.2.1.1 Nettstasjon etableres på bakkeplan, ikke underjordiske eller opp i høyden. Løsning A, B og D aksepteres, ikke C og E.

RENblad 6010 ver.3.13 Utførelse av nettstasjon

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Bruke fleksibler for tilkobling av skinnepakke mot transformator.

Ved bruk av kabelsko på lavspentføringer skal disse være av Cù.

RENblad 6012 ver.4.9 Utførelse av nettstasjon forsynt fra luftnett

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Pkt.7.2.1 Nettstasjon plasseres på bakken.

RENblad 6021 ver.4.7 Spesifikasjon av oljeisolerte transformator i nettstasjon

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Pkt.3.1 grense på 2000kVA transformator som standard.

RENblad 6023 ver.3.7 Spesifikasjon av 12-24kV koblingsanlegg

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Pkt.4.17 Kortslutningsindikatorer benyttes ikke i sør, kun i sone 02.

RENblad 6026 ver.1.3 Spesifikasjon av tørrisolerte transformatorer i nettstasjon

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Benyttes ikke i Glitre Nett.

RENblad 6028 ver.2.7 Fundamentering av nettstasjon

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Pkt.5 fig.2 Bruk av betongplate skal vurderes på alle innvendig prefabrikkerte nettstasjoner.

Pkt.6 fig.5 Bruk av labanker ved bruk av utvendig betjente nettstasjoner.

RENblad 9000 ver.3.7 Montasje av kabel

Selskapsmerknader for Glitre Nett

REN grøft brukes ved grøftesnitt.

RENblad 9008 ver.1.7 Utførelse av grunne kabelgrøfter

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Grunne kabelgrøfter skal ikke benyttes.  Avvik avklares med DL i hvert enkelt tilfelle.

RENblad 9010 ver. 1.8 Utførelse av kabelrør

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Tolking av rør bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Trekkekummer brukes kun i spesielle tilfeller.

RENblad 9012 ver.1.4 Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler

Selskapsmerknader for Glitre Nett

OPI kanal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

RENblad 8101 ver.1.2 Utforming av anlegg med hensyn på brannsikkerhet

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Pkt.10.3 Avstandskrav fra nettstasjon til bygg måles fra nærmeste del på nettstasjonen. Pkt.14.3.6 Ledestripe benyttes på nye nettstasjoner som “rom i bygg”.